采购项目编号：

青春东岸项目房屋修缮和样板间打造施工

竞价比选文件

采购人：海南省桂林洋房地产开发总公司

2024年10月

目 录

第一章  竞价比选公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  技术标准和要求	17

第四章  合同条款及格式	32

第五章  响应文件格式	33

第一章  竞价比选公告

海南省桂林洋房地产开发总公司（采购人）拟对青春东岸项目房屋修缮和样板间打造施工（项目名称）组织竞价比选采购工作，兹邀请符合本次竞价比选采购要求的供应商参加本次竞价比选，有关事项如下：

一、项目概况与采购范围

1、项目名称：青春东岸项目房屋修缮和样板间打造施工；

2、项目概况： 该项目位于桂林洋开发区灵桂大道，项目总建面12.11万㎡（其中住宅1162套，建筑面积约11.20万㎡；商业21套，建筑面积约0.68万㎡；产权车位79个，建筑面积约0.23万㎡）。现未售总建面约1.52万㎡（其中商业2套，建筑面积约0.20万㎡；住宅195套，建筑面积约1.32万㎡）；现需打造精装样板间、进行未售房源修缮；

3、采购范围：房屋内部装修及房屋修缮，样板间装修面积约300㎡，房屋修缮面积约10000㎡包含入户门更换、栏杆更换、空鼓批荡、渗水处理、墙面粉刷、灯具更换、破损瓷砖修复、过道栏杆修复、小区大门修复、新增安装儿童滑梯等（具体清单项目以甲方盖章确认的工程量清单为准）；

4、招标控制价：人民币3,420,788.45元；

5、计划工期：80天，具体以甲方指令为准；

6、质量标准： 合格；

7、简要技术要求：详见《技术标准和要求》。

二、供应商资格要求

1、资质要求：在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，须具备有效的安全生产许可证，同时具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果；

2、业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）保修维修或装修工程相关业绩（提供合同复印件加盖公章）；

3、项目负责人（项目经理）要求：拟派项目负责人（项目经理）需为本单位人员，具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，且不得担任其他在建工程项目的项目负责人（项目经理），项目经理须提供无在建工程项目的承诺函，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；

4、其他人员要求：除项目负责人（项目经理）外，还需配备：

（1）项目技术负责人1人：具备建筑工程专业中级（含）以上技术职称。

（2）施工员1人：取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的施工员岗位证书。

（3）专职安全生产管理人员1人：取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的安全员证书或安全员安全生产考核合格证（C证）。

（4）资料员1人（可兼任)：取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的资料员岗位证书。

（5）劳资专管员1人：身份证。

（6）机械管理人员1人（可兼任)：取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的机械员岗位证书。

以上人员其他要求如下：

提供拟派人员相关证书复印件及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；已取消岗位证的地区只需提供培训合格证明；兼职人员或兼任岗位职责的应同时具备兼职或兼任职责岗位证书；供应商如成交本项目，响应文件中所提供的人员必须配备到位，否则采购人有权解除合同（按违约处理），须提供《人员配备承诺函》；

- 5、近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。

6、提供响应文件资料真实有效承诺函。

7、本次竞价比选不接受联合体

三、响应文件递交截止时间、开标时间及地点

1、本项目采用电子标形式，现场无需递交纸质版响应文件，现场递交符合密封包装要求的签字盖章版PDF格式电子响应文件 1份（存储媒介为Ｕ盘）。

2、递交截止时间： 2024年10月28日09:00时（北京时间），逾期送达或未密封的响应文件恕不接收；

3、递交文件地点：海口市美兰区江东大道江东大厦B座3楼B322会议室(乘坐B1、B2电梯) ；

4、开标时间： 2024年10月28日09:00时（北京时间）；

5、开标地点： 海口市美兰区江东大道江东大厦B座3楼B322会议室 。

6、如开标过程中出现供应商提供的电子文件损坏无法打开的情况，其响应无效；

7、本项目邀请响应报价的供应商参与现场开标环节（须提交法定代表人身份证明或授权委托书及身份证复印件参与开标环节，如未提交的，可待拆封响应文件后核实）。

- 四、联系方式

采购人：海南省桂林洋房地产开发总公司

地址：海南省海口市桂林洋开发区兴洋大道93号

电话：17689845886、18689868300

联系人：吴工、冯工

日期：2024年10月23日

第二章  供应商须知

- 一、总则

1、有关定义及相应职责

1.1 “采购人”：本次竞价比选的采购人是 海南省桂林洋房地产开发总公司 ；

1.2 “供应商”系指实名购买竞价比选文件拟参加竞价比选和拟向采购人提供 青春东岸项目房屋修缮和样板间打造施工服务的供应商。其职责如下：

1.2.1 对竞价比选文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

1.2.2 按要求缴纳竞价比选保证金（如有要求）；

1.2.3 按要求编制响应文件；

1.2.4 供应商代表：“供应商代表”系指在竞价比选过程中代表提交供应商处理竞价比选事宜的人员，包括单位法定代表人或经授权的委托代理人，“供应商代表”参加竞价比选活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；

1.2.5 配合采购人就竞价比选采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

1.2.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供咨询服务；

1.2.7 相关法律法规所规定的其他职责。

1.3 “合格的供应商”指通过资格符合性审查的供应商。

1.4 “成交供应商”系指经评审小组评审，并授予合同的供应商。

2、竞价比选费用

2.1 供应商应承担所有与准备和参加竞价比选有关的费用。不论竞价比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。

3．竞价比选文件的约束力

3.1供应商如在响应文件递交截止时间24小时前未对竞价比选文件提出书面质疑，即视为接受了本竞价比选文件中的所有条款和规定。

3.2供应商在法定质疑期内应当一次性针对竞价比选文件、采购过程和成交结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑拒收。

- 二、竞价比选文件

4、竞价比选文件的构成

4.1 竞价比选文件由下列文件以及在竞价比选过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 竞价比选公告

第二章 供应商须知

第三章 技术标准和要求

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

注：请仔细检查竞价比选文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

4.2 供应商应认真阅读竞价比选文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞价比选文件要求提交全部资料，或者供应商没有对竞价比选文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

5、竞价比选文件的澄清

潜在供应商如对竞价比选文件有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、电子邮件，下同）在响应文件递交截止时间24小时前（逾期不受理）通知采购人，采购人将以书面形式进行答复，同时采购人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）通知所有潜在供应商。

6、竞价比选文件的修改

6.l 在响应文件递交截止时间24小时前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞价比选文件进行修改。

6.2 竞价比选文件的修改是竞价比选文件的组成部分，采购人将以书面形式通知所有潜在供应商，并对供应商具有约束力。

6.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对竞价比选文件修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应文件递交截止时间。

- 三、竞价比选文件的编制和数量

7、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关竞价比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

8、响应文件的构成

8.1供应商应根据第五章响应文件格式编制（凡有具体格式要求详见竞价比选文件“第五章响应文件格式”，本竞价比选文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

8.2 若供应商未按竞价比选文件的要求提供资料，或未对竞价比选文件作出实质性响应，将视为无效响应文件。

8.3响应文件中所附的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章（或电子章）。

9、响应文件编制

9.1供应商应完整地填写竞价比选文件中提供的《响应报价函》等竞价比选文件中规定的所有内容。

9.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3如果响应文件填报的内容不详，或没有提供竞价比选文件中所要求的全部资料及数据，使评审小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

9.4响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章（或电子章），且与供应商名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。

10、报价

10.1响应报价超过招标控制价视为无效报价。

10.2供应商应按响应报价函的要求报价。

11、备选方案

本次竞价比选只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

12、竞价比选保证金（本项目不作要求）

13、响应文件的签署

13.1 电子版响应文件盖章要求：竞价比选文件中明确盖章的地方须加盖单位公章（或电子章）；

13.2 电子标签字以下两种形式之一均有效：

（1）响应文件打印为文本签字后扫描；

（2）响应文件打印为文本盖签名章或签字章后扫描；

由委托代理人签字的，供应商应附有法定代表人授权书。

- 四、响应文件的递交

14、响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将签字盖章版PDF格式响应文件（存储媒介为Ｕ盘）密封在专用袋（箱）中，封口处应加盖单位公章或授权代表签字或法定代表人签字。封皮上均应写明：

致： 海南省桂林洋房地产开发总公司

项目名称： 青春东岸项目房屋修缮和样板间打造施工

注明：“请勿在响应文件递交截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名、电话和电子邮箱

14.2 响应文件未密封者，采购人不予接收。

14.3响应文件密封封皮未按上述规定书写标记者，采购人予以接收，但不对响应文件被错放或先期启封负责。

15、响应文件递交截止时间

15.l 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购人规定的地点。响应文件应由法定代表人或经授权的委托代理人送达，也可采用邮寄、非特定人员送达。

15.2 供应商现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3响应文件递交截止时间推迟的，采购人应以书面形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件递交截止时间为准。

15.4在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接收。

15.5竞价比选有效期：竞价比选响应文件递交截止之日起计算60日历天。

- 五、响应文件的开启

16、响应文件的开启

16.l 采购人按“竞价比选公告”中规定的时间和地点组织开启响应文件。

16.2开启响应文件时，采购人邀请参与开标会的供应商查验所有响应文件的密封情况，如无供应商参与开标会，采购人可邀请监督人员或见证人查验所有响应文件的密封情况。所有响应文件的密封情况确认无误后拆封唱标，采购人将作密封情况检查记录。

16.3 若响应文件未密封，采购人将拒绝接收该供应商的响应文件。

16.4 供应商自愿参与现场开标会，如法定代表人或经授权的委托代理人参加开标会的，应提交法定代表人身份证明或授权委托书和有效身份证件，未提交以上资料或拆封响应文件后也无法核实身份的供应商不予参加开标会。

16.5如供应商的法定代表人或经授权的委托代理人未参加开标会的，视为认同开标记录情况，且无权对现场开标事宜提出任何异议。

16.6 供应商对开标有异议的，须在开标现场当场提出。

- 六、竞价比选、评审程序

17、竞价比选、评审程序

17.1评审小组成员由5名（含）以上人员组成，该评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐不超过3名成交候选人，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

17.2评审办法

- 17.2.1 评审办法采用综合评分法。

17.2.2 综合评分法评审步骤：先进行资格符合性审查，再进行技术、商务、价格的详细评审。只有通过资格符合性审查的供应商才能进入详细评审。

17.3资格符合性审查

17.3.1评审小组根据“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）分别对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）所列各项作出实质性响应的供应商才能通过资格符合性审查。对是否实质性响应竞价比选文件的要求有争议的内容，评审小组将以记名投票方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则不予通过资格符合性审查。

17.3.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

17.3.3 评审小组在资格符合性审查中，有权对算术性错误进行修正，原则如下：

（1）响应报价函内容与响应文件中明细表内容不一致的，以响应文件中明细表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修正单价。

（5）响应报价含税总价与依据不含税总价计算出的结果不一致的，以不含税总价为准修正含税总价，如修正后的含税总价大于原含税总价时，则以原含税总价为准修正不含税总价。

（6）算术性错误修正，评审阶段评审小组可无需经供应商书面确认。评审小组依据修正后的报价进行评审并推荐成交候选人，采购人依据成交候选人推荐结果确定成交单位，采购人以评审小组修正后的价格向成交单位发出《成交通知书》，如成交单位不接受修正后的成交价格，则取消其成交资格。

若供应商不同意以上修正，响应报价文件将视为无效。

17.4详细评审

17.4.1评审小组根据评审办法对通过资格符合性审查的响应文件进行详细评审，并进行技术、商务和价格的评审打分。

技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）；

价格评分详见：具体评审的内容详见（附表 2）。

技术、商务及价格权重分配：

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 50 | 50 |

- 17.4.2综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及分值分配的规定，评审小组成员分别就各供应商的技术、商务状况，其对竞价比选文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的得分，得分与响应报价分相加得出综合得分，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高的供应商为第二成交候选人，以此类推。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。综合得分和响应报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

- 七、其他要求

成交单位领取成交通知书时须递交纸质版响应文件壹份，内容须与电子版响应文件一致。

- 附表1：资格性、符合性审查表

资格性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书、法定代表人身份证明； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，须具备有效的安全生产许可证，同时具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 3 | 业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）保修维修或装修工程相关业绩（提供合同复印件加盖公章）； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 项目负责人（项目经理）要求：拟派项目负责人（项目经理）需为本单位人员，具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，且不得担任其他在建工程项目的项目负责人（项目经理），项目经理须提供无在建工程项目的承诺函，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 其他人员要求： 除项目负责人（项目经理）外，还需配备： （1）项目技术负责人1人：具备建筑工程专业中级（含）以上技术职称。 （2）施工员1人：取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的施工员岗位证书。 （3）专职安全生产管理人员1人：取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的安全员证书或安全员安全生产考核合格证（C证）。 （4）资料员1人（可兼任)：取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的资料员岗位证书。 （5）劳资专管员1人：身份证。 （6）机械管理人员1人（可兼任)：取得建设主管部门或其认可的管理机构颁发的机械员岗位证书。 以上人员其他要求如下： 提供拟派人员相关证书复印件及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；已取消岗位证的地区只需提供培训合格证明；兼职人员或兼任岗位职责的应同时具备兼职或兼任职责岗位证书；供应商如成交本项目，响应文件中所提供的人员必须配备到位，否则采购人有权解除合同（按违约处理），须提供《人员配备承诺函》； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 6 | 近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 提供响应文件资料真实有效承诺函。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

符合性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效响应认定条件） | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 是否与营业执照、资质证书一致 |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 响应文件式样和签署是否符合要求且内容完整无缺漏。 |  |
| 3 | 工期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 质量标准 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 报价 | 报价项目是否完整，存在漏报或报价超过招标控制价则为无效响应 |  |
| 6 | 比选文件规定的其他条件 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 响应有效期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入详细评审；不合格的被否决。

- 附表2：详细评分表

| 评分因素 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成（总分100分） |  |  | 响应报价：50分 商务部分：40分 技术部分：10分 |
| 报价评分标准（50分） | 响应报价 | 50分 | （1）报价注意事项：供应商以元为单位报价。报价不能超出招标控制价金额，超出招标控制价的按否决响应资格处理。 （2）评审基准价的确定：按所有有效报价进行算术平均得出基准价。 （3）报价得分计算方法：报价等于评审基准价的得满分，报价每高于评审基准价1%扣1分，报价每低于评审基准价1%扣0.5分，中间用内插法计算（精确到小数点后两位数）扣完为止。 计算公式如下： Fi=F -¦(Di-D)¦/ D×100×E 式中： Fi—供应商的报价得分； F—报价满分50分； Di—供应商的报价； D—评审基准价。 若Di＞D，则E=1；若Di<D，则E=0.5。 |
| 商务评分标准 （40分） | 类似项目业绩 | 20分 | 供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过保修维修或装修工程相关业绩 ： 1.单项合同金额340万元（含）以上的，每个得4分，本小项满分20分； 2.单项合同金额240万元（含）—340万元（不含），每个得3分，本小项满分15分； 3.单项合同金额170万元（含）—240万元（不含），每个得2分，本小项满分12分； 本大项满分20分。 证明材料：须提供合同（需体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签署日期）复印件加盖公章。 备注：业绩时间以合同签订时间为准。 |
|  | 团队成员资历 | 20分 | 1.拟派项目负责人（项目经理）具有建筑工程相关专业中级技术职称得3分，具有建筑工程相关专业高级（含）以上技术职称得5分； 2. 拟派项目负责人（项目经理）业绩：近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）担任过合同金额340万元（含）以上的单项保修维修或装修工程相关业绩的项目负责人（项目经理），每个得4分，本小项满分8分； 3.除项目负责人（项目经理）外，拟派技术负责人具备建筑工程专业高级（含）以上技术职称证书得2分，其余人员具有建筑工程相关专业中级（含）以上技术职称证书的每人得2分，具有建筑工程相关专业初级技术职称证书的每人得1分，本小项满分7分。 本大项满分20分。 证明材料： （1）须提供人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（可为供应商其分公司人员，如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章。 （2）业绩时间以合同签订时间为准，须提供合同复印件加盖公章(需体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签署日期、项目负责人姓名)，如合同未能体现项目负责人姓名的，可提供能证明项目负责人业绩的材料【相关成果文件或项目发包人(名称须与合同上载明的发包人一致)开具的证明】复印件加盖公章； |
| 技术评分标准 （10分） | 主要施工方案 | 2分 | 1.施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械，对施工难点有先进和合理的建议，得1.4—2分； 2.施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排比较合理，运用合理的施工工艺、施工机械，对施工难点有建议，得0.7—1.3分； 3.施工总体安排不合理，施工工艺、施工机械欠合理；对施工难点无建议得0.1-0.6分； 4.差或不提供得0分。 |
|  | 质量管 理体系与措施 | 2分 | 1.组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施，得1.4—2分； 2.组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行，得0.7—1.3分； 3.组织机构形式不合理，有指挥系统、监控系统、联络协调系统不齐全，具体措施可行性低，难以满足竞价比选文件的质量要求，得0.1-0.6分； 4.差或不提供得0分。 |
|  | 安全管理体系与措施 | 2分 | 1.建立施工安全生产保障体系，施工安全生产目标、现场管理人员安全生产职责明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定详细、具体的防护措施，方案先进、可行，得1.4—2分； 2.有施工安全生产保障体系，施工安全生产目标、现场管理人员安全生产职责不够明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定具体的防护措施，方案基本可行，得0.7—1.3分； 3.缺少施工安全生产保障体系，施工安全生产目标、现场管理人员安全生产职责不明确，缺少对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定具体的防护措施，得0.1-0.6分； 4.差或不提供得0分。 |
|  | 劳动力安排计划 | 2分 | 1.投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得1.4—2分； 2.投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理得0.7—1.3分； 3.投入计划与进度计划不呼应，难以满足施工需要，得0.1-0.6分； 4.差或不提供得0分。 |
|  | 工期保证措施 | 2分 | 1.工期承诺满足竞价比选文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺，得1.4—2分； 2.工期承诺满足竞价比选文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺，得0.7—1.3分； 3.工期承诺满足竞价比选文件要求，但工期保证措施存在不足，违约责任承诺不具体，得0.1-0.6分； 4.差或不提供得0分。 |

- 第三章 技术标准和要求

一、房屋修缮

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入户门拆除 | 1、原入户门拆除（1100*2100） 2、人工垂直运输材料 | 樘 | 195 |
| 2 | 防盗门安装 | 1、金属防盗门（钢板）安装（1100**2100） 2、人工垂直运输材料 | m2 | 450.45 |
| 3 | 栏杆、栏板拆除 | 1、原镀锌方钢栏杆拆除 2、规格：L*1150（高） 面管：40*60*3 立柱：40*40*3 横管：30*30*2 竖管：20*20*2 3、人工垂直运输废弃材料 | m | 1099.35 |
| 4 | 栏杆固定处打洞（孔） | 1、栏杆固定处开孔（100mm以内） | 个 | 2926 |
| 5 | 金属栏杆安装 | 1、规格：L*1150（高） 2、镀锌方钢栏杆 面管：40*60*3 立柱：40*40*3 横管：30*30*2 竖管：20*20*2 3、表面喷氟碳漆 4、人工垂直运输材料 | m | 1099.35 |
| 6 | 孔洞封堵、修复瓷砖 | 1、安装、校正、固定栏杆 2、孔洞封堵密实 3、瓷砖修复 4、每处面积0.03㎡ | 处 | 912 |
| 7 | 通道天棚抹灰面拆除 | 1、抹灰面拆除 2、基层清理 3、脚手架 | m2 | 247.17 |
| 8 | 通道天棚喷刷涂料 | 1、基层打磨 2、涂料底漆一遍 3、面层乳胶漆两遍 4、活动脚手架 | m2 | 247.17 |
| 9 | 单元楼入户厅墙面乳胶漆涂料 | 1、基层打磨 2、涂料底漆一遍 3、面层乳胶漆两遍 4、活动脚手架 | m2 | 491.98 |
| 10 | 过道刷乳胶漆涂料 | 1、基层打磨 2、涂料底漆一遍 3、面层乳胶漆两遍 4、活动脚手架 5、人工垂直运输材料 | m2 | 142.21 |
| 11 | 售楼处1楼通道墙面乳胶漆涂料 | 1、基层打磨 2、涂料底漆一遍 3、面层乳胶漆两遍 4、活动脚手架 | m2 | 823.2 |
| 12 | 售楼处1楼卫生间墙面乳胶漆涂料 | 1、基层打磨 2、涂料底漆一遍 3、面层乳胶漆两遍 4、活动脚手架 | m2 | 123.2 |
| 13 | 售楼处屋面卷材防水 | 1、基层清理 2、防水卷材 3、铁丝网铺设 4、5厚细石砂浆保护层 | m2 | 350 |
| 14 | 阳台防水 | 1、基层清理 2、5厚水泥砂浆找平 3、2mm厚JS防水涂料涂刷两遍 4、5厚水泥砂浆保护层 5、人工垂直运输材料 | m2 | 2170.2 |
| 15 | 空鼓立面抹灰层拆除 | 1、拆除空鼓面积抹灰 2、基层清理 | m2 | 1600 |
| 16 | 空鼓墙面抹灰 | 1、墙面基层处理、界面处理剂 2、墙面抹灰 3、活动脚手架 | m2 | 1600 |
| 17 | 屋内渗水防水 | 1、基层清理 2、2mm厚JS防水涂料涂刷两遍 3、5厚水泥砂浆保护层 4、人工垂直运输材料 | m2 | 1225 |
| 18 | 入户大厅平板灯 | 1、嵌入式平板灯 2、300*600，LED白光28W | 套 | 18 |
| 19 | 入户大灯平板灯开关 | 1、名称：人体感应开关 2、型号：220V红外线人体感应，86型 | 个 | 9 |
| 20 | 楼层灯具拆除 | 1、人工拆除灯具 2、型号：LED吸顶灯，直径300 3、清理垃圾 | 套 | 204 |
| 21 | 电线拆除 | 1.楼层电线电缆拆除BVV-2.5㎡ 2、清理垃圾 | m | 4590 |
| 22 | 楼层吸顶灯 | 1、名称：LED吸顶灯 2、型号：全光谱LED白光，64W | 套 | 204 |
| 23 | 楼层电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:RVV 3.规格:2.5 4.敷设方式、部位:穿管 | m | 4590 |
| 24 | 楼层人体感应开关 | 1、名称：人体感应开关 2、型号：220V红外线人体感应，86型 | 个 | 153 |
| 25 | 清理污垢（122㎡） | 1.清除地面污垢、苔藓（每套122㎡） | 套 | 29 |
| 26 | 清理污垢（87㎡） | 1.清除地面污垢、苔藓（每套87㎡） | 套 | 54 |
| 27 | 清理污垢（57.87~61.18㎡） | 1.清除地面污垢、苔藓（每套57.87~61.18㎡） | 套 | 98 |
| 28 | 清理污垢（40~55㎡） | 1.清除地面污垢、苔藓（每套40~55㎡） | 套 | 14 |
| 29 | 主入口大门 | 1、主入口大门（7440*2400） 2、80*40*5镀锌钢管氟碳漆(120.9m） 30*40*3镀锌钢管氟碳漆（72.m） 100*100*5镀锌钢管氟碳漆(12m) 外包2厚铝板氟碳漆 预埋件300*300*10厚 | 樘 | 1 |
| 30 | 电梯厅、大堂铝吊顶 | 1、电梯厅、大堂铝吊顶 2、活动脚手架 | m2 | 65.56 |
| 31 | 真石漆 | 1、基层清理 2、真石漆 | m2 | 9 |
| 32 | 商铺2楼钢化玻璃 | 双层夹胶玻璃8+8 | m2 | 3 |
| 33 | 商铺2楼金属窗 | 1、铝合金窗 2、规格：1.2*0.9 | m2 | 9.61 |
| 34 | 开锁 | 1.原入户门开锁 | 套 | 32 |
| 35 | 儿童滑滑梯 | 1.儿童成品滑滑梯 2.总高度:350，跌落高度:170，最小空间:780X500，安全范围:1170X780 | 套 | 1 |
| 36 | 阳台铝合金玻璃推拉门（2.2*2.1） | 阳台铝合金玻璃推拉门（2.2*2.1） | 樘 | 8 |
| 37 | 售楼处1楼门把手 | 1、售楼处1楼门把手更换 2、材质：不锈钢 | 套 | 1 |
| 38 | 过道栏杆修复刷漆 | 1、过道栏杆修复刷漆L*1150（高） 2、修复瓷砖 | m | 336.77 |
| 39 | 防火门拆除 | 1、原防火门拆除（1200*2100） 2、人工垂直运输材料 | 樘 | 5 |
| 40 | 钢质防火门 | 1、钢质防火门安装（2.1*1.2） 2、人工垂直运输材料 | 樘 | 5 |
| 41 | 拆除8号楼1楼水泥地面 | 1、人工拆除水泥地面 | m2 | 399.96 |
| 42 | 8号楼1楼下沉回填沙 | 8号楼1楼房间下沉回填中 砂 | m3 | 119.99 |
| 43 | 8号楼1楼水泥砂浆楼地面 | 8号楼1楼房间水泥砂浆楼地面 | m2 | 399.96 |
| 44 | 8号楼样板层墙面块料拆除 | 8号楼样板层墙面瓷砖块料拆除 | m2 | 20.5 |
| 45 | 8号楼样板层墙面瓷砖块料安装 | 8号楼样板层墙面瓷砖块料安装 | m2 | 20.5 |
| 46 | 垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运10km外 2.垃圾堆放处理 3.人工装车 | 项 | 1 |
| 47 | 成品保护 |  | 项 | 1 |

二、样板间改造

（一）青春东岸E3户型样板间改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E3户型 60.42㎡ |  |  |  |
| 2 | 铺700*1500地砖 | 1、国标天涯32.5#水泥、无盐中沙，干铺 | m2 | 23.9 |
| 3 | 暗贴地脚线 | 1.国标天涯32.5MPa水泥、无盐中沙，按要求留缝，对缝及碰角，水泥、沙浆封缝收边； 2、暗藏式贴法，安装时与墙面平整。 | m | 23 |
| 4 | 干区地面防水处理 | 1、基层清扫灰尘、排污、排水管的周边用堵漏王处理、彩色防水浆料，柔韧型K11（地）、通用型K11（墙） | m2 | 6 |
| 5 | 贴阳台边沿砖 | 1.国标天涯32.5#水泥、无盐中沙； 2.宽度≤300㎜。 | m | 1.2 |
| 6 | 铺750*1500地砖 | 铺750*1500地砖 | m2 | 11 |
| 7 | 平顶吊顶 | 1、轻钢龙骨、木龙骨制作框架、膨胀螺丝固定；2、家装9厘石膏板封面、板缝接口作防裂处理；3、按展开面积计算 | m2 | 2.5 |
| 8 | 阳台地面防水处理 | 1、基层清扫灰尘、排污、排水管的周边用堵漏王处理、彩色防水浆料，柔韧型K11（地）、通用型K11（墙） | m2 | 3.2 |
| 9 | 卧室门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921（900*2100） 2.门材质:复合木质成品室内门 | 樘 | 1 |
| 10 | 卫生间门 | 1.门代号及洞口尺寸:（800*2100） 2.门要求:铝合金成品卫生间门，带锁 | 樘 | 1 |
| 11 | 地面找平 | 1、水泥砂浆找平 | m2 | 6.1 |
| 12 | 铺750*1500地砖 | 1、铺砖基础层厚度超过6公分需找平， 2、规格：700*1500mm地砖 | m2 | 6.1 |
| 13 | 墙面600*1200背胶铺贴 | 1、铺贴前需背胶处理砖底部； 2、规格：600*1200mm地砖 | m2 | 24 |
| 14 | 防水处理 | 1、基层清扫灰尘、排污、排水管的周边用堵漏王处理、彩色防水浆料，柔韧型K11（地）、通用型K11（墙） | m2 | 19.8 |
| 15 | 碰角 | 阳角45°碰角处理，按实际数量计算 | m | 7.5 |
| 16 | 铺600*1200地砖 | 1、铺砖基础层厚度超过6公分需找平 2、规格：800*800mm地砖 | m2 | 3.2 |
| 17 | 铺门槛大理石 | 辅料天涯325#水泥,淡水沙,宽度不超过300MM | m | 1 |
| 18 | 地面找平 | 1、原地面清理，国标32.5#天涯水泥、沙浆直接找平。 | m2 | 3.2 |
| 19 | 墙面600*1200干挂 | 1、铺贴前需背胶处理砖底部； 2、规格：400*800mm地砖 | m2 | 18 |
| 20 | 沉箱处理 | 1、原沉箱清理、刷防水、试水。2、填陶粒3、水泥、砂浆找平 | m2 | 3.2 |
| 21 | 碰角 | 1、阳角45°碰角处理 | m | 8 |
| 22 | 防水处理 | 1、基层清扫灰尘、排污、排水管的周边用堵漏王处理、彩色防水浆料，柔韧型K11（地）、通用型K11（墙） | m2 | 24.1 |
| 23 | 墙、顶面煽灰刮腻子 | 1、(粉刷石膏、阴阳角修补、环保腻子)底灰两遍.面灰一遍2、阳角用PVC线条相接 | m2 | 57 |
| 24 | 净味五合一面漆饰面 | 1.专业内墙底漆（15L）、净味五合一内墙面漆（5L） ,一次底漆二遍面漆 | m2 | 95 |
| 25 | 墙面阴阳角PVC加固 | PVC阴阳角保护条,包安装及辅材. | m | 28.5 |
| 26 | 墙体泥工修补 | 1.国标天涯强度32.5MPa水泥、无盐中砂，1：2.5水泥砂浆抹批; | 项 | 1 |
| 27 | 地漏安装 | 1、DN100防臭不锈钢地漏 | 个 | 3 |
| 28 | 成品保护 | 珍珠棉保护。 | m2 | 106.4 |
| 29 | 垃圾外运费用 | 1、物业需自清 | 车 | 1 |
| 30 | 开荒保洁费 | 施工清场后，含一次保洁费用。 | m2 | 106.4 |
| 31 | 冷水管安装 | DN25联塑PPR给水管材，纳米抗菌管三层热水管橙黄色家装高端热熔管 | m | 10.64 |
| 32 | 热水管安装 | DN25联塑PPR给水管材，纳米抗菌管三层热水管橙黄色家装高端热熔管 | m | 10.64 |
| 33 | 排水管安装 | 1、联塑牌D75mm及以下PVC国标A管及配件； | m | 2.85 |
| 34 | 排污管安装 | 1、联塑牌D110mmPVC国标A管及配件（不含外墙立管）； | m | 1.14 |
| 35 | 照明、插座布线 | 1、2.5mm2多芯铜线,PVC阻燃线管及配件； | m | 80 |
| 36 | 插座开关 |  | 位 | 14 |
| 37 | 空调、厨房等大功率专线 RVV6*2+2.5*1 | 1、RVV6*2+2.5*1多芯铜线,套红色PVC阻燃线管及配件 | m | 9.5 |
| 38 | 网络布线 | 1、秋叶原网线超六类,蓝色PVC阻燃线管及配件； | m | 11.4 |
| 39 | 灯具安装吸顶灯（600*600） | 灯具安装LED白光28W吸顶灯（600*600） | 套 | 1 |
| 40 | 厨柜 | 1、测量,工厂定制柜子、表面清理、固定、安装等全部操作过程。（1100*550mm（定制）18MM双饰面整体板 ） | 套 | 1 |
| 41 | 洗手台柜子 | 1、测量,工厂定制柜子、表面清理、固定、安装等全部操作过程。（900*550mm（定制）18MM双饰面整体板 ） | 套 | 1 |
| 42 | 马桶 | 1、710*390*620mm陶瓷马桶、水箱及附件安装、与上下水管连接、试水。 | 个 | 1 |
| 43 | 洗手台 | 1.40*61*43cm陶瓷洗手台，五金配件制作安装、铺钢板网、水泥砂浆打底,镶贴石板材及饰面板,清理现场. 2.安装、玻璃胶固定. | 个 | 1 |
| 44 | 花酒 | 1.增压手持不锈钢花洒 | 套 | 1 |
| 45 | 淋浴房 | 1.1.0厚钢化玻璃，黄钛不锈钢包边、拦水池、不锈钢置物架 | m2 | 4.26 |
| 46 | 灯具 | 1、灯具（射灯、PC直径7.5筒灯11W、型材灯带若干）。（需效果图出图确认方案后选样送样） | 项 | 1 |
| 47 | E3封窗（110系列断桥窗纱一体平开窗） | 1.（110系列断桥窗纱一体平开窗） | m2 | 11 |
| 48 | 白蚂防治 | 1.包工包料。 | m2 | 11.4 |
| 49 | 入户门拆除 | 1、原入户门拆除（1100*2100） 2、人工垂直运输材料 | 樘 | 1 |
| 50 | 防盗门安装 | 1、金属防盗门（钢板）安装（1100**2100） 2、人工垂直运输材料 | ㎡ | 2.31 |

（二）青春东岸E5户型样板间改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E5户型 52.53㎡ |  |  |  |
| 2 | 拆除厨房门 | 1、拆除厨房门、垃圾装袋、搬运。2、装修后再安装。 | m2 | 2.31 |
| 3 | 拆除天花 | 1、拆除 、垃圾装袋、搬运。2、吊顶增加部份及恢复。 | 套 | 1 |
| 4 | 吊灯、线性灯拆除 | 1、拆除 、垃圾装袋、搬运。2、恢复、维修。 | 套 | 1 |
| 5 | 贴厨房墙砖 | 1、铺贴前背胶处理砖底部； 2、规格：400*800mm地砖， | m2 | 7 |
| 6 | 地面直铺木纹砖 | 1、、铺砖基础层厚度超过6公分需找平. | m2 | 3.3 |
| 7 | 墙、顶面煽灰刮腻子 | 1、(粉刷石膏、阴阳角修补、环保腻子)底灰两遍.面灰一遍 2、阳角用PVC线条相接 | m2 | 48 |
| 8 | 净味五合一面漆饰面 | 1.专业内墙底漆（15L）、净味五合一内墙面漆（5L） ,一次底漆二遍面漆， | m2 | 80 |
| 9 | 墙面阴阳角PVC加固 | PVC阴阳角保护条,包安装及辅材. | m | 24 |
| 10 | 地漏安装 | 1、DN100防臭不锈钢地漏 | 个 | 3 |
| 11 | 成品保护 | 珍珠棉保护。 | m2 | 89.6 |
| 12 | 垃圾外运费用 | 1、垃圾清理及弃置 | 车 | 1 |
| 13 | 开荒保洁费 | 施工清场后保洁费用。 | m2 | 89.6 |
| 14 | 冷水管安装 | DN25联塑PPR给水管材，纳米抗菌管三层热水管橙黄色家装高端热熔管 | m | 10.64 |
| 15 | 热水管安装 | DN25联塑PPR给水管材，纳米抗菌管三层热水管橙黄色家装高端热熔管 | m | 10.64 |
| 16 | 排水管安装 | 1、联塑牌D75mm及以下PVC国标A管及配件； | m | 2.4 |
| 17 | 排污管安装 | 1、联塑牌D110mmPVC国标A管及配件（不含外墙立管）； | m | 0.96 |
| 18 | 照明、插座布线（插座开关自购） | 1、2.5mm2多芯铜线,PVC阻燃线管及配件； | m | 80 |
| 19 | 插座开关 |  | 位 | 12 |
| 20 | 空调、厨房等大功率专线 RVV6*2+2.5*1 | 1、RVV6*2+2.5*1多芯铜线,套红色PVC阻燃线管及配件 | m | 8 |
| 21 | 网络布线 | 1、秋叶原网线超六类,蓝色PVC阻燃线管及配件； | m | 9.6 |
| 22 | 灯具安装吸顶灯（600*600） | 灯具安装LED白光28W吸顶灯（600*600） | 套 | 1 |
| 23 | E5厨柜 | 1、测量,工厂定制柜子、表面清理、固定、安装等全部操作过程。（1100*550mm（定制）18MM双饰面整体板 ） | 套 | 1 |
| 24 | 洗手台柜子 | 1、测量,工厂定制柜子、表面清理、固定、安装等全部操作过程。（900*550mm（定制）18MM双饰面整体板 ） | 套 | 1 |
| 25 | 吧台餐桌 | 1、包工包料。 | 套 | 1 |
| 26 | 马桶 | 1、710*390*620mm陶瓷马桶、水箱及附件安装、与上下水管连接、试水。 | 个 | 1 |
| 27 | 洗手台 | 1.40*61*43cm陶瓷洗手台，五金配件制作安装、铺钢板网、水泥砂浆打底,镶贴石板材及饰面板,清理现场. 2.安装、玻璃胶固定. | 个 | 1 |
| 28 | 花酒 | 1.增压手持不锈钢花洒 | 套 | 1 |
| 29 | 淋浴房 | 1.1.0厚钢化玻璃，黄钛不锈钢包边、拦水池、不锈钢置物架 | m2 | 3.58 |
| 30 | 灯具 | 1、灯具（射灯、PC直径7.5筒灯11W、型材灯带若干）。（需效果图出图确认方案后选样送样） | 项 | 1 |
| 31 | E5封窗（110系列断桥窗纱一体平开窗） | 1.（110系列断桥窗纱一体平开窗） | m2 | 11 |
| 32 | 白蚂防治 | 1.包工包料。 | m2 | 9.6 |
| 33 | 入户门拆除 | 1、原入户门拆除（1100*2100） 2、人工垂直运输材料 | 樘 | 1 |
| 34 | 防盗门安装 | 1、金属防盗门（钢板）安装（1100**2100） 2、人工垂直运输材料 | ㎡ | 2.31 |

（三）青春东岸B2户型样板间改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B2户型 88㎡ |  |  |  |
| 2 | 拆除线性灯 | 1、拆除 、垃圾装袋、搬运。2、恢复。 | 套 | 1 |
| 3 | 拆除阳台推拉门 | 1、拆除 2、垃圾装袋。 | m2 | 4.62 |
| 4 | 阳台拆除原地砖 | 1、拆除、搬运、装袋。 | m2 | 5.4 |
| 5 | 卫生间墙、地砖拆除 | 1、拆除、搬运、装袋。 | m2 | 18 |
| 6 | 挖卫生间沉箱 | 1、开挖、搬运、装袋。 | m2 | 3.2 |
| 7 | 拆除卫生间门 | 1、拆除卫生间门人工、搬运、装袋。 | 套 | 1 |
| 8 | 卫生间门 | 1.门代号及洞口尺寸:（800*2100） 2.门要求:铝合金成品卫生间门，带锁 | 樘 | 1 |
| 9 | 卫生间改门洞 | 1、拆除墙体人工、搬运、装袋材料。 2、重新做门洞。 | 套 | 1 |
| 10 | 阳台通铺800*800地砖 | 1、铺砖基础层厚度超过6公分需找平， 2、规格：800*800mm地砖. | m2 | 5.4 |
| 11 | 卫生间铺600*1200地砖 | 1、铺砖基础层厚度超过6公分需找平, 2、规格：600*1200mm地砖。 | m2 | 3.2 |
| 12 | 卫生间墙面600*1200干挂 | 1、铺贴前需背胶处理砖底部； 2、规格：400*800mm地砖 | m2 | 18 |
| 13 | 卫生间沉箱 | 1、原沉箱清理、刷防水、试水。 2、填陶粒 3、水泥、砂浆找平； | m2 | 3.2 |
| 14 | 碰角 | 1、阳角45°碰角处理，按实际数量计算 | m | 6 |
| 15 | 防水处理 | 1、基层清扫灰尘、排污、排水管的周边用堵漏王处理、彩色防水浆料，柔韧型K11（地）、通用型K11（墙） | m2 | 29.8 |
| 16 | 墙、顶面煽灰刮腻子 | 1、(粉刷石膏、阴阳角修补、环保腻子)底灰两遍.面灰一遍 2、阳角用PVC线条相接 | m2 | 81 |
| 17 | 净味五合一面漆饰面 | 1.专业内墙底漆（15L）、净味五合一内墙面漆（5L） ,一次底漆二遍面漆，此价格不适用于喷涂墙面 | m2 | 135 |
| 18 | 墙面阴阳角PVC加固 | PVC阴阳角保护条,包安装及辅材. | m | 40.5 |
| 19 | 砌墙A | 使用轻质砖,天涯325#水泥,淡水沙,按要求拉筋（批荡另计）（15公分以内墙体，含15公分墙体） | m2 | 5 |
| 20 | 墙面批荡 | 1、国标天涯强度32.5MPa水泥、无盐中沙，1：2.5水泥砂浆抹批; 2、砌墙接口处，打掉原有建筑墙面批荡100-150mm，挂铁丝网处理，铁丝网宽度不得少于200mm。 | m2 | 10 |
| 21 | 打墙A | 墙厚150MM以内普通墙体,含打墙的工费及购买垃圾袋费用（150墙体内，含150墙体） | m2 | 15 |
| 22 | 墙体泥工修补 | 1.国标天涯强度32.5MPa水泥、无盐中砂，1：2.5水泥砂浆抹批; | 项 | 1 |
| 23 | 地漏安装 | 1、DN100防臭不锈钢地漏 | 个 | 6 |
| 24 | 成品保护 | 珍珠棉保护。 | m2 | 151.2 |
| 25 | 垃圾外运费用 | 1、垃圾清理及弃置 | 车 | 1 |
| 26 | 开荒保洁费 | 施工清场后保洁费用。 | m2 | 151.2 |
| 27 | 冷水管安装 | DN25联塑PPR给水管材，纳米抗菌管三层热水管橙黄色家装高端热熔管 | m | 10.64 |
| 28 | 热水管安装 | DN25联塑PPR给水管材，纳米抗菌管三层热水管橙黄色家装高端热熔管 | m | 10.64 |
| 29 | 排水管安装 | 1、联塑牌D75mm及以下PVC国标A管及配件； | m | 4.05 |
| 30 | 排污管安装 | 1、联塑牌D110mmPVC国标A管及配件（不含外墙立管）； | m | 1.62 |
| 31 | 照明、插座布线 | 1、2.5mm2多芯铜线,PVC阻燃线管及配件； 2、墙、地面凿槽，过梁柱用黄腊管，线在途中不能有接头； 3、封管前线路检测合格，业主签字认可后再做以下工序。 | m | 80 |
| 32 | 插座开关 |  | 位 | 21 |
| 33 | 空调、厨房等大功率专线 RVV6*2+2.5*1 | 1、RVV6*2+2.5*1多芯铜线,套红色PVC阻燃线管及配件 | m | 13.5 |
| 34 | 网络布线 | 1、秋叶原网线超六类,蓝色PVC阻燃线管及配件； | m | 16.2 |
| 35 | 灯具安装吸顶灯（600*600） | 灯具安装LED白光28W吸顶灯（600*600） | 套 | 1 |
| 36 | E5厨柜 | 1、测量,工厂定制柜子、表面清理、固定、安装等全部操作过程。（1100*550mm（定制）18MM双饰面整体板 ） | 套 | 1 |
| 37 | 洗手台柜子 | 1、测量,工厂定制柜子、表面清理、固定、安装等全部操作过程。（900*550mm（定制）18MM双饰面整体板 ） | 套 | 1 |
| 38 | 马桶 | 1、710*390*620mm陶瓷马桶、水箱及附件安装、与上下水管连接、试水。 | 个 | 1 |
| 39 | 洗手台 | 1.40*61*43cm陶瓷洗手台，五金配件制作安装、铺钢板网、水泥砂浆打底,镶贴石板材及饰面板,清理现场. 2.安装、玻璃胶固定. | 个 | 1 |
| 40 | 花酒 | 1.增压手持不锈钢花洒 | 套 | 1 |
| 41 | 淋浴房 | 1.1.0厚钢化玻璃，黄钛不锈钢包边、拦水池、不锈钢置物架 | m2 | 6.048 |
| 42 | 灯具 | 1、灯具（射灯、PC直径7.5筒灯11W、型材灯带若干）。（需效果图出图确认方案后选样送样） | 套 | 1 |
| 43 | B2封窗（110系列断桥窗纱一体平开窗） | 1.（110系列断桥窗纱一体平开窗） | m2 | 10 |
| 44 | 白蚂防治 | 1.包工包料。 | m2 | 16.2 |
| 45 | 入户门拆除 | 1、原入户门拆除（1100*2100） 2、人工垂直运输材料 | 樘 | 1 |
| 46 | 防盗门安装 | 1、金属防盗门（钢板）安装（1100**2100） 2、人工垂直运输材料 | ㎡ | 2.31 |
| 47 | 阳台铝合金玻璃推拉门（2.2*2.1） | 1.材料购买。2、定位、框料组装、安装、校正、周边塞缝、门扇安装、玻璃安装、打胶、清洁. | 樘 | 1 |

（四）青春东岸B3户型样板间改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B3户型 122㎡ |  |  |  |
| 2 | 拆除线性灯 | 1、拆除 、垃圾装袋、搬运。2、恢复。 | 套 | 1 |
| 3 | 拆除阳台推拉门 | 1、拆除 2、垃圾装袋。 | ㎡ | 4.62 |
| 4 | 阳台拆除原地砖 | 1、拆除、搬运、装袋。 | m2 | 5.4 |
| 5 | 阳台通铺800*800地砖 | 1、铺砖基础层厚度超过6公分需找平， 3、规格：800*800mm地砖。 | m2 | 5.4 |
| 6 | 墙、顶面煽灰刮腻子 | 1、(粉刷石膏、阴阳角修补、环保腻子)底灰两遍.面灰一遍 2、阳角用PVC线条相接 | m2 | 114 |
| 7 | 净味五合一面漆饰面 | 1.专业内墙底漆（15L）、净味五合一内墙面漆（5L） ,一次底漆二遍面漆， | m2 | 190 |
| 8 | 墙面阴阳角PVC加固 | 1、PVC阴阳角保护条,包安装及辅材. | m | 57 |
| 9 | 地漏安装 | 1、DN100防臭不锈钢地漏 | 个 | 8 |
| 10 | 成品保护 | 珍珠棉保护。 | m2 | 212.8 |
| 11 | 垃圾外运费用 | 1、垃圾清理及弃置 | 项 | 1 |
| 12 | 开荒保洁费 | 1、施工清场后保洁费用。 | m2 | 212.8 |
| 13 | 冷水管安装 | DN25联塑PPR给水管材，纳米抗菌管三层热水管橙黄色家装高端热熔管 | m | 10.64 |
| 14 | 热水管安装 | DN25联塑PPR给水管材，纳米抗菌管三层热水管橙黄色家装高端热熔管 | m | 10.64 |
| 15 | 排水管安装 | 1、联塑牌D75mm及以下PVC国标A管及配件； | m | 5.7 |
| 16 | 排污管安装 | 1、联塑牌D110mmPVC国标A管及配件（不含外墙立管）； | m | 2.28 |
| 17 | 照明、插座布线 | 1、2.5mm2多芯铜线,PVC阻燃线管及配件； 2、墙、地面凿槽，过梁柱用黄腊管，线在途中不能有接头； | m | 80 |
| 18 | 插座开关 |  | 个 | 29 |
| 19 | 空调、厨房等大功率专线 RVV6*2+2.5*1 | 1、RVV6*2+2.5*1多芯铜线,套红色PVC阻燃线管及配件； | m | 19 |
| 20 | 网络布线 | 1、秋叶原网线超六类,蓝色PVC阻燃线管及配件 | m | 22.8 |
| 21 | 灯具安装吸顶灯（600*600） | 灯具安装LED白光28W吸顶灯（600*600） | 套 | 1 |
| 22 | 洗手台柜子 | 1、测量,工厂定制柜子、表面清理、固定、安装等全部操作过程。（900*550mm（定制）18MM双饰面整体板 ） | 套 | 1 |
| 23 | B3厨柜 | 1、测量,工厂定制柜子、表面清理、固定、安装等全部操作过程。（1100*550mm（定制）18MM双饰面整体板 ） | 套 | 1 |
| 24 | 马桶 | 1、710*390*620mm陶瓷马桶、水箱及附件安装、与上下水管连接、试水。 | 个 | 2 |
| 25 | 洗手台 | 1.40*61*43cm陶瓷洗手台，五金配件制作安装、铺钢板网、水泥砂浆打底,镶贴石板材及饰面板,清理现场. 2.安装、玻璃胶固定. | 个 | 2 |
| 26 | 花酒 | 1.增压手持不锈钢花洒 | 套 | 2 |
| 27 | 淋浴房 | 1.1.0厚钢化玻璃，黄钛不锈钢包边、拦水池、不锈钢置物架 | m2 | 8.512 |
| 28 | 灯具（射灯、筒灯、型材灯带若干） | 1、灯具（射灯、PC直径7.5筒灯11W、型材灯带若干）。（需效果图出图确认方案后选样送样） | 套 | 1 |
| 29 | B3封窗（110系列断桥窗纱一体平开窗） | B3封窗（110系列断桥窗纱一体平开窗） | m2 | 11 |
| 30 | B3封窗（110系列断桥窗纱一体平开窗） | B3封窗（110系列断桥窗纱一体平开窗） | m2 | 3.8 |
| 31 | 白蚂防治 | 1.包工包料。 | m2 | 22.8 |
| 32 | 入户门拆除 | 1、原入户门拆除（1100*2100） 2、人工垂直运输材料 | 樘 | 1 |
| 33 | 防盗门安装 | 1、金属防盗门（钢板）安装（1100**2100） 2、人工垂直运输材料 | ㎡ | 2.31 |
| 34 | 阳台铝合金玻璃推拉门（2.2*2.1） | 1.材料购买。2、定位、框料组装、安装、校正、周边塞缝、门扇安装、玻璃安装、打胶、清洁. | 樘 | 1 |

（具体清单项目以甲方盖章确认的工程量清单为准）

- 合同条款及格式

另附

- 第五章 响应文件格式

青春东岸项目房屋修缮和样板间打造施工（项目名称）

响应文件

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

目录

一、响应报价函

二、诚信承诺书

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、资格审查资料

- 一、响应报价函及工程量报价清单

- （一）响应报价函

致：           （采购人名称）

根据你方采购项目  （项目名称）的竞价比选邀请，正式提交电子版U盘1份。据此函，兹承诺如下：

- 我方同意响应竞价比选文件，就上述项目的  房屋修缮和样板间打造施工 工作及相关服务进行响应报价，我方愿意以含税总价人民币（大写）：            （￥：          元）作为我方响应报价的暂定总价，税率：     %，不含税总价人民币（大写）      （￥：     元），（最终结算价以合同约定内容为准）。包含按照合同约定完成本采购项目规定的所有  房屋修缮和样板间打造施工 工作及相关服务的费用，计划工期为 80天，具体以甲方指令为准，质量标准  合格 ；

- 我们根据竞价比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我方已详细研究了竞价文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白此比选文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及比选文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（4）本报价有效期为自响应文件递交截止之日起60日历天。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还竞价比选保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：                              （公章）

地址：

电话：                   传真：              邮政编码：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

日期：          年        月       日

- （二）工程量报价清单

注：工程量清单报价须由造价专业人员（注册造价工程师或具有建筑工程定额与预算职称资格人员）签字并加盖执业专用章（仅由注册造价工程师提供，职称资格人员不做要求）。造价专业人员为注册造价工程师的，须在响应文件中提供注册证书复印件加盖公章，如为具有建筑工程定额与预算职称资格人员的，须在响应文件中提供职称证复印件加盖公章。

供应商委托他人编制报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制并在响应文件中附有委托合同，其响应文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自的法人公章，同时应由被委托人的注册造价工程师签字并加盖执业专用章。

- 二、诚信承诺书

致：            （采购人名称）

经研究，我公司决定参加项目的比选活动。为体现我公司的“三公”和诚实信用原则，在此郑重承诺：

- 根据竞价比选文件要求，我公司在本次竞价比选活动中提供的所有相关人员证件、财务状况、业绩、信用等资料均真实、准确；无资质挂靠、串标、围标等情形。

二、若成交，我公司将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、响应方案等内容组织实施；严格实行项目资金专户分账管理，不将工程款非法转入与本项目无关的单位或个人账户；确保合同约定的项目负责人（项目经理）在岗履责。

三、如果我公司在竞价比选活动中提供了虚假材料，我公司同意立即取消响应资格并承担相应的法律责任，没收我公司的竞价比选保证金。如果我公司存在不履行承诺的行为，均可由当地建设行政主管部门记入“不良行为记录”或列入“黑名单”，按照相关规定进行处罚并通报企业所在地建设行政主管部门。

四、同意上述承诺由建设行政主管部门在相关媒体、网络上进行公示，接受社会的监督。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- 三、法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：

年龄：           职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- 四、授权委托书

本人    （姓名）  系    （供应商名称）  的法定代表人，现委托     （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年     月     日

- 五、资格审查资料

- （一）企业类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表和附表2：详细评分表的要求附相关证明材料。

供应商：                   （盖单位章）

年    月   日

- （二）项目管理机构组成表

拟投入本次项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 专业类别 | 拟派岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人（项目经理） |  |
|  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 施工员 |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表和附表2：详细评分表的要求附相关证明材料。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- （三）项目负责人（项目经理）类似项目情况表

| 拟派人员姓名 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表和附表2：详细评分表的要求附相关证明材料。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- 无重大违法记录声明函

（采购人名称）：

我司承诺近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录，且近三年内没有被行政监督部门认定为：①投标资格处于被取消、暂停的状态；②至投标截止之日止近三年骗取中标（骗取中标系指《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的骗取中标的行为）或严重违约或重大工程质量问题。

附：1、未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执

行人”名单查询结果并加盖单位公章。

2、国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”的查询结果并加

盖单位公章。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （五）响应文件资料真实有效承诺函

：（采购人名称）

我司已仔细研究了  （项目名称） 竞价比选文件的全部内容，并承诺如下：

我司承诺并保证响应文件中所提供的资料真实有效，不存在弄虚作假。若经查实，所提供材料不真实，愿意按否决响应资格处理，所产生的所有后果由我司自行承担；存在伪造编制，弄虚作假骗取成交的，同意采购人取消我司响应资格或成交资格，没收竞价比选保证金，并将不良行为上报有关行政主管部门。给采购人造成损失的，我司依法承担赔偿责任；构成犯罪的，采购人依法追究我司刑事责任。

特此承诺。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （六）营业执照、资质证书等相关资料

- 1、提供营业执照复印件加盖公章及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态；若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果。

- 2、资质证书及安全生产许可证复印件加盖公章。

- （七）人员配备承诺函

- 致：     （采购人名称）

- 我方在此承诺，我方拟派往     （ 项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人（项目经理）        （姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。除《海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备和在岗履职管理办法 》（琼建管【2021】281号）第五条、第六条情形外，从响应文件提交之日起至评审结束之日，响应文件中承诺的关键岗位人员不得在其他项目投标中重复使用。已经成交本项目的关键岗位人员不得重复参与其他项目投标。关键岗位人员不得同时在其他建筑工程项目中任职，也不得在本项目上兼任其他岗位（本项目允许兼任的除外）。

- 我方如成交本项目，响应文件中所提供的人员必须配备到位，否则采购人有权解除合同（按违约处理）。

- 若我方违反上述承诺，我方承担因此所引起的一切法律后果及违约责任。

- 特此承诺。

- 供应商：                 （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：           （签字）

- 年    月   日

- 六、简述方案

- 七、竞价比选文件要求的、供应商认为有必要提供的其他资料（如有）