采购项目编号：HHJC-BX-QT-202412-002

海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）-田洋路工程检测（二次）

竞价比选文件

采购人：海口市恒慧基础建设有限公司

采购代理机构：海南江东智慧投资发展有限公司

2024 年 12 月

目 录

第一章  竞价比选公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  需求任务书	14

第四章  合同条款及格式	24

第五章  响应文件格式	25

第一章  竞价比选公告

海口市恒慧基础建设有限公司拟对海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）-田洋路工程检测（二次）组织竞价比选采购工作，兹邀请符合本次竞价比选采购要求的供应商参加本次竞价比选，有关事项如下：

一、项目概况与采购范围

1、项目名称：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）-田洋路工程检测（二次）；

2、项目概况：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）子项目田洋路，田洋路道路长度为 885.814m，红线宽度为21m，道路等级为城市次干路，双向四车道，设计速度为30km/h。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程(含合杆)、绿化工程、电力工程、管廊工程等，中水、燃气、通信工程不含在此次工程设计范围内，仅预留管位；

3、采购范围：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）-田洋路工程检测（所有涉及工程质量验收的检测）；

4、招标控制价：443392.20元 ；

5、计划工期： 随项目施工进度开展，满足甲方及施工现场需要；

6、质量标准： 合格 ；

7、简要技术要求：详见《需求任务书》。

二、供应商资格要求

1、资质要求：在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，须具备①有效的建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构资质证书（检测资质范围须包含主体结构工程现场检测、见证取样检测相关内容）或根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡工作的通知》（建办质函【2023】100号）的规定已换发新证的（检测专项资质需包括建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、市政工程材料、道路工程相关内容）；②行政主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书（提供证书复印件加盖公章）。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果；

2、业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）单项合同金额30万元（含）以上的市政工程检测服务业绩（提供合同复印件加盖公章）；

3、项目负责人要求：拟派项目负责人需为本单位人员，具有本单位注册的二级（含）以上注册结构工程师执业资格（提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询结果，且在有效期内），并提供拟派人员相关证书 及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；

4、其他人员要求：除项目负责人外，还需配备：

①项目技术负责人1名：具有市政工程相关专业高级及以上技术职称；

②检测员3名：具有建设主管部门或其委托的管理机构颁发的检测岗位证或职业能力水平评价证书或培训合格证；

以上人员需提供相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章（上述人员可为投标人其分公司人员）。

- 5、近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。

6、提供响应文件资料真实有效承诺函。

7、本次竞价比选[不接受]联合体。

三、响应文件递交截止时间、开标时间及地点

1、本项目采用电子标形式，现场无需递交纸质版响应文件，现场递交符合密封包装要求的签字盖章版PDF格式电子响应文件 1份（存储媒介为Ｕ盘）。

2、递交截止时间：  2024 年 12 月 17 日 09:30时（北京时间），逾期送达或未密封的响应文件恕不接收；

3、递交文件地点： 海口市美兰区江东大道江东大厦B座4楼418会议室(乘坐B7、B8电梯) ；

4、开标时间：  2024 年 12  月 17 日 09:30 时（北京时间）；

5、开标地点： 海口市美兰区江东大道江东大厦B座4楼418会议室(乘坐B7、B8电梯) 。

6、如开标过程中出现供应商提供的电子文件损坏无法打开的情况，其响应无效；

7、本项目邀请响应报价的供应商参与现场开标环节（须提交法定代表人身份证明或授权委托书及身份证复印件参与开标环节，如未提交的，可待拆封响应文件后核实）。

- 四、服务费

- 1、成交单位需向采购代理机构缴纳服务费：供应商须提供承诺书，格式详见响应文件格式“服务费承诺书”。

2、服务费金额：6650.88元。

3、支付方式：银行转账

- 公司名称：海南江东智慧投资发展有限公司

- 开户行：海南银行股份有限公司总行营业部

- 银行账号：6003095800015

- 转账备注：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）-田洋路工程检测（二次）-服务费

- 五、联系方式

采购人：海口市恒慧基础建设有限公司

地址：海口市美兰区江东大道江东大厦2楼

电话：0898-36323320

联系人：李先生

采购代理机构：海南江东智慧投资发展有限公司

地址：海口市美兰区江东大道江东发展大厦2楼

电话：0898-36323320

联系人：黄女士

日期：2024年12月11 日

第二章  供应商须知

- 一、总则

1、有关定义及相应职责

1.1 “采购人”：本次竞价比选的采购人是 海口市恒慧基础建设有限公司；

1.2 “供应商”系指实名购买竞价比选文件拟参加竞价比选和拟向采购人提供 海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）-田洋路工程检测（二次）服务的供应商。其职责如下：

1.2.1 对竞价比选文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

1.2.2 按要求缴纳竞价比选保证金（如有要求）；

1.2.3 按要求编制响应文件；

1.2.4 供应商代表：“供应商代表”系指在竞价比选过程中代表提交供应商处理竞价比选事宜的人员，包括单位法定代表人或经授权的委托代理人，“供应商代表”参加竞价比选活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；

1.2.5 配合采购人就竞价比选采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

1.2.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供咨询服务；

1.2.7 相关法律法规所规定的其他职责。

1.3 “合格的供应商”指通过资格符合性审查的供应商。

1.4 “成交供应商”系指经评审小组评审，并授予合同的供应商。

2、竞价比选费用

2.1 供应商应承担所有与准备和参加竞价比选有关的费用。不论竞价比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。

3．竞价比选文件的约束力

3.1供应商如在响应文件递交截止时间24小时前未对竞价比选文件提出书面质疑，即视为接受了本竞价比选文件中的所有条款和规定。

3.2供应商在法定质疑期内应当一次性针对竞价比选文件、采购过程和成交结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑拒收。

- 二、竞价比选文件

4、竞价比选文件的构成

4.1 竞价比选文件由下列文件以及在竞价比选过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 竞价比选公告

第二章 供应商须知

第三章 需求任务书

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

注：请仔细检查竞价比选文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

4.2 供应商应认真阅读竞价比选文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞价比选文件要求提交全部资料，或者供应商没有对竞价比选文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

5、竞价比选文件的澄清

潜在供应商如对竞价比选文件有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、电子邮件，下同）在响应文件递交截止时间24小时前（逾期不受理）通知采购人，采购人将以书面形式进行答复，同时采购人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）通知所有潜在供应商。

6、竞价比选文件的修改

6.l 在响应文件递交截止时间24小时前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞价比选文件进行修改。

6.2 竞价比选文件的修改是竞价比选文件的组成部分，采购人将以书面形式通知所有潜在供应商，并对供应商具有约束力。

6.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对竞价比选文件修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应文件递交截止时间。

- 三、竞价比选文件的编制和数量

7、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关竞价比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

8、响应文件的构成

8.1供应商应根据第五章响应文件格式编制（凡有具体格式要求详见竞价比选文件“第五章响应文件格式”，本竞价比选文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

8.2 若供应商未按竞价比选文件的要求提供资料，或未对竞价比选文件作出实质性响应，将视为无效响应文件。

8.3响应文件中所附的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章（或电子章）。

9、响应文件编制

9.1供应商应完整地填写竞价比选文件中提供的《响应报价函》等竞价比选文件中规定的所有内容。

9.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3如果响应文件填报的内容不详，或没有提供竞价比选文件中所要求的全部资料及数据，使评审小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

9.4响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章（或电子章），且与供应商名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。

10、报价

10.1响应报价超过招标控制价视为无效报价。

10.2供应商应按响应报价函的要求报价。

11、备选方案

本次竞价比选只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

12、竞价比选保证金（本项目不作要求）

13、响应文件的签署

13.1 电子版响应文件盖章要求：竞价比选文件中明确盖章的地方须加盖单位公章（或电子章）；

13.2 电子标签字以下两种形式之一均有效：

（1）响应文件打印为文本签字后扫描；

（2）响应文件打印为文本盖签名章或签字章后扫描；

由委托代理人签字的，供应商应附有法定代表人授权书。

- 四、响应文件的递交

14、响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将签字盖章版PDF格式响应文件（存储媒介为Ｕ盘）密封在专用袋（箱）中，封口处应加盖单位公章或授权代表签字或法定代表人签字。封皮上均应写明：

致：  海口市恒慧基础建设有限公司

项目名称： 海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）-田洋路工程检测（二次）

注明：“请勿在响应文件递交截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名、电话和电子邮箱

14.2 响应文件未密封者，采购人不予接收。

14.3响应文件密封封皮未按上述规定书写标记者，采购人予以接收，但不对响应文件被错放或先期启封负责。

15、响应文件递交截止时间

15.l 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购人规定的地点。响应文件应由法定代表人或经授权的委托代理人送达，也可采用邮寄、非特定人员送达。

15.2 供应商现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3响应文件递交截止时间推迟的，采购人应以书面形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件递交截止时间为准。

15.4在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接收。

15.5竞价比选有效期：竞价比选响应文件递交截止之日起计算60日历天。

- 五、响应文件的开启

16、响应文件的开启

16.l 采购人按“竞价比选公告”中规定的时间和地点组织开启响应文件。

16.2开启响应文件时，采购人邀请参与开标会的供应商查验所有响应文件的密封情况，如无供应商参与开标会，采购人可邀请监督人员或见证人查验所有响应文件的密封情况。所有响应文件的密封情况确认无误后拆封唱标，采购人将作密封情况检查记录。

16.3 若响应文件未密封，采购人将拒绝接收该供应商的响应文件。

16.4 供应商自愿参与现场开标会，如法定代表人或经授权的委托代理人参加开标会的，应提交法定代表人身份证明或授权委托书和有效身份证件，未提交以上资料或拆封响应文件后也无法核实身份的供应商不予参加开标会。

16.5如供应商的法定代表人或经授权的委托代理人未参加开标会的，视为认同开标记录情况，且无权对现场开标事宜提出任何异议。

16.6 供应商对开标有异议的，须在开标现场当场提出。

- 六、竞价比选、评审程序

17、竞价比选、评审程序

- 17.1评审小组成员由3名（含）以上人员组成，该评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐不超过3名成交候选人，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

- 17.2本次竞选的评审办法采用经评审的最低投标价法或次低价法，应用规则如下：

- （1）剩余有效响应单位数量≥4家时，采用次低价法。

- 次低价法：根据所有有效供应商的响应报价，去掉最低价，从第二低到高按顺序推荐成交候选人。

- （2）剩余有效响应单位数量≤3家时，采用经评审的最低投标价法。

- 经评审的最低投标价法：根据所有有效供应商的响应报价，按从低到高的顺序推荐成交候选人。

- 17.3评审流程如下：评审准备资格符合性审查价格评审确定成交人。

- 17.4评审小组在资格符合性审查中，有权对算术性错误进行修正，原则如下：

- （1）响应报价函及响应报价附录内容与响应文件中明细表内容不一致的，以响应文件中明细表为准；

- （2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；

- （4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修正单价。

- （5）响应报价含税总价与依据不含税总价计算出的结果不一致的，以不含税总价为准修正含税总价，如修正后的含税总价大于原含税总价时，则以原含税总价为准修正不含税总价。

- （6）算术性错误修正，评审阶段评审小组可无需经供应商书面确认。评审小组依据修正后的报价进行评审并推荐成交候选人，采购人依据成交候选人推荐结果确定成交单位，采购人以评审小组修正后的价格向成交单位发出《成交通知书》，如成交单位不接受修正后的成交价格，则取消其成交资格。

- 若供应商不同意以上修正，响应报价文件将视为无效。

- 17.5 如出现两家（含）以上供应商总得分相同或价格相同导致排名一致，评审小组人员按照供应商响应文件中的资质、人员配备、业绩等情况，依次进行比较确定最终排名。

- 七、其他要求

成交单位领取成交通知书时须递交纸质版响应文件壹份，内容须与电子版响应文件一致。

- 附表1：资格性、符合性审查表

资格性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书、法定代表人身份证明； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，须具备①有效的建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构资质证书（检测资质范围须包含主体结构工程现场检测、见证取样检测相关内容）或根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡工作的通知》（建办质函【2023】100号）的规定已换发新证的（检测专项资质需包括建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、市政工程材料、道路工程相关内容）；②行政主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书（提供证书复印件加盖公章）。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 3 | 业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）单项合同金额30万元（含）以上的市政工程检测服务业绩（提供合同复印件加盖公章）； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 项目负责人（项目经理）要求：拟派项目负责人需为本单位人员，具有本单位注册的二级（含）以上注册结构工程师执业资格（提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询结果，且在有效期内），并提供拟派人员相关证书 及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 其他人员要求：除项目负责人外，还需配备： ①项目技术负责人1名：具有市政工程相关专业高级及以上技术职称； ②检测员3名：具有建设主管部门或其委托的管理机构颁发的检测岗位证或职业能力水平评价证书或培训合格证； 以上人员需提供相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章（上述人员可为投标人其分公司人员）。 |  |  |
| 6 | 近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 提供响应文件资料真实有效承诺函。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

符合性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效响应认定条件） | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 是否与营业执照、资质证书一致 |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 响应文件式样和签署是否符合要求且内容完整无缺漏。 |  |
| 3 | 工期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 质量标准 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 报价 | 报价项目是否完整，存在漏报或报价超过招标控制价则为无效响应 |  |
| 6 | 比选文件规定的其他条件 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 响应有效期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入详细评审；不合格的被否决。

- 第三章 需求任务书

检测任务书

| 工程名称 | 海口市江东新区园区配套 基础设施配套项目(六期) 田洋路 |  | 涉及阶段 | 施工阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 海口市恒慧基础建设有限 公司 |  | 工程地址 | 海口美兰区 |  |
| 一、桩基检测目的及任务 |  |  |  |  |  |
| 二、检测范围： |  | 本次检测范围为海口市江东新区园区配套基础设施配套项目(六期)-田洋路工程检 测 |  |  |  |
| 详见下表： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 | 试验内容 |  | 常规试验组数 |
| 给排水 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 回填(土、砂) | 压实度 |  | 3435 |
|  |  |  | 击实 |  | 1 |
|  |  |  | 砂的相对密度 |  | 354 |
|  |  |  | 含水率、液限、塑限、 CBR试验 |  | 1 |
| 2 |  | 压力管道水压试验 | 水压试验 |  | 293 |
| 3 |  | 球墨铸铁管 | 抗拉强度、屈服强度、 断裂伸长率 |  | 1 |
| 4 |  | 钢筋混凝土管 | 抗压强度 |  | 1 |
| 5 |  | 球墨铸铁井盖 | 外观、尺寸、承载能力、残余变形 |  | 1 |
| 6 |  | 防坠落网 | 断裂强力 |  | 1 |
| 7 |  | 污、雨水管 | 闭水试验 |  | 293 |
| 8 |  | 雨水箱涵抗压试块 | 抗压 |  | 237 |
| 9 |  | 雨水箱涵抗渗试块 | 抗渗 |  | 170 |
| 10 |  | 土工布 | 单位面积，厚度，撕裂，顶破，渗透系数 |  | 1 |
| 11 |  | 管道基础 | 地基承载力(轻型动 力触探) |  | 168 |
| 道路 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 级配砂砾及级配 砾石 | 颗粒级配、压碎值、 表观密度、堆积密 度、含泥量、泥块含 量 |  | 1 |
|  |  |  | 压实度 |  | 342 |
|  |  |  | 弯沉 |  | 552 |
|  |  |  | 击实 |  | 1 |
| 3 |  | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强 度、伸长率、弯曲性 能 |  | 12 |
| 4 |  | 路缘石 | 抗压强度、抗折强度 |  | 1 |

| 5 | 路基/路床 | 压实度 | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 击实 | 1 |
|  |  | 含水率、液限、塑限、 CBR试验 | 1 |
|  |  | 弯沉 | 552 |
| 7 | 水泥稳定碎石 | 压实度 | 28 |
|  |  | 弯沉 | 552 |
|  |  | 击实、无侧限 | 1 |
| 8 | 沥青 | 针入度、延度、软化 点、粘度、密度 | 1 |
| 9 | 粘层、透层、封层 | 破乳速度、黏度、蒸 发残留物、与粗集料 的粘附性 | 1 |
| 10 | 沥青混合料 | 混合料配料试验 | 1 |
| 11 | 粗集料>2.36mm | 水洗法筛分、针片 状、压碎值、密度、 吸水率 | 3 |
| 12 | 细集料<2.36mm | 水洗法筛分、密度、 砂当量 | 3 |
| 13 | 矿粉 | 水洗法筛分、密度、 塑性指数、亲水系数 | 1 |
| 14 | 沥青混合料 | 马歇尔试验、沥青用 量、矿料级配。 | 1 |
| 15 | 热拌沥青混合料 基层 | 压实度 | 14 |
|  |  | 弯沉 | 552 |
|  |  | 厚度 | 35 |
| 16 | 沥青混合料面层 | 压实度 | 14 |
|  |  | 厚度 | 35 |
|  |  | 弯沉 | 552 |
|  |  | 摩擦系数 | 135 |
|  |  | 构造深度 | 5 |
| 17 | 混凝土预制砌块 铺砌人行道 | 砖：抗压强度 | 1 |
|  |  | 混凝土：抗压强度 | 5 |
|  |  | 水泥：凝结时间、安 定性、胶砂强度；细 度 、 | 1 |
|  |  | 砂：(河砂：筛分析、 含泥量、泥块含量、 氯离子；人工砂：筛 分析、石粉含量、压 碎指标、亚甲蓝试验 等 ) | 1 |
|  |  | 砂浆配合比设计 | 1 |

|  |  | 砂浆强度 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通 |  |  |  |
| 1 | 标志 | 标志 |  |
| 2 | 标线 | 实体构件：标线线段 长度、标线宽度、标 线厚度、标线横向偏 位、标线纵向间距、 逆反射亮度系数、抗 滑值 | 1 |
|  |  | 涂料(标线涂料); 遮盖率、玻璃珠含 量、抗滑性、不粘胎 干燥时间、涂层外 观、抗压强度 | 1 |
|  |  | 玻璃珠：外观要求、 密度、粒径分布、成 圆率、磁性颗粒含 量、耐水性 | 1 |
| 3 | 交通标志基础 | 地基承载力 | 44 |
| 照明 |  |  |  |
| 1 | 路灯照明、照度 | 照度、照明功率密度 | 1 |
| 2 | 电线电缆节能 | 导体电阻 | 1 |
| 电气 |  |  |  |
| 1 | 电线电缆 | 标志、绝缘厚度、绝 缘电阻、电压试验、 标称截面积 | 4 |
| 2 | 电工套管、线管、 导管、线槽 | 结构、尺寸、弯曲试验、电气性能 | 1 |
| 3 | 低压成套配电柜 | 绝缘电阻 | 6 |
| 4 | 接地装置 | 接地电阻 | 58 |
| 管廊结构 |  |  |  |
| 1 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强 度、伸长率、弯曲性 能、重量偏差、最大 力总延伸率 | 4 |
| 2 | 水泥 | 强度、安定性、凝结 时间、氯离子含量； 细度 | 1 |
| 3 | 混凝土外加剂 | 高效减水剂 pH值、密度(或细度) | 1 |
| 4 | 膨胀剂 | 膨胀剂：水中7d限 制膨胀率 | 1 |
| 5 | 混凝土用矿物掺 合料 | 粉煤灰：细度 | 1 |

| 6 |  |  | 粗骨料 | 颗粒级配(筛分析)、 含泥量、泥块含量、 针片状颗粒含量、坚 固性、压碎指标。 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  | 细骨料 | 颗粒级配(筛分析)、 含泥量、泥块含量、 坚固性、压碎指标、 氯离子含量 | 1 |  |
| 8 |  |  | 混凝土 | 拌合物配合比分析 | 1 |  |
| 9 |  |  | 混凝土试件 | 混凝土抗水渗透性能 | 67 |  |
|  |  |  |  | 抗压强度 | 113 |  |
| 10 |  |  | 同养试块 | 抗压强度 (同养试块) | 4 |  |
| 11 |  |  | 结构实体 | 抗压强度 (实体回弹-取芯) | 3 |  |
|  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 5 |  |
| 备注：如建设单位或主管部门另有要求，可能会有部分新增检测范围。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、采用规范 1、《混疑土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 4、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 5、《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG F80/1-2017 6、《城市综合营廊工程技术规范》GB50838-2015 7、《海南省地下综合管廊建设及运行维护技术标准》(DBJ46-052-2019) 8、相关设计图纸及施工方案等 四、检测要求 1)检测项目及频率 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、给排水 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 回填(土、 砂 ) | 两井之间或者每1000 m²、每层每侧抽检3点 |  |  |  |
|  |  |  | 每一种回填材料各做一组，回填前送检 |  |  |  |
|  |  |  | 条件相同的回填材料，每铺筑1000m2,应取样一次，每次取样至少应做两组测试；回填材料条件变化或来源变化时，应分别取样检测。 |  |  |  |
|  | 2 | 压力管道 水压试验 | 全数检验。压力管道水压试验的管段长度不宜大于1km。 (GB 50268-2008第9.1.9条) |  |  |  |
|  | 3 | 球墨铸铁 管 | 管每批应有同一公称直径、同一接口型式、同一壁厚等级、同一定尺长度、同一退火制度的球墨铸铁管组成。管件每批由同一炉铁液、同一造型工艺生产而成。 |  |  |  |

| 4 | 钢筋混凝 土管 | 由相同原材料、相同生产工艺生产的同一规格、同一种接头型式、同一种外压荷载级别的管子组成一个受检批。外压荷载取样1根 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 球墨铸铁 井盖 | 产品以同一级别、同一种类、同一原材料在相似条件下生产的检查井盖构成批量， 500套为一批，不足500套也作一批。 |  |
| 6 | 防坠落网 | 5000张/批 |  |
| 7 | 污、雨水管 | 管道内径小于等于700mm时，全数检验；管道内径大于700mm时，抽检1/3井段。 无压管道的闭水试验管段长度不宜超过5个连续井段。 |  |
| 8 | 管道基础 | 每单位工程不少于3个点 |  |
| 二、道路 |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝 土面层 | 水泥： 检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥， 袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过500t为一批，每批抽样1次。 |  |
|  |  | 外加剂： 检查数量：按进场批次和产品抽样检验方法确定。每批不少于1次。 |  |
|  |  | 粗集料、细集料： 检查数量：同产地、同品种、同规格日连续进场的集料，每400m3为一批，不足 400m3按一批计，每批抽检1次。 |  |
|  |  | 粉煤灰： 检查数量：以连续供应的每200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一批，每批抽 样1次。 |  |
|  |  | 配合比设计(验证) 检查数量：同一材料、同一强度等级和技术指标，配合比设计(验证)1次。 |  |
|  |  | 检查数量：每100m3的同配合比的混凝土，取样1次；不足100m时按1次计。 每次取样应至少留置1组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数应根据实 际需要确定，最少1组。 增加：每一施工段落，现场钻芯Φ150mm,1组3个试件，进行劈裂抗拉强度试 验。 |  |
|  |  | 检查数量：每1000m²抽测1点。 |  |
|  |  | 检查数量：每1000m²批测1点。 |  |
|  |  | 1)标准差σ值 检查数量：每100m,测1点(段落) |  |
| 2 | 级配砂砾 及级配砾 石 | 按砂石材料进场批次，每批抽检1次。 |  |
|  |  | 每层每1000 m²抽检1点 |  |
|  |  | 每车道、每20米测1点 |  |

|  |  |  | 每一种回填材料各做一组，回填前送检 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 钢筋 | 钢筋： 同一牌号、同炉罐号、同规格，每60t为一批，不足此数也按一批计，每批抽 检一次。 |  |
|  | 4 | 路缘石 | 每一种规格，抗折强度直接抽取3个试件，抗压强度分别从3个不同的路缘石上 各切取1块100*100*100mm的试块 |  |
|  | 5 | 路基/路床 | 每1000m²、每压实层抽检3点。 |  |
|  |  |  | 1、对路基基底原状土进行取样，每公里应至少取2个样点，土质变化时增加点数 ； 2、对每一种拟作为路基填料的材料进行取样，回填前送检， 3、每填筑土5000 m3,送(抽)样1次。 |  |
|  |  |  | 对每一种作为路基填料的土进行取样，遇到土质变化时另行取样 |  |
|  |  |  | 每车道、每20米测1点 |  |
|  | 6 | 级配砂砾 及级配砾 石 | 按砂石材料进场批次，每批抽检1次。 |  |
|  |  |  | 每层每1000 m²抽检1点 |  |
|  |  |  | 每车道、每20米测1点 |  |
|  |  |  | 每一种回填材料各做一组，回填前送检 |  |
|  | 7 | 水泥稳定 碎石 | 每层每1000 m²抽检1点 |  |
|  |  |  | 每车道、每20米测1点 |  |
|  |  |  | 基层及底基层各1次，遇 到原材料变化时另行增加。 |  |
|  | 8 | 沥青 | 同一料源、同一次购入并运至生产现场(或储入同一沥青罐、池)的相同规格品 种的沥青为一批。石油沥青每100t为一批；煤沥青每50t为一批；乳化沥青每 50t为一批。 |  |
|  | 9 | 粘层、透 层、封层 | 沥青(乳化沥青、液体沥青): 检查数量：按进场品种、批次，同品种、同批次检查不应少于1次。 |  |
|  | 10 | 沥青混合 料 | 一个类别规格一次 (AC-13C、AC-20C) |  |
|  | 11 | 粗集料> 2.36mm | 1次/每500吨 ·每批 |  |
|  | 12 | 细集料< 2.36mm | 1次/每200吨 ·每批 |  |
|  | 13 | 矿粉 | 1次/每50吨 ·每批 |  |
|  | 14 | 沥青混合 料 | 每日、每品种检测1次。 |  |

| 15 | 热拌沥青 混合料基 层 | 每1000 m²抽检1点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每车道、每20米测1点 |  |
|  |  | 每1000 m²抽检1点 |  |
| 16 | 沥青混合 料面层 | 每1000m²抽检1点。 |  |
| 17 | 沥青混合 料面层 | 每1000m²抽检1点。 |  |
|  |  | 每车道、每20米测1点 |  |
|  |  | 每200米测1处 |  |
|  |  | 每200米测1处 |  |
| 18 | 混凝土预 制砌块铺 砌人行道 | 砖：同一品种、规格、每检验批1组。 |  |
|  |  | 对同一配合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定： - 每拌制100盘且不超过100m3时，取样不得少于一次； - 每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次； - 连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次； - 每次取样应至少留置一组试件。 |  |
|  |  | 水泥： 检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥， 袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过500t为一批，每批抽样1次。 |  |
|  |  | 砂(河砂、人工砂): 检查数量：同产地、同品种、同规格日连续进场的集料，每400m3为一批，不足 400m3按一批计，每批抽检1次。 |  |
|  |  | 砂浆配合比设计 检查数量：同一材料、同一强度等级和技术指标，配合比设计1次。 |  |
|  |  | 同一配合比，每1000 m²1组，不足1000 m²取1组 |  |
|  |  | 每100m查2点。。 |  |
| 三、交通 |  |  |  |
| 1 | 标志 | 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》(JTG F80/1-2017) 表11.2.2交通标志实测项目中检测方法和频率 |  |
|  | 标线 | 实体构件 参考：《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》(JTG F80/1-2017) 表11.3.2交通标志实测项目中检测方法和频率。 |  |
|  |  | 每批应同时交货或同时生产的，使用同一批原材料、同一生产配方、同一生产工 艺的产品组成。抽样按GB/T3186 |  |

|  |  |  | 每批应同时交货或同时生产的，使用同一批原材料、同一生产配方、同一生产工 艺的产品组成。抽样按GB/T3186 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交通标志 基础 | 每个基础进行检测 |  |  |
|  | 四、照明 |  |  |  |  |
|  | 1 | 路灯照明、照度 |  | 每个典型功能区域不少于2处，且均匀分布，并具有代表性 |  |
|  | 2 | 电线电缆节能 |  | 同一项目工程同一厂家同一进场批次各种规格总数的10%不少于2规格。 |  |
|  | 五、电气 |  |  |  |  |
|  | 1 | 电线电缆 |  | GB 50303-2015第3.2.5条第1款现场抽样检测： 1、对于母线槽、导管、绝缘导线、电缆等，同厂家、同批次、同型号、 同规格的，每批至少应抽取1个样本； 2对于由同一施工单位施工的同一建设项目的多个单位工程，当使用同 一生产厂家、同材质、同批次、同类型的主要设备、材料、成品和半成 品时，其抽检比例宜合并计算。 3当抽样检测结果出现不合格，可加倍抽样检测，仍不合格时，则该批 设备、材料、成品或半成品应判定为不合格品，不得使用； 4、对于因有异议送检有资质试验室而抽样检测的母线槽、导管、绝缘导 线、电缆等，同厂家、同批次、同型号、不同规格的，应抽检百分之10%, 且不少于2个规格。 |  |
|  | 2 | 电工套管、线管、 导管、线槽 |  | GB 50303-2015第3.2.5条第1款 1现场抽样检测： 对于母线槽、导管、绝缘导线、电缆等，同厂家、同批次、同型号、同 规格的，每批至少应抽取1个样本； 2、对于由同一施工单位施工的同一建设项目的多个单位工程，当使用同 一生产厂家、同材质、同批次、同类型的主要设备、材料、成品和半成 品时，其抽检比例宜合并计算。 3、当抽样检测结果出现不合格，可加倍抽样检测，仍不合格时，则该批 设备、材料、成品或半成品应判定为不合格品，不得使用； 4、对于因有异议送检有资质试验室而抽样检测的母线槽、导管、绝缘导 线、电缆等，同厂家、同批次、同型号、不同规格的，应抽检百分之10%, 且不少于2个规格。 |  |
|  | 3 | 低压成套配电柜 |  | 100% |  |
|  | 4 | 接地装置 |  | 100% |  |
|  | 六、管廊结构 |  |  |  |  |

|  | 1 | 钢筋 | 每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通 常不大于60t。超过60t的部分，每增加40t(或不足40t的余数),增 加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 水泥 | 按同一生产厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级且连续进场的水 泥，袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过500t为一批，每批 抽样数量不应少于1次。 |  |
|  | 3 | 混凝土外加剂 | 每50t为一检验批，不足50t时也应按一个检验批计。 |  |
|  | 4 | 膨胀剂 | 每200t为一检验批，不足200t时也应按一个检验批计。 |  |
|  | 5 | 混凝土用矿物掺合 料 | 粉煤灰不超过200t为一批。 |  |
|  | 6 | 粗骨料 | 1、使用单位应按砂或石的同产地同规格分批验收。采用大型工具(如火 车、货船或汽车)运输的，应以400m3或600t为一验收批；采用小型工具(如拖拉机等)运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。 2、当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 “当质量比较稳定，进料量又较大时，可定期检验”系指日进量在1000t 以上，连续复检五次以上合格，可按1000t为一批。 |  |
|  | 7 | 细骨料 | 1、使用单位应按砂或石的同产地同规格分批验收。采用大型工具(如火 车、货船或汽车)运输的，应以400m3或600t为一验收批；采用小型工具(如拖拉机等)运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。 2、当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 “当质量比较稳定，进料量又较大时，可定期检验”系指日进量在1000t 以上，连续复检五次以上合格，可按1000t为一批。 |  |
|  | 8 | 混凝土 | 同一材料、同一强度等级和技术指标，配合比设计(验证)1次。 |  |
|  | 9 | 混凝土试件 | 1、混凝土有抗水渗透性指标要求时，应在施工现场随机抽取试件进行耐 久性检验。 2、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次。 3、连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件。 |  |
|  |  |  | 对同一配合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定： 1.每拌制100盘且不超过100m3时，取样不得少于一次； 2.每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次 3.连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次； 4.每一楼层取样不得少于一次； 5.每次取样应至少留置一组试件。 |  |

|  | 10 | 同养试块 | 1、同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组，且不应少于3组。 2、每连续两层楼取样不应少于1组。 3、每2000m3取样不得少于一组。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 结构实体 | 1、结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验，检验方法宜采用同 条件养护试件方法： 2、当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时， 可采用回弹-取芯法进行检验。 混凝土强度检验采用回弹法检测，每层地下室均抽测，主体按建筑总层数的50%楼层进行抽测，每个抽测层抽取不少于3个柱(剪力墙)构件和3个梁构件。当柱(剪力墙)构件超过40个时，增加抽测构件数量按超出构件数量的10%抽取；当梁构件超过40个时，增加抽取构件数量超出构件数量的5%抽取。 |  |
|  |  |  | 1、对非悬挑梁板类构件，应抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检 验。 2、对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验，当悬 挑梁数量少于10个时，应全部检验。 3、对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验，当悬 挑板数量少于20个时，应全部检验。 |  |

- 检测报告的有关要求

一)文字部分

1、项目工程信息

2、检测设备及检测方法

3、检测结果汇总

4、检测报告结论的具体要求。

5、其他需说明的问题。

六、其他

1、如检测单位对检测任务书有不清楚处，请及时与检测任务书提供人联系。其余未尽事宜按现行规范要求处理。

2 、 检 测 成 果 包 括 盖 章 的 正 式 文 本 资 料 和 对 应 的 电 子 文 件 。

- 合同条款及格式

另附

- 第五章 响应文件格式

海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）-田洋路工程检测（二次）

响应文件

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年      月     日

目录

- 响应报价函

二、诚信承诺书

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、资格审查资料

- 一、响应报价函及报价清单

- （一）响应报价函

致：  海口市恒慧基础建设有限公司 （采购人名称）

根据你方采购项目 海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）-田洋路工程检测（二次）的竞价比选邀请，正式提交电子版U盘1份。据此函，兹承诺如下：

（1）我方同意响应竞价比选文件，就上述项目的 工程检测 工作及相关服务进行响应报价，我方愿意以含税总价人民币（大写）：          （￥：       元）作为我方响应报价的暂定总价，税率：       %，不含税总价人民币（大写）      （￥：     元），（最终结算价以合同约定内容为准）。包含按照合同约定完成本采购项目规定的所有 工程检测 工作及相关服务的费用，计划工期为 随项目施工进度开展，满足甲方及施工现场需要 ，质量标准  合格 ；

- （2）我们根据竞价比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我方已详细研究了竞价文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白此比选文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及比选文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（4）本报价有效期为自响应文件递交截止之日起60日历天。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还竞价比选保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：                              （公章）

地址：

电话：                   传真：              邮政编码：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

日期：          年        月       日

- （二）报价清单

- 另附

- 二、诚信承诺书

致：  海口市恒慧基础建设有限公司 （采购人名称）

经研究，我公司决定参加项目的比选活动。为体现我公司的“三公”和诚实信用原则，在此郑重承诺：

- 根据竞价比选文件要求，我公司在本次竞价比选活动中提供的所有相关人员证件、财务状况、业绩、信用等资料均真实、准确；无资质挂靠、串标、围标等情形。

二、若成交，我公司将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、响应方案等内容组织实施；严格实行项目资金专户分账管理，不将工程款非法转入与本项目无关的单位或个人账户；确保合同约定的项目负责人在岗履责。

三、如果我公司在竞价比选活动中提供了虚假材料，我公司同意立即取消响应资格并承担相应的法律责任，没收我公司的竞价比选保证金。如果我公司存在不履行承诺的行为，均可由当地建设行政主管部门记入“不良行为记录”或列入“黑名单”，按照相关规定进行处罚并通报企业所在地建设行政主管部门。

四、同意上述承诺由建设行政主管部门在相关媒体、网络上进行公示，接受社会的监督。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- 三、法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：

年龄：           职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- 四、授权委托书

本人    （姓名）  系    （供应商名称）  的法定代表人，现委托     （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）-田洋路工程检测（二次） 的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年     月     日

- 五、资格审查资料

- （一）企业类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表的要求附相关证明材料。

供应商：                   （盖单位章）

年    月   日

- （二）项目管理机构组成表

拟投入本次项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 专业类别 | 拟派岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表的要求附相关证明材料。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- （三）无重大违法记录声明函

海口市恒慧基础建设有限公司（采购人名称）：

我司承诺近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录，且近三年内没有被行政监督部门认定为：①投标资格处于被取消、暂停的状态；②至投标截止之日止近三年骗取中标（骗取中标系指《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的骗取中标的行为）或严重违约或重大工程质量问题。

附：1、未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执

行人”名单查询结果并加盖单位公章。

2、国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”的查询结果并加

盖单位公章。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （四）响应文件资料真实有效承诺函

海口市恒慧基础建设有限公司 ：（采购人名称）

我司已仔细研究了 海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）-田洋路工程检测（二次） 竞价比选文件的全部内容，并承诺如下：

我司承诺并保证响应文件中所提供的资料真实有效，不存在弄虚作假。若经查实，所提供材料不真实，愿意按否决响应资格处理，所产生的所有后果由我司自行承担；存在伪造编制，弄虚作假骗取成交的，同意采购人取消我司响应资格或成交资格，没收竞价比选保证金，并将不良行为上报有关行政主管部门。给采购人造成损失的，我司依法承担赔偿责任；构成犯罪的，采购人依法追究我司刑事责任。

特此承诺。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （五）营业执照、资质证书

- 1.提供营业执照复印件加盖公章及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态；若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果。

2.具备①有效的建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构资质证书（检测资质范围须包含主体结构工程现场检测、见证取样检测相关内容）或根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡工作的通知》（建办质函【2023】100号）的规定已换发新证的（检测专项资质需包括建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、市政工程材料、道路工程相关内容）；②行政主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书（提供证书复印件加盖公章）。

- 六、竞价比选文件要求的、供应商认为有必要提供的其他资料（如有）

服务费承诺书

致：海南江东智慧投资发展有限公司（采购代理机构）

我单位完全明晰且认可比选文件及相关补遗、澄清、更正文件（如有）中涉及竞价比选服务费金额、方式及支付方法等内容的有关规定。并做出承诺如下：

如我单位中选贵司组织的海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）-田洋路

工程检测（二次），我单位保证本比选项目在成交通知书发出之日起15个工作日内将竞价比选服务费一次性全额支付给贵司。如我司未能按时足额缴纳服务费，由此导致的一切后果由我司承担。

特此承诺！

供应商开票信息

|  | 发票信息 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开票类型 | （填写普票或专票） |  |
| 单位名称 |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 请准确填写 |
| 账号 | （如需专票须填写） |  |
| 开户行名称 | （如需专票须填写） | 具体填写至“XX分行”“XX支行”等 |
| 地址、电话 | （如需专票须填写） |  |
| 发票邮寄地址、联系人、电话或电子发票接收邮箱 |  |  |

注：如上述信息未填写或未填写完整或填写有误，导致供应商无法获取发票，一切后果由供应商自行承担。

- 供应商：                （盖章）

- 法定代表人或委托代理人：                （签字）

- 年     月      日

- 注：本承诺书未填写或未签字盖章或未提交或修改既有内容，将导致响应资格被否决。