幕墙结构计算书

项目名称：春晖园安置社区配套学校项目-文体中心

合同编号：

计算版次：Ver 2.6

计 算 人：　                               2021年6月10日

校 核 人：　                               2021年6月___日

审 核 人：　                               2021年6月___日

目录

第一章、计算依据及说明	4

一、工程概况说明	4

二、设计依据	4

1 相关规范	4

2 基本计算公式	10

3 材料性能	15

第二章、横隐竖明玻璃幕墙结构计算	19

一、幕墙系统承受荷载计算	19

1 水平风荷载计算	19

2 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用计算：	20

二、中空玻璃面板计算	21

1 基本参数	21

2 玻璃面板的荷载分配	22

3 玻璃面板的强度及挠度校核	24

三、幕墙立柱计算(铝型材)	27

1 基本参数	27

2 立柱型材选材计算	28

3 确定材料的截面参数	29

4 选用立柱型材的截面特性	30

5 立柱的抗弯强度计算	31

6 立柱的抗剪计算	32

7 立柱的挠度计算	33

四、幕墙横梁计算（铝型材）	34

1 基本参数	34

2 横梁荷载计算	34

3 横梁的内力计算	37

4 初选横梁材料的截面参数	39

5 选用的横梁材料的截面特性	40

6 横梁的截面校核	41

五、连接件计算	43

1 基本参数	43

2 横梁与角码间连接	44

3 角码与立柱连接	45

4 立柱与主结构连接	46

5 立柱连接伸缩缝计算	48

6 幕墙转接件强度计算	49

六、幕墙埋件计算（土建预埋）	49

1 荷载信息	49

2 埋件校核	50

3 焊缝计算	53

七、幕墙胶类、紧固件计算	55

1 基本参数	55

2 结构胶的宽度计算	55

3 结构胶的厚度计算	56

4 结构胶设计总结	56

5 耐候密封胶胶缝计算	57

6 玻璃镶嵌槽紧固螺钉抗拉强度计算	57

八、副框及螺栓、承托件的计算	58

1 玻璃副框计算	58

2 玻璃承托件计算	60

第三章、铝单板金属幕墙结构计算	62

一、幕墙系统承受荷载计算	62

1 水平风荷载计算	62

2 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用计算：	63

二、铝单板的选用与校核	64

1 基本参数	64

2 铝单板荷载计算	65

3 B板的强度、挠度校核	65

4 C板的强度、挠度校核	67

5 铝单板的加强肋(支座)强度、挠度校核	69

三、幕墙立柱计算(钢型材)	71

1 基本参数	71

2 立柱型材选材计算	71

3 确定材料的截面参数	73

4 选用立柱型材的截面特性	74

5 立柱的抗弯强度计算	75

6 立柱的抗剪计算	76

7 立柱的挠度计算	77

四、幕墙横梁计算（钢型材）	78

1 基本参数	78

2 横梁荷载计算	78

3 横梁的内力计算	81

4 初选横梁材料的截面参数	82

5 选用的横梁材料的截面特性	84

6 横梁的截面校核	85

五、连接件计算	87

1 基本参数	87

2 横梁与角码间连接	87

3 角码与立柱连接	88

4 立柱与主体连接焊缝强度计算	90

5 立柱连接伸缩缝计算	90

6 幕墙转接件强度计算	91

六、幕墙胶类计算	92

1 基本参数	92

2 耐候密封胶胶缝计算	92

3 板块压块计算	92

第四章、屋面采光顶结构计算	95

一、采光顶承受荷载计算	95

1 风荷载计算	95

2 雪荷载计算	95

3 恒荷载计算	96

4 活荷载设计值	96

5 荷载组合	96

二、中空夹层玻璃面板计算	98

1 基本参数	98

2 玻璃板块的荷载计算及分配	99

3 玻璃面板的强度及挠度校核	103

三、单坡采光顶主龙骨计算	106

1 基本参数	106

2 主龙骨荷载计算	107

3 主龙骨的强度计算	108

4 主龙骨的挠度计算	109

四、单坡采光顶副龙骨计算	109

1 基本参数	109

2 副龙骨受力分析	110

3 副龙骨的抗弯强度计算	111

4 副龙骨的挠度计算	112

第一章、计算依据及说明

一、工程概况说明

工程名称：春晖园安置社区配套学校项目-文体中心

工程所在地：海口

工程所属建筑物地区类别：B类地形

工程所在地区抗震设防烈度：8度

工程所在地区地震设防分类：标准设防类

工程基本风压：0.75kN/m²

工程基本雪压：0kN/m²

二、设计依据

相关规范

幕墙设计规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《铝合金结构设计规范》 | GB50429-2007 |
| 2 | 《玻璃幕墙工程技术规范》 | JGJ102-2003 |
| 3 | 《建筑幕墙》 | GB/T21086-2007 |
| 4 | 《建筑幕墙工程技术规范》 | DGJ08-56-2012 |
| 5 | 《小单元建筑幕墙》 | JG/T216-2007 |
| 6 | 《金属与石材幕墙工程技术规范》 | JGJ133-2001 |
| 7 | 《建筑玻璃应用技术规程》 | JGJ113-2015 |
| 8 | 《坡屋面工程技术规范》 | GB50693-2011 |
| 9 | 《建筑用玻璃与金属护栏》 | JG/T342-2012 |
| 10 | 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 | CECS127-2001 |
| 11 | 《建筑玻璃点支承装置》 | JG/T138-2010 |
| 12 | 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 | JG139-2017 |
| 13 | 《点挂外墙板装饰工程技术规程》 | JGJ321-2014 |
| 14 | 《人造板材幕墙工程技术规范》 | JGJ336-2016 |

建筑设计规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《钢结构设计标准》 | GB 50017-2017 |
| 2 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》 | JGJ3-2010 |
| 3 | 《地震震级的规定》 | GB17740-2017 |
| 4 | 《工程抗震术语标准》 | JGJ/T97-2011 |
| 5 | 《混凝土结构后锚固技术规程》 | JGJ145-2013 |
| 6 | 《混凝土结构加固设计规范》 | GB50367-2013 |
| 7 | 《混凝土结构设计规范》 | GB50010-2010(2015版) |
| 8 | 《混凝土用机械锚栓》 | JG/T 160-2017 |
| 9 | 《建筑防火封堵应用技术规程》 | GB/T 51410-2020 |
| 10 | 《建筑工程抗震设防分类标准》 | GB50223-2008 |
| 11 | 《建筑结构荷载规范》 | GB50009-2012 |
| 12 | 《建筑结构可靠性设计统一标准》 | GB50068-2018 |
| 13 | 《建筑抗震设计规范》 | GB50011-2010(2016版) |
| 14 | 《建筑设计防火规范[2018版]》 | GB50016-2014 |
| 15 | 《建筑物防雷设计规范》 | GB50057-2010 |
| 16 | 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 | GB50018-2002 |
| 17 | 《民用建筑设计统一标准》 | GB50352-2019 |
| 18 | 《擦窗机》 | GB19154-2017 |
| 19 | 《钢结构焊接规范》 | GB50661-2011 |
| 20 | 《钢结构工程施工规范》 | GB50755-2012 |
| 21 | 《建筑玻璃采光顶》 | JG/T231-2018 |

铝材规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《铝合金建筑型材第1部分基材》 | GB/T 5237.1-2017 |
| 2 | 《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化型材》 | GB/T 5237.2-2017 |
| 3 | 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》 | GB/T 5237.3-2017 |
| 4 | 《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》 | GB/T 5237.4-2017 |
| 5 | 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 | GB/T 5237.5-2017 |
| 6 | 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 | GB/T 5237.6-2017 |
| 7 | 《建筑用隔热铝合金型材》 | JG175-2011 |
| 8 | 《变形铝及铝合金化学成分》 | GB/T3190-2008 |
| 9 | 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 | YS/T431-2009 |
| 10 | 《一般工业用铝及铝合金板、带材》 | GB/T3880.1～3-2012 |
| 11 | 《铝合金型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 | YS/T437-2018 |
| 12 | 《变形铝及铝合金牌号表示方法》 | GB/T16474-2011 |

玻璃规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中空玻璃》 | GB/T11944-2012 |
| 2 | 《平板玻璃》 | GB11614-2009 |
| 3 | 《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》 | GB15763.1-2009 |
| 4 | 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》 | GB15763.2-2005 |
| 5 | 《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》 | GB15763.3-2009 |
| 6 | 《半钢化玻璃》 | GB/T17841-2008 |
| 7 | 《热弯玻璃》 | JC/T915-2003 |
| 8 | 《压花玻璃》 | JC/T511-2002 |
| 9 | 《防弹玻璃》 | GB17840-1999 |
| 10 | 《镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃》 | GB/T18915.1-2013 |
| 11 | 《镀膜玻璃 第2部分：低辐射镀膜玻璃》 | GB/T18915.2-2013 |
| 12 | 《建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃》 | GB15763.4-2009 |
| 13 | 《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》 | JG/T455-2014 |

金属板及石材规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《干挂饰面石材及其金属挂件》 | JC/T 830.1-2005（2012） |
| 2 | 《建筑装饰用微晶玻璃》 | JC/T872-2019 |
| 3 | 《建筑幕墙用瓷板》 | JG/T217-2007 |
| 4 | 《建筑装饰用搪瓷钢板》 | JG/T234-2008 |
| 5 | 《微晶玻璃陶瓷复合砖》 | JC/T994-2019 |
| 6 | 《铝幕墙板第1部分：板基》 | YS/T429.1-2014 |
| 7 | 《铝幕墙板第2部分：有机聚合物喷漆铝单板》 | YS/T429.2-2012 |
| 8 | 《建筑幕墙用铝塑复合板》 | GB/T17748-2016 |
| 9 | 《建筑幕墙用陶板》 | JG/T324-2011 |
| 10 | 《建筑装饰用石材蜂窝复合板》 | JG/T328-2011 |
| 11 | 《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》 | JG/T331-2011 |
| 12 | 《纤维增强水泥外墙装饰挂板》 | JC/T2085-2011 |
| 13 | 《建筑用泡沫铝板》 | JG/T359-2012 |
| 14 | 《金属装饰保温板》 | JG/T360-2012 |
| 15 | 《外墙保温用锚栓》 | JG/T366-2012 |
| 16 | 《聚碳酸酯（PC）中空板》 | JG/T116-2012 |
| 17 | 《聚碳酸酯（PC）实心板》 | JG/T347-2012 |
| 18 | 《铝塑复合板用铝带》 | YS/T432-2000 |
| 19 | 《天然板石》 | GB/T18600-2009 |
| 20 | 《天然大理石荒料》 | JC/T202-2011 |
| 21 | 《天然大理石建筑板材》 | GB/T19766-2016 |
| 22 | 《天然花岗石荒料》 | JC/T204-2011 |
| 23 | 《天然花岗石建筑板材》 | GB/T18601-2009 |
| 24 | 《天然石材统一编号》 | GB/T17670-2008 |
| 25 | 《天然石材术语》 | GB/T13890-2008 |

钢材规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑结构用冷弯矩形钢管》 | JG/T178-2005 |
| 2 | 《建筑幕墙用钢索压管接头》 | JG/T201-2007 |
| 3 | 《不锈钢冷轧钢板和钢带》 | GB/T3280-2015 |
| 4 | 《不锈钢热轧钢板和钢带》 | GB/T4237-2015 |
| 5 | 《不锈钢小直径无缝钢管》 | GB/T3090-2020 |
| 6 | 《彩色涂层钢板及钢带》 | GB/T 12754-2019 |
| 7 | 《热强钢焊条》 | GB/T5118-2012 |
| 8 | 《低合金高强度结构钢》 | GB/T1591-2018 |
| 9 | 《耐候结构钢》 | GB/T4171-2008 |
| 10 | 《高碳铬不锈钢丝》 | YB/T096-2015 |
| 11 | 《合金结构钢》 | GB/T3077-2015 |
| 12 | 《碳素结构钢》 | GB/T700-2006 |
| 13 | 《冷拔异型钢管》 | GB/T3094-2012 |
| 14 | 《非合金钢及细晶粒钢焊条》 | GB/T5117-2012 |
| 15 | 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》 | GB/T3274-2017 |
| 16 | 《优质碳素结构钢》 | GB/T699-2015 |
| 17 | 《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》 | GB/T13912-2002 |
| 18 | 《不锈钢棒》 | GB/T1220-2007 |
| 19 | 《不锈钢冷加工钢棒》 | GB/T4226-2009 |

胶类及密封材料规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《丙烯酸酯建筑密封胶》 | JC/T484-2006 |
| 2 | 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 | JC/T882-2001 |
| 3 | 《金属板用建筑密封胶》 | JC/T884-2016 |
| 4 | 《丁基橡胶防水密封胶粘带》 | JC/T942-2004 |
| 5 | 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 | JC887-2001 |
| 6 | 《工业用橡胶板》 | GB/T5574-2008 |
| 7 | 《混凝土建筑接缝用密封胶》 | JC/T 881-2017 |
| 8 | 《建筑窗用弹性密封胶 | JC/T485-2007 |
| 9 | 《建筑密封材料试验方法》 | GB/T13477.1～20-2002 |
| 10 | 《建筑用防霉密封胶》 | JC/T885-2016 |
| 11 | 《建筑用硅酮结构密封胶》 | GB16776-2005 |
| 12 | 《建筑用岩棉绝热制品》 | GB/T19686-2015 |
| 13 | 《建筑铝合金型材用聚酰胺隔热条》 | JG/T174-2014 |
| 14 | 《建筑装饰用天然石材防护剂》 | JC/T973-2005 |
| 15 | 《聚氨酯建筑密封胶》 | JC/T482-2003 |
| 16 | 《聚硫建筑密封胶》 | JC/T483-2006 |
| 17 | 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 | GB/T11835-2016 |
| 18 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》 | GB/T529-2008 |
| 19 | 《石材用建筑密封胶》 | GB/T23261-2009 |
| 20 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵氏硬度计法》 | GB/T531.1-2008 |
| 21 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第2部分：便携式橡胶国际硬度计法》 | GB/T531.2-2009 |
| 22 | 《中空玻璃用弹性密封胶》 | GB/T29755-2013 |
| 23 | 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 | JC/T914-2014 |
| 24 | 《建筑表面用有机硅防水剂》 | JC/T902-2002 |
| 25 | 《钢结构防火涂料》 | GB14907-2018 |

五金件规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《封闭型沉头抽芯铆钉11级》 | GB/T12616.1-2004 |
| 2 | 《封闭型平圆头抽芯铆钉11级》 | GB/T12615.1-2004 |
| 3 | 《紧固件螺栓和螺钉通孔》 | GB/T5277-1985 |
| 4 | 《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》 | GB/T3103.1-2002 |
| 5 | 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 | GB/T3098.15-2014 |
| 6 | 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 | GB/T3098.6-2014 |
| 7 | 《紧固件机械性能抽芯铆钉》 | GB/T3098.19-2004 |
| 8 | 《紧固件机械性能螺母》 | GB/T3098.2-2015 |
| 9 | 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 | GB/T3098.1-2010 |
| 10 | 《紧固件机械性能自攻螺钉》 | GB/T3098.5-2016 |
| 11 | 《紧固件术语盲铆钉》 | GB/T3099.2-2004 |
| 12 | 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 | GB/T16823.1-1997 |
| 13 | 《十字槽盘头螺钉》 | GB/T818-2016 |
| 14 | 《铜及铜合金铸件》 | GB/T13819-2013 |
| 15 | 《地弹簧》 | QB/T2697-2013 |
| 16 | 《锌合金压铸件》 | GB/T13821-2009 |
| 17 | 《铝合金压铸件》 | GB/T15114-2009 |
| 18 | 《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》 | GB/T 6414-2017 |

建筑节能规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《公共建筑节能设计标准》 | GB50189-2015 |
| 2 | 《民用建筑热工设计规范》 | GB50176-2016 |
| 3 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 | JGJ26-2018 |
| 4 | 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 | JGJ134-2010 |
| 5 | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 | JGJ75-2012 |
| 6 | 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 | JGJ/T151-2008 |
| 7 | 《建筑玻璃应用技术规程》 | JGJ113-2015 |
| 8 | 《玻璃幕墙光热性能》 | GB/T18091-2015 |
| 9 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 | GB50411-2019 |
| 10 | 《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 | GB/T2680-1994 |
| 11 | 《居住建筑节能检测标准》 | JGJ/T132-2009 |
| 12 | 《公共建筑节能改造技术规范》 | JGJ176-2009 |
| 13 | 《公共建筑节能检测标准》 | JGJ/T177-2009 |
| 14 | 《既有居住建筑节能改造技术规程》 | JGJ129-2012 |
| 15 | 《节能建筑评价标准》 | GB/T50668-2011 |
| 16 | 《建筑幕墙工程技术规范》（上海） | DGJ08-56-2012 |

相关物理性能等级测试方法

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 | JGJ/T139-2020 |
| 2 | 《玻璃幕墙光热性能》 | GB/T18091-2015 |
| 3 | 《彩色涂层钢板及钢带试验方法》 | GB/T13448-2019 |
| 4 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 | GB50205-2020 |
| 5 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2015 |
| 6 | 《建筑防水材料老化试验方法》 | GB/T18244-2000 |
| 7 | 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 | GB/T 15227-2019 |
| 8 | 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 | GB/T18575-2017 |
| 9 | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 | GB/T 18250-2015 |
| 10 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 | GB50210-2018 |
| 11 | 《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》 | GB/T228.1-2010 |

门窗及相关设计规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《铝合金结构设计规范》 | GB50429-2007 |
| 2 | 《玻璃幕墙工程技术规范》 | JGJ102-2003 |
| 3 | 《建筑玻璃应用技术规程》 | JGJ113-2015 |
| 4 | 《建筑幕墙》 | GB/T21086-2007 |
| 5 | 《铝合金门窗》 | GB/T8478-2020 |
| 6 | 《塑料门窗工程技术规程》 | JGJ103-2008 |
| 7 | 《建筑幕墙工程技术规范》 | DGJ08-56-2012 |
| 8 | 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 | GB/T8484-2020 |
| 9 | 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 | GB/T11976-2015 |
| 10 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 | GB/T7106-2019 |
| 11 | 《钢塑共挤门窗》 | JG/T207-2007 |
| 12 | 《铝合金压铸件》 | GB/T15114-2009 |
| 13 | 《铝合金门窗工程技术规范》 | JGJ214-2010 |
| 14 | 《建筑门窗空气隔声性能分级及检测方法》 | GB/T8485-2008 |

参考资料

《建筑结构静力计算手册》（第二版）

土建图纸：

基本计算公式

地形类别划分：

地面粗糙度可分为A、B、C、D四类：

—  A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区；

—  B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区；

—  C类指有密集建筑群的城市市区；

—  D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

风荷载计算：

幕墙属于薄壁外围护构件，根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）采用，垂直于建筑物表面上的风荷载标准值，应按下述公式计算：

当计算主要承重结构时

（GB50009-2012   8.1.1-1）

当计算围护结构时

（GB50009-2012   8.1.1-2）

式中：

—— 垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值（N/mm²）；

—— 高度Z处的阵风系数；

根据不同地面粗糙度类别，按以下公式计算：

（GB50009-2012第8.6.1条文说明）

—— 峰值因子，按全国GB50009-2012荷载规范取值2.5；

—— 地面粗糙度指数，对应A、B、C、D地面粗糙度，分别取0.12、0.15、0.22和0.30；

—— 为10m高名义湍流度，对应A、B、C、D地面粗糙度，分别取0.12、0.14、0.23和0.39；

—— 风压高度变化系数，按GB50009-2012   8.2.1条文说明中公式取定；

根据不同地面粗糙度类别，按以下公式计算：

A类：

B类：

C类：

D类：

本工程为B类地形：

—— 局部风压体型系数，按GB50009-2012   8.3条验算围护构件及其连接的强度时，可按下列规定采用局部风压体型系数：

外表面

1） 封闭矩形平面房屋的墙面及屋面可按表8.3.3的规定采用；

2） 檐口、雨篷、遮阳板、边棱处的装饰条等突出构件，取-2.0；

3） 其它房屋和构筑物可按本规范第8.3.1条规定体型系数的1.25倍取值。

内表面

1） 封闭式建筑物，按其外表面风压的正负情况取0.2或-0.2；（广东荷载规范按0.3或-0.2取值）

2） 仅一面墙有主导洞口的建筑物：

—  当开洞率大于0.02且小于或等于0.10时，取；

—  当开洞率大于0.10且小于或等于0.30时，取；

—  当开洞率大于0.30时，取；

3） 其它情况，应按开放式建筑物的取值；

注：1：主导洞口的开洞率是指单个主导洞口与该墙面全部面积之比；

2：应取主导洞口对应位置的值；

计算非直接承受风荷载的维护构件风荷载时，按《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）第8.3.4条，局部体型系数可按构件的从属面积折减，折减系数按下列规定采用：

（1）当从属面积不大于1m²时，折减系数取1.0；

（2）当从属面积大于或等于25m²时，对墙面折减系数取0.8，对局部体型系数绝对值大于1.0的屋面区域折减系数取0.6，对其他屋面区域折减系数取1.0；

（3）当从属面积大于1m²小于25m²时，墙面和绝对值大于1.0的屋面局部体型系数可采用对数插值，即按下式计算局部体型系数：

—— 基本风压，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）附表 E.5（全国各城市的雪压和风压值表）给出的风压采用，但不得小于0.3kN/m²。

地震作用计算：

式中：

—— 水平地震作用标准值

—— 动力放大系数,按 5.0 取定

—— 水平地震影响系数最大值，根据相应抗震设防烈度和场地地震动峰值加速度确定。

—— 幕墙构件单位面积自重（N/mm²）

GB50011-2010表5.1.4-1 水平地震影响系数最大值

| 地震影响 | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多遇地震 | 0.04 | 0.08(0.12) | 0.16(0.24) | 0.32 |
| 罕遇地震 | 0.28 | 0.50(0.72) | 0.90(1.20) | 1.40 |
| 注:括号内数值分别用于设计基本地震速度为0.15g和0.30g的地区。 |  |  |  |  |

同时，根据GB50011-2010《建筑抗震设计规范》(2016年版)及GB18306-2015《中国地震动参数区划图》的要求：

本工程场地类型为：Ⅱ类场地，场地地震动峰值加速度调整，按下式确定：

……GB18306-2015 附录E.1

—— 场地地震动峰值加速度调整系数，可按表E.1所给值分段线性插值确定。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008规定：

1. 特殊设防类，应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时，应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。简称甲类。

2. 重点设防类，应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施；地基基础的抗震措施，应符合有关规定。同时，应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。简称乙类。

3. 标准设防类，应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用，达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。简称丙类。

4. 适度设防类，允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施，但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般情况下，仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。简称丁类。

作用效应组合：

一般规定，幕墙结构构件应按下列规定验算承载力和挠度：

a. 无地震作用效应组合时，承载力应符合下式要求：

b. 有地震作用效应组合时，承载力应符合下式要求：

式中：

—— 荷载效应按基本组合的设计值；

—— 地震作用效应和其他荷载效应按基本组合的设计值；

—— 构件强度设计值；

—— 结构构件重要性系数，应取不小于1.0；

—— 结构构件承载力抗震调整系数，应取1.0；

c. 挠度应符合下式要求：

—— 构件在风荷载标准值或永久荷载标准值作用下产生的挠度值；

—— 构件挠度限值；

d. 双向受弯的杆件，两个方向的挠度应分别符合的规定。

幕墙构件承载力极限状态设计时，其作用效应的组合应符合下列规定：

1. 有地震作用效应组合时，应按下式进行：

2. 无地震作用效应组合时，应按下式进行：

—— 作用效应组合的设计值；

—— 永久荷载效应标准值；

—— 风荷载效应标准值；

—— 地震作用效应标准值；

—— 永久荷载分项系数；

—— 风荷载分项系数；

—— 地震作用分项系数；

—— 风荷载的组合值系数；

—— 地震作用的组合值系数；

进行幕墙构件的承载力设计时，作用分项系数，按下列规定取值：

①一般情况下，永久荷载、风荷载和地震作用的分项系数、、应分别取1.3、1.5和1.3； (按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）第 8.2.9 条)

②当永久荷载的效应起控制作用时，其分项系数应取1.35；此时，参与组合的可变荷载效应仅限于竖向荷载效应；

③当永久荷载的效应对构件有利时，其分项系数的取值不应大于1.0。

可变作用的组合系数应按下列规定采用：

①一般情况下，风荷载的组合系数应取1.0，地震作用于的组合系数应取0.5。

②对水平倒挂玻璃及框架，可不考虑地震作用效应的组合，风荷载的组合系数应取1.0（永久荷载的效应不起控制作用时）或0.6（永久荷载的效应起控制作用时）。

幕墙构件的挠度验算时，风荷载分项系数和永久荷载分项系数均应取1.0，且可不考虑作用效应的组合。

材料性能

材料力学性能，主要参考《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003。

1） 玻璃的强度设计值应按表5.2.1的规定采用。

表5.2.1  玻璃的强度设计值 fg（N/mm²）

| 种类 | 厚度（mm） | 大面 | 侧面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通玻璃 | 5 | 28.0 | 19.5 |
| 浮法玻璃 | 5～12 | 28.0 | 19.5 |
|  | 15～19 | 24.0 | 17.0 |
|  | ≥20 | 20.0 | 14.0 |
| 钢化玻璃 | 5～12 | 84.0 | 58.8 |
|  | 15～19 | 72.0 | 50.4 |
|  | ≥20 | 59.0 | 41.3 |

2） 铝合金型材的强度设计值应参考《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，按表4.3.4的规定采用。

表4.3.4  铝合金型材的强度设计值fa（N/mm²）

| 铝合金牌号 | 状态 | 壁厚（mm） | 强度设计值fa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉、抗压 | 抗剪 | 局部承压 |
| 6061 | T4 | 不区分 | 90 | 55 | 133.0 |
|  | T6 | 不区分 | 200 | 115 | 199.0 |
| 6063 | T5 | 不区分 | 90 | 55 | 120.0 |
|  | T6 | 不区分 | 150 | 85 | 161.0 |
| 6063A | T5 | ≤10 | 135 | 75 | 150.0 |
|  |  | ＞10 | 125 | 70 | 141.5 |
|  | T6 | ≤10 | 160 | 90 | 172.0 |
|  |  | ＞10 | 150 | 80 | 163.0 |

3） 部分单层铝合板强度设计值应参考《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001。按表5.3.2采用。

表5.3.2  单层铝合金板强度设计值（N/mm²）

| 牌号 | 试样状态 | 厚度（mm） | 抗拉强度fta1 | 抗剪强度fva1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2A11 | T42 | 0.5～2.9 | 129.5 | 75.1 |
|  |  | ＞2.9～10.0 | 136.5 | 79.2 |
| 2A12 | T42 | 0.5～2.9 | 171.5 | 99.5 |
|  |  | ＞2.9～10.0 | 185.5 | 107.6 |
| 7A04 | T62 | 0.5～2.9 | 273.0 | 158.4 |
|  |  | ＞2.9～10.0 | 287.0 | 158.4 |
| 7A09 | T62 | 0.5～2.9 | 273.0 | 158.4 |
|  |  | ＞2.9～10.0 | 287.0 | 166.5 |

4） 热轧钢材的强度设计值应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017-2017的规定采用，也可按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003表5.2.3采用。

表5.2.3  热轧钢材的强度设计值fs（N/mm²）

| 钢材牌号 | 厚度或直径d（mm） | 抗拉、抗压、抗弯 | 抗剪 | 端面承压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235 | d≤16 | 215 | 125 | 325 |
|  | 16＜d≤40 | 205 | 120 |  |
|  | 40＜d≤60 | 200 | 115 |  |
| Q345 | d≤16 | 310 | 180 | 400 |
|  | 16＜d≤35 | 295 | 170 |  |
|  | 35＜d≤50 | 265 | 155 |  |
| 注：表中厚度是指计算点的钢材厚度；对轴心受力杆件是指截面中较厚钢板的厚度。 |  |  |  |  |

5） 冷弯薄壁型钢的钢材的强度设计值应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002的规定，可按表4.2.1采用。

表4.2.1 冷成型薄壁型钢的强度设计值（N/mm²）

| 钢材牌号 | 抗拉、抗压、抗弯 fts | 抗剪 fvs | 端面承压（磨平顶紧）fcs |
| --- | --- | --- | --- |
| Q235 | 205 | 120 | 310 |
| Q345 | 300 | 175 | 400 |

6） 螺栓连接的强度设计值可参考《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003表B.0.1-1。

表B.0.1-1  螺栓连接的强度设计值（N/mm²）

| 类别 | 螺栓的性能等级、锚栓和构件钢材的牌号 | 普通螺栓 |  |  |  |  |  | 锚栓 | 高强度螺栓 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C级螺栓 |  |  | A、B级螺栓 |  |  |  | 承压型连接 |  |  |
|  |  | 抗拉 | 抗剪 | 承压 | 抗拉 | 抗剪 | 承压 | 抗拉 | 抗拉 | 抗剪 | 承压 |
|  |  | ftb | fvb | fcb | ftb | fvb | fcb | ftb | ftb | fvb | fcb |
| 普通螺栓 | 4.6、4.8级 | 170 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5.6级 | - | - | - | 210 | 190 | - | - | - | - | - |
|  | 8.8级 | - | - | - | 400 | 320 | - | - | - | - | - |
| 锚栓 | Q235钢 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - |
|  | Q345钢 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
| 承压型连接高强度螺栓 | 8.8级 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 250 | - |
|  | 10.9级 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 310 | - |
| 构件 | Q235钢 | - | - | 305 | - | - | 405 | - | - | - | 470 |
|  | Q345钢 | - | - | 385 | - | - | 510 | - | - | - | 590 |
|  | Q390钢 | - | - | 400 | - | - | 530 | - | - | - | 615 |

7） 焊缝的强度设计值可参考《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003表B.0.1-3。

表B.0.1-3  焊缝的强度设计值（N/mm²）

| 焊接方法和焊条型号 | 构件钢材 |  | 对接焊缝 |  |  |  | 角焊缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牌号 | 厚度或直径d（mm） | 抗压fcw | 抗拉和抗弯受拉ftw |  | 抗剪fvw | 抗拉、抗压、抗剪ffw |
|  |  |  |  | 一、二级 | 三级 |  |  |
| 自动焊、半自动焊和E43型焊条的手工焊 | Q235钢 | d≤16 | 215 | 215 | 185 | 125 | 160 |
|  |  | 16＜d≤40 | 205 | 205 | 175 | 120 | 160 |
|  |  | 40＜d≤60 | 200 | 200 | 170 | 115 | 160 |
| 自动焊、半自动焊和E50型焊条的手工焊 | Q345钢 | d≤16 | 310 | 310 | 265 | 180 | 200 |
|  |  | 16＜d≤35 | 295 | 295 | 250 | 170 | 200 |
|  |  | 35＜d≤50 | 265 | 265 | 225 | 155 | 200 |
| 自动焊、半自动焊和E55型焊条的手工焊 | Q390钢 | d≤16 | 350 | 350 | 300 | 205 | 220 |
|  |  | 16＜d≤35 | 335 | 335 | 285 | 190 | 220 |
|  |  | 35＜d≤50 | 315 | 315 | 270 | 180 | 220 |
| 自动焊、半自动焊和E55型焊条的手工焊 | Q420钢 | d≤16 | 380 | 380 | 320 | 220 | 220 |
|  |  | 16＜d≤35 | 360 | 360 | 305 | 210 | 220 |
|  |  | 35＜d≤50 | 240 | 240 | 290 | 195 | 220 |

8） 玻璃幕墙材料的弹性模量可按表5.2.8的规定采用。

表5.2.8  材料的弹性模量 E（N/mm²）

| 材 料 | 弹性模量 E |
| --- | --- |
| 玻璃 | 72000 |
| 铝合金 | 70000 |
| 钢、不锈钢 | 206000 |
| 消除应力的高强钢丝 | 205000 |
| 不锈钢绞线 | 120000～150000 |
| 高强钢绞线 | 195000 |
| 钢丝绳 | 80000～100000 |
| 注：钢绞线弹性模量可按实测值采用。 |  |

9）玻璃幕墙材料的泊松比可按表5.2.9的规定采用。

表5.2.9  材料的泊松比υ

| 材料 | υ | 材料 | υ |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 | 0.20 | 钢、不锈钢 | 0.30 |
| 铝合金 | 0.33 | 高强钢丝、钢绞线 | 0.30 |

10）玻璃幕墙材料的线膨胀系数可按表5.2.10的规定采用。

表5.2.10  材料的线膨胀系数α(1/℃)

| 材料 | α | 材料 | α |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 | 0.000008～0.00001 | 不锈钢板 | 0.000018 |
| 钢材 | 0.000012 | 混凝土 | 0.00001 |
| 铝材 | 0.0000235 | 砌砖体 | 0.000005 |

11）玻璃幕墙材料的重力密度标准值可按表5.3.1的规定采用。

表5.3.1  材料的重力密度γg（kN/m3)

| 材料 | γg | 材料 | γg |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通、夹层、钢化、半钢化玻璃 | 25.6 | 矿棉 | 1.2~1.5 |
| 钢材 | 78.5 | 岩棉 | 0.5~2.5 |
| 铝合金 | 28.0 | 玻璃棉 | 0.5~1.0 |

第二章、横隐竖明玻璃幕墙结构计算

一、幕墙系统承受荷载计算

水平风荷载计算

按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）附表 E.5（全国各城市的雪压和风压值表）可知：海口地区，按50年重现期，取基本风压值为：

该幕墙工程的计算标高为 ：18.9 m，地面粗糙度类别为：B类地形。按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）可得：

阵风系数：

风压高度变化系数：

面板风载荷计算（直接承受风载荷）

1） 面板风荷载标准值：

按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）要求，视玻璃面板为直接承受风荷载的围护构件，体型系数不进行折减，故此，本工程（封闭式建筑物）墙面负压区体型系数取值为：

按规范JGJ102-2003中5.3.2规定，玻璃面板风荷载标准值应按下式计算，并且不应小于0.001N/mm²；

2） 面板风荷载设计值：

作用于幕墙上的风荷载设计值为：

—— 作用在幕墙上的风荷载设计值；

—— 风荷载分项系数；

按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）第 8.2.9 条取风荷载分项系数为：1.5；

因此，作用在幕墙上的风荷载设计值为：

支撑结构风载荷计算（非直接承受风载荷）

1） 支撑结构风荷载标准值：

支撑结构的从属面积：

按《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）第8.3.4条，当从属面积大于1m²小于25m²时，墙面和绝对值大于1.0的屋面局部体型系数可采用对数插值，即按下式计算局部体型系数：

支撑结构(非直接承受风荷载)的局部风压体型系数取值为：

按规范JGJ102-2003中5.3.2规定，风荷载标准值应按下式计算，并且不应小于0.001N/mm²；

2） 支撑结构风荷载设计值：

作用于幕墙上的风荷载设计值为：

—— 作用在幕墙上的风荷载设计值；

— —  风荷载分项系数；

按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）第 8.2.9 条取风荷载分项系数为：1.5；

因此，作用在幕墙上的风荷载设计值为：

垂直于幕墙平面的分布水平地震作用计算：

垂直于幕墙平面的分布水平地震标准值计算：

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 5.3.4 条，垂直于幕墙平面的分布水平地震标准值可按下式计算：

式中：

—— 垂直于幕墙平面的分布水平地震标准值（N/mm²）；

—— 动力放大系数，可取 5.0；

—— 水平地震影响系数最大值，本工程取值为：0.24；

—— 幕墙构件（仅包括面板）的重力荷载标准值（N）；

—— 幕墙平面面积（m²）。

垂直于幕墙平面的分布水平地震设计值计算：

垂直于幕墙平面的分布水平地震设计值为：

—— 水平地震作用分项系数；

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 5.4.2 条取地震作用项系数为：1.3；

—— 水平地震作用设计值（N/mm²）。

二、中空玻璃面板计算

基本参数

（1）玻璃面板宽度：B = 1540 mm ；

（2）玻璃面板高度：H = 1900 mm ；

（3）玻璃配置：中空玻璃

（4）外片玻璃种类：钢化玻璃

（5）内片玻璃种类：钢化玻璃

（6）外片玻璃厚度：t1= 6 mm ；

（7）内片玻璃厚度：t2= 6 mm ；

（8）面板的计算模型为：四边简支；

模型简图如下：

玻璃面板的荷载分配

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第6.1.5条的规定，作用于中空玻璃上的内外片玻璃的风荷载值分别按下面计算公式进行荷载分配：

外片为　　，          （JGJ102-2003  6.1.5-1）

内片为　　，          （JGJ102-2003  6.1.5-2）

地震作用标准值按各单片玻璃的自重按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 5.4.3 条的规定计算。由于内外片玻璃的荷载不同，所以应分别计算内外片玻璃的强度。

外片玻璃的荷载计算

1） 外片玻璃面板的自重：

—— 玻璃面板单位面积自重（仅包括玻璃）（N/mm²）

—— 外片玻璃面板厚度（mm），

—— 材料的重力密度，对玻璃取值为：0.0000256 N/mm3

2） 垂直于面板平面的分布水平地震作用：

a. 垂直于面板平面的分布水平地震作用标准值

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 5.3.4 条，垂直于玻璃平面的分布水平地震标准值可按下式计算：

b. 垂直于玻璃平面的分布水平地震设计值为：

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 5.4.2 条，垂直于玻璃平面的分布水平地震设计值可按下式计算：

3） 外片玻璃所受风荷载

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第6.1.5条的规定，分配到外片玻璃的荷载组合的标准值（N/mm²）和荷载组合的设计值分别为：

a. 分配到外片玻璃的风荷载标准值

b. 分配到外片玻璃的风荷载设计值

4） 作用于玻璃面板的风荷载及地震作用荷载组合：

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 5.4.3 条，作用于玻璃面板上的风荷载和地震作用的组合系数分别如下：

风荷载组合系数：

地震作用组合系数：

a. 外片玻璃所受荷载组合标准值为：

b. 外片玻璃所受荷载组合设计值为：

内片玻璃的荷载计算

1） 内片玻璃的自重

内片玻璃的厚度为：

内片玻璃的自重为：

2） 垂直于面板平面的分布水平地震作用：

a. 垂直于面板平面的分布水平地震作用标准值

b. 垂直于玻璃平面的分布水平地震设计值为：

3） 内片玻璃所受风荷载

a. 分配到内片玻璃的风荷载标准值

b. 分配到内片玻璃的风荷载设计值

4） 荷载组合值

a. 内片玻璃所受荷载组合标准值为：

b. 内片玻璃所受荷载组合设计值为：

玻璃面板的强度及挠度校核

中空玻璃的强度校核

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 6.1.2条，中空玻璃在垂直于玻璃幕墙平面的风荷载和地震作用下，玻璃截面最大应力应满足下列条件：

式中：

—— 玻璃截面最大应力设计值 （N/mm²）；

—— 折减系数，由参数θ确定，其中

—— 荷载组合标准值（N/mm²）；

—— 玻璃的弹性模量（N/mm²）；

—— 弯矩系数；

—— 荷载组合设计值（N/mm²）；

—— 矩形玻璃板材短边边长（mm）；

—— 玻璃厚度（mm）；

—— 玻璃强度设计值（N/mm²）；　        （JGJ113-2015  表4.1.9）

1） 折减系数：

外片玻璃的强度折减参数：

内片玻璃的强度折减参数：

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）查表6.1.2-2

表6.1.2-2   折减系数η

| θ | ≤5.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| η | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.68 |
| θ | 120.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 350.0 | ≥400.0 |
| η | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |

可得：

外片玻璃折减系数：

内片玻璃折减系数：

2） 弯矩系数：

由

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）查表6.1.2-1

表6.1.2-1   四边支承玻璃板的弯矩系数m

| a/b | 0.00 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 0.1250 | 0.1230 | 0.1180 | 0.1115 | 0.1000 | 0.0934 | 0.0868 | 0.0804 |
| a/b | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |  |
| m | 0.0742 | 0.0683 | 0.0628 | 0.0576 | 0.0528 | 0.0483 | 0.0442 |  |

可得：

弯矩系数：m = 0.06171

3） 强度校核：

外片玻璃产生的最大应力为：

外片玻璃强度满足要求！

内片玻璃产生的最大应力为：

内片玻璃强度满足要求！

中空玻璃的挠度校核

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 6.1.3条，中空玻璃在风荷载作用下的跨中挠度，应满足下列条件：

式中：

—— 挠度系数；

—— 风荷载标准值（N/mm²）；

—— 矩形玻璃板材短边边长（mm）；

—— 折减系数；

—— 玻璃刚度。

1） 折减系数：

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第6.1.4条，计算夹层玻璃的折减系数时，玻璃计算厚度t取两片玻璃的等效厚度：

依据上述公式可以算得参数：

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）查表6.1.2-2可得：

折减系数：η = 0.803

2） 挠度系数：

由

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）查表6.1.3

表6.1.3   四边支承玻璃板的挠度系数μ

| a/b | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ | 0.01302 | 0.01297 | 0.01282 | 0.01223 | 0.01013 |
| a/b | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
| μ | 0.00940 | 0.00867 | 0.00796 | 0.00727 | 0.00663 |
| a/b | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| μ | 0.00603 | 0.00547 | 0.00496 | 0.00449 | 0.00406 |

可得：

挠度系数：μ = 0.00591

3） 玻璃刚度：

中空玻璃的计算厚度为，由此可得中空玻璃的刚度为：

4） 中空玻璃挠度校核：

中空玻璃产生的最大挠度为：

中空玻璃的挠度满足要求！

三、幕墙立柱计算(铝型材)

基本参数

（1）力学模型：单跨简支(受拉)；

（2）立柱跨度：L=5200mm；

（3）立柱左分格宽：1540mm；立柱右分格宽：300mm；

（4）立柱计算间距：B = 920mm；

（5）立柱材质：6063-T6铝型材；

本处幕墙立柱按单跨简支(受拉)力学模型进行设计计算，受力模型如下：

立柱型材选材计算

1） 风荷载作用的线荷载集度（按矩形分布）：

风荷载线分布最大荷载集度标准值（N/mm）

式中：

—— 风荷载标准值（N/mm²）；

—— 幕墙立柱计算间距（mm）；

风荷载线分布最大荷载集度设计值（N/mm）

2） 水平地震作用线荷载集度（按矩形分布）：

垂直于面板平面的分布水平地震作用标准值

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 5.3.4 条，垂直于幕墙平面的分布水平地震标准值可按下式计算：

式中：

—— 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值（N/mm²）

—— 动力放大系数，可取 5；

—— 水平地震影响系数最大值，按表5.3.4采用，本工程取值为：0.24；

—— 玻璃幕墙构件（含面板和框架）的重力荷载标准值（N/mm²）

则：

水平地震作用线荷载集度标准值（N/mm）：

水平地震作用线荷载集度设计值（N/mm）：

3） 幕墙所受线荷载集度组合设计值：

依据相关规范及设计资料，进行幕墙构件的承载力计算时，作用于幕墙上的风荷载和地震作用的组合系数分别如下：

风荷载组合系数：

地震作用组合系数：

幕墙所受线荷载集度组合设计值（N/mm）：

幕墙所受线荷载集度标准值（N/mm）：

4） 立柱在组合荷载作用下的弯矩设计值：

式中：

—— 弯矩组合设计值（N·mm）；

—— 立柱跨度（mm）；

确定材料的截面参数

1） 立柱抵抗矩预选值计算：

式中：

—— 立柱净截面抵抗矩预选值（mm3）；

—— 弯矩组合设计值（N·mm）；

—— 塑性发展系数：

对于冷弯薄壁型钢龙骨，按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002，取1.00；

对于热轧型钢龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，取1.00；

—— 型材抗弯强度设计值（N/mm3），对6063-T6取150N/mm3；

2） 立柱惯性矩预选值计算：

GB/T21086-2007《建筑幕墙》5.1.1.2规定：

钢型材的相对挠度不应大于L/250，铝型材的相对挠度不应大于L/180，

对于构件式或单元幕墙还应满足绝对挠度限值要求（其它形式幕墙或外围护结构无绝对挠度限制），

当跨距≤4500mm时，绝对挠度不应该大于20mm；

当跨距＞4500mm时，绝对挠度不应该大于30mm；

对本例取：

式中：

—— 风荷载线荷载集度标准值（N/mm）；

—— 型材的弹性模量（N/mm²），对6063-T6取70000N/mm²；

—— 材料需满足的绕X轴最小惯性矩（mm4）；

—— 计算跨度（mm）；

选用立柱型材的截面特性

| 截面几何参数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选用型材号 | LZ_001 | 净截面面积（An） | 1699.35mm² |
| 型材材质 | 6063-T6 | 垂直于X轴腹板总厚度（t） | 6mm |
| 抗弯强度设计值（fa） | 150N/mm² | 绕X轴惯性矩（Ix） | 7570320mm4 |
| 抗剪强度设计值（τa） | 85N/mm² | 绕Y轴惯性矩（Iy） | 1191360mm4 |
| 型材弹性模量（E） | 70000N/mm² | 绕X轴净截面抵抗矩（Wnx1） | 79245mm3 |
| 型材线密度（γg） | 0.047582N/mm | 绕X轴净截面抵抗矩（Wnx2） | 77668mm3 |
| 型材壁厚 | 3mm | 受力面对中性轴的面积矩（Sx） | 50948mm3 |

塑性发展系数说明：

对于冷弯薄壁型钢龙骨，按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002，取1.00；

对于热轧型钢龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，取1.00；

此处取：γ = 1

立柱的抗弯强度计算

1） 立柱轴向拉力标准值：

式中：

—— 立柱轴向拉力标准值（N）；

—— 幕墙单位面积的自重标准值（N/mm²）；

——幕墙立柱计算间距（mm）；

——立柱跨度（mm）；

2） 立柱轴向拉力设计值：

立柱弯矩示意图：

3） 抗弯强度校核：

校核公式：（单跨简支(受拉)）

（JGJ102-2003）6.3.7

式中：

—— 立柱轴力设计值（N）；

—— 立柱弯矩设计值（N·mm）；

—— 立柱净截面面积（mm²）；

—— 在弯矩作用方向的净截面抵抗矩（mm3）；

—— 塑性发展系数：

对于冷弯薄壁型钢龙骨，按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002，取1.00；

对于热轧型钢龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，取1.00；

—— 型材的抗弯强度设计值，取150N/mm²；

则：

立柱抗弯强度满足要求！

立柱的抗剪计算

校核依据：

式中：

—— 立柱最大剪应力（N/mm²）；

—— 立柱抗剪强度设计值（N/mm²），6063-T6取值为85N/mm²；

—— 立柱型材受力面对中性轴的面积矩（mm3）；

—— 立柱型材截面惯性矩（mm4）；

—— 型材截面垂直于X轴腹板的截面总宽度（mm）；

（1）风荷载作用下剪力标准值（N）：

（2）风荷载作用下剪力设计值（N）：

（3）地震作用下剪力标准值（N）：

（4）地震作用下剪力设计值（N）：

（5）立柱所受剪力设计值组合，采用组合：

（6）立柱剪应力校核：

立柱抗剪强度满足要求！

立柱剪力示意图所示：

τmax= 7.639N/mm²

立柱剪力示意图

立柱的挠度计算

因为惯性矩预选是根据挠度限值计算的，所以只要选择的立柱惯性矩大于预选值，挠度就满足要求：

实际选用的型材惯性矩为：4

预选值为：4

实际挠度计算值为：

立柱挠度满足要求！

立柱在水平方向荷载作用下的挠度图如下图所示：

df= 27.074mm

立柱挠度图

四、幕墙横梁计算（铝型材）

基本参数

（1）横梁跨度为：B =1540mm；

（2）横梁上分格高度：H1= 1900mm；

（3）横梁下分格高度：H2= 1900mm；

（4）横梁计算高度：H = 1900mm；

（5）横梁材质：6063-T6铝型材；

（6）横梁的计算模型为简支梁，如下图所示：

横梁荷载计算

垂直于幕墙平面的水平方向荷载

由于垂直于幕墙平面的水平方向荷载在横梁上下部的荷载分布不同，故分别计算横梁上下部垂直于幕墙平面水平方向线荷载集度。根据横梁的跨度和高度判断垂直于幕墙平面的水平方向荷载分布形式（三角形或梯形）。

1） 横梁上部线荷载集度计算：

由于，采用三角形荷载分布

横梁上部荷载分布图

a. 横梁上部在风荷载作用下线荷载集度

风荷载线分布最大荷载集度标准值（N/mm）

风荷载线分布最大荷载集度设计值（N/mm）

b. 横梁上部在地震作用下线荷载集度

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102- 2003)第 5.3.4 条，垂直于幕墙平面的分布水平地震标准值可按下式计算：

水平地震作用线荷载集度标准值（N/mm）：

水平地震作用线荷载集度设计值（N/mm）

c. 幕墙所受荷载线集度组合设计值：

依据相关规范及设计资料，进行幕墙构件的承载力计算时，作用于幕墙上的风荷载和地震作用的组合系数分别如下：

风荷载组合系数：

地震作用组合系数：

幕墙所受荷载线集度组合设计值（N/mm）：

2） 横梁下部线荷载集度计算：

由于，采用三角形荷载分布

横梁下部荷载分布图

a. 横梁下部在风荷载作用下线荷载集度

风荷载线分布最大荷载集度标准值（N/mm）

风荷载线分布最大荷载集度设计值（N/mm）

b. 横梁下部在地震作用下线荷载集度

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102- 2003)第 5.3.4 条，垂直于幕墙平面的分布水平地震标准值可按下式计算：

水平地震作用线荷载集度标准值（N/mm）：

水平地震作用线荷载集度设计值（N/mm）

c. 幕墙所受荷载线集度组合设计值：

依据相关规范及设计资料，进行幕墙构件的承载力计算时，作用于幕墙上的风荷载和地震作用的组合系数分别如下：

风荷载组合系数：

地震作用组合系数：

幕墙所受荷载线集度组合设计值（N/mm）：

横梁的自重荷载

横梁自重荷载作用高度（mm），对挂式结构取横梁下分格高，对非挂式结构取横梁上分格高；

1） 横梁自重线荷载标准值（N/mm）

2） 横梁自重线荷载设计值（N/mm）

横梁的内力计算

垂直于幕墙平面的水平方向的内力计算值：

1） 垂直于幕墙平面的水平方向的弯矩设计值（N·mm）

式中：

—— 垂直于幕墙平面的水平方向的弯矩设计值（N·mm）

—— 横梁上部荷载弯矩设计值（N·mm）（按三角形分布）

—— 横梁下部荷载弯矩设计值（N·mm）（按三角形分布）

—— 横梁上部线荷载集度设计值（N/mm）

—— 横梁下部线荷载集度设计值（N/mm）

—— 横梁跨度（mm）

横梁在水平方向荷载作用下的弯矩图如下图所示：

M = 842313.266N·mm

横梁在水平荷载作用下的弯矩图

2） 垂直于幕墙平面的水平方向的剪力设计值（N）：

式中：

—— 垂直于幕墙平面的水平方向的剪力设计值（N）

—— 横梁上部荷载剪力设计值（N）（按三角形分布）

—— 横梁下部荷载剪力设计值（N）（按三角形分布）

横梁在水平方向荷载作用下的剪力图，如下图所示：

V = 1640.87N

横梁在水平荷载作用下的剪力图

横梁在重力荷载作用下的内力计算值：

1） 横梁在重力荷载作用下的弯矩设计值（N·mm）（按矩形分布）

式中：

—— 横梁在重力荷载作用下的弯矩设计值（N·mm）

—— 自重作用下的线荷载集度设计值（N/mm）

—— 横梁跨度（mm）

横梁在重力荷载作用下的弯矩图如下图所示：

M = 292892.6N·mm

横梁在重力荷载作用下的弯矩图

2） 横梁在重力荷载作用下的剪力设计值（N）（按矩形分布）：

横梁在重力荷载作用下的剪力图，如下图所示：

V = 760.76N

横梁在重力荷载作用下的剪力图

初选横梁材料的截面参数

1） 横梁截面抵抗矩初选公式为

式中：

—— 横梁截面抵抗矩初选值（mm3）

—— 弯矩组合设计值（N·mm）

—— 塑性发展系数，取值为1

—— 铝型材的抗弯强度设计值（N/mm²），取值为150N/mm²

得出：

同理：

2） 横梁截面惯性矩初选值为

—— 横梁在水平力标准值作用下的挠度限值（mm）；

—— 横梁在自重力标准值作用下的挠度限值（mm）；

GB/T21086-2007《建筑幕墙》5.1.1.2规定：

钢型材的相对挠度不应大于L/250，铝型材的相对挠度不应大于L/180，

对于构件式或单元幕墙还应满足绝对挠度限值要求（其它形式幕墙或外围护结构无绝对挠度限制），

当跨距≤4500mm时，绝对挠度不应该大于20mm；

当跨距＞4500mm时，绝对挠度不应该大于30mm；

GB/T21086-2007《建筑幕墙》[5.1.9，b]规定：

自重荷载标准值作用下挠度不应超过其跨度的1/500，并且不应大于3mm；

B/180 = 1540/180 = 8.556mm

B/500 = 1540/500 = 3.08mm

对本例取：

—— 风荷载作用下线荷载集度标准值（N/mm），此处取横梁上部与下部相加值；

—— 型材的弹性模量（N/mm²），对6063-T6取70000N/mm²；

—— 绕Y轴最小惯性矩（mm4）；

……(受风荷载与地震作用的挠度计算)

—— 绕X轴最小惯性矩（mm4）；

—— 横梁自重线荷载标准值（N/mm）；

……(自重作用下产生的挠度计算)

选用的横梁材料的截面特性

依据上述的立柱截面初选计算结果，所选型材为：6063-T6铝型材

型材抗弯强度设计值：

型材抗剪强度设计值：

型材弹性模量：

型材壁厚：3mm

塑性发展系数说明：

对于冷弯薄壁型钢龙骨，按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002，取1.00；

对于热轧型钢龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，均取1.00；

此处取：γ=1

| 截面几何参数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绕X轴惯性矩（Ix） | 1043070mm4 | 净截面面积（An） | 925.63mm² |
| 绕Y轴惯性矩（Iy） | 292280mm4 | 绕X轴面积矩（Sx） | 14107mm3 |
| 绕X轴净截面抵抗矩（Wnx1） | 23622mm3 | 绕Y轴面积矩（Sy） | 6346mm3 |
| 绕X轴净截面抵抗矩（Wnx2） | 14934mm3 | 垂直于X轴腹板截面总宽度（tx） | 6mm |
| 绕Y轴净截面抵抗矩（Wny1） | 14752mm3 | 垂直于Y轴腹板截面总宽度（ty） | 6mm |
| 绕Y轴净截面抵抗矩（Wny2） | 6468mm3 | 型材线密度（γg） | 0.025918N/mm |

横梁的截面校核

横梁的抗弯强度校核

按《玻璃幕墙工程技术规范》规定，横梁截面受弯承载力应符合下式要求：

（JGJ102-2003）6.2.4

式中：

—— 横梁绕截面x轴（平行于幕墙平面方向）的弯矩设计值（N·mm）；

—— 横梁绕截面y轴（垂直于幕墙平面方向）的弯矩设计值（N·mm）；

—— 横梁截面绕截面x轴（幕墙平面内方向）的净截面抵抗矩（mm3）；

—— 横梁截面绕截面y轴（垂直于幕墙平面方向）的净截面抵抗矩（mm3）；

—— 塑性发展系数，取值为1；

—— 型材抗弯强度设计值，取值为150N/mm²；

则：

横梁型材的抗弯强度满足要求！

横梁的抗剪强度校核

横梁截面抗剪承载力应符合下式要求（《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 6.2.5 条）：

（1）　              　　 （2）

式中：

—— 横梁水平方向（x轴）的剪力设计值（N）；

—— 横梁竖直方向（y轴）的剪力设计值（N）；

—— 横梁截面绕x轴的毛截面面积矩（mm3）；

—— 横梁截面绕y轴的毛截面面积矩（mm3）；

—— 横梁截面绕x轴的毛截面惯性矩（mm4）；

—— 横梁截面绕y轴的毛截面惯性矩（mm4）；

—— 横梁截面垂直于x轴腹板的截面总宽度（mm）；

—— 横梁截面垂直于y轴腹板的截面总宽度（mm）；

—— 型材抗剪强度设计值，取值为85N/mm²；

则：

横梁型材水平方向的抗剪强度满足要求！

横梁型材竖直方向的抗剪强度满足要求！

横梁的挠度校核

1） 横梁的水平方向挠度：

a. 横梁上部风荷载标准作用下挠度计算（三角形）：

b. 横梁下部风荷载标准作用下挠度计算（三角形）：

c. 横梁的水平方向挠度：

横梁水平方向的挠度满足要求！

横梁在水平方向荷载作用下的挠度图如下图所示：

df1= 5.778mm

横梁在水平方向荷载作用下的挠度图

2） 在自重标准值作用下横梁的挠度

横梁竖直方向的挠度满足要求！

横梁在竖直方向荷载作用下的挠度图如下图所示：

df2= 0.762mm

横梁在竖直方向荷载作用下的挠度图

五、连接件计算

基本参数

（1）幕墙立柱跨度：L=5200mm；

（2）龙骨材质：立柱为：6063-T6；横梁为：6063-T6；

（3）立柱与主体连接处钢角码壁厚：8mm；

（4）立柱与主体连接螺栓公称直径：12mm；

（5）立柱与横梁连接处角码厚度：5mm；

（6）横梁与角码连接螺栓公称直径：6mm；

（7）立柱与角码连接螺栓公称直径：6mm；

（8）立柱受力模型：单跨简支(受拉)；

（9）连接形式：

立柱与主体：螺栓连接

横梁与立柱：螺栓连接；

横梁与角码间连接

连接处螺栓强度计算：

横梁与角码通过螺栓连接，因此需要对连接部位的螺栓的抗剪强度进行验算，螺栓抗剪承载力设计值按下式计算：

式中：

—— 一个螺栓的抗剪承载力设计值（N）；

—— 每个螺栓的剪面数，此处取值为1；

—— 取螺栓杆直径，取值为6mm；

—— 螺栓的抗剪强度设计值，对M6 - 奥氏体不锈钢(A50)取190N/mm²；

则：

螺栓只受水平方向剪力，螺栓所受水平向的总剪力，即：

个

实际选取螺栓数为2个，满足要求！

连接部位横梁型材壁承压能力计算：

式中：

—— 连接部位幕墙横梁型材壁承压能力设计值（N）；

—— 横梁与角码连接螺栓数量：2个；

—— 螺栓公称直径：6mm；

—— 连接部位横梁壁厚：3mm；

—— 型材承压强度设计值，对横梁为6063-T6取240N/mm²；

横梁型材壁承压能力满足要求！

角码与立柱连接

连接处螺栓强度计算：

立柱与角码通过螺栓连接，因此需要对连接部位的螺栓的抗剪强度进行验算，螺栓抗剪承载力设计值按下式计算：

式中：

—— 一个螺栓的抗剪承载力设计值（N）；

—— 每个螺栓的剪切面数，此处连接为单剪，取值为1；

—— 取螺栓杆直径，取值为6mm；

—— 螺栓的抗剪强度设计值，对M6 - 奥氏体不锈钢(A50)取190 N/mm²。

则：

螺栓所受的剪力为：

式中：

—— 螺栓所受的总剪力（N）

—— 连接处水平剪力，其值为横梁所受水平向的剪力，即：

—— 连接处竖直向剪力，其值为横梁所受竖直向的剪力，即：

则：

所需螺栓的个数为：

个

实际选取螺栓数为2个，满足要求！

连接部位立柱型材壁承压能力计算：

式中：

—— 连接部位幕墙立柱型材壁承压能力设计值（N）；

—— 连接处螺栓个数：2个；

—— 螺栓公称直径：6mm；

—— 连接部位立柱壁厚：3mm；

—— 型材的承压强度设计值，对6063-T6取240N/mm²；

立柱型材壁承压能力满足要求！

角码壁抗承压能力计算：

角码的局部承压能力设计值为：

式中：

—— 连接部位角码壁承压能力设计值（N）；

—— 连接处螺栓个数：2个；

—— 螺栓公称直径：6mm；

—— 承压构件的较小总厚度，取值为5mm；

—— 型材的承压强度设计值，对6063-T5取185 N/mm²；

则：

角码壁抗压强度满足要求！

立柱与主结构连接

连接处螺栓强度计算：

立柱与主体通过螺栓连接，因此需要对连接部位的螺栓的抗剪强度进行验算，螺栓抗剪承载力设计值按下式计算：

式中：

—— 一个螺栓的抗剪承载力设计值（N）；

—— 每个螺栓的剪面数，此处取值为2；

—— 取螺栓杆直径，取值为12mm；

——螺栓连接的抗剪强度设计值，对M12 - 奥氏体不锈钢(A50)取175 N/mm²；

则：

螺栓所受的剪力为：

式中：

—— 螺栓所受的总剪力（N）；

—— 连接处水平总剪力，考虑到立柱下部采用插接方式，水平方向总剪力全部由上部节点承担，即：

—— 连接处竖直向剪力，其值为立柱所受竖直向的剪力，即：

则：

所需螺栓的个数为：

个

实际选取螺栓数为2个，满足要求！

立柱型材壁抗承压能力计算：

式中：

—— 立柱型材壁承压能力（N）；

—— 剪切面数：取2；

—— 连接处螺栓个数，即2个；

—— 螺栓公称直径：12mm；

—— 连接部位立柱壁厚：3mm；

—— 型材的承压强度设计值，对6063-T6取240N/mm²；

立柱型材壁抗承压能力计算满足要求！

角码壁抗承压能力计算：

角码的局部承压能力设计值为：

式中：

—— 角码型材的局部承压能力设计值（N）；

—— 每个螺栓的剪面数，此处取值为2；

—— 螺栓的个数，即2 个；

—— 连接螺栓公称直径12mm；

—— 承压构件的较小总厚度，取值为8mm；

——钢角码的承压强度设计值，对Q235取305 N/mm²；

则：

角码壁抗压强度满足要求！

立柱连接伸缩缝计算

为了适应幕墙温度变形以及施工调整的需要，立柱上下段通过插芯套装，留有一段空隙 —— 伸缩缝d，d值按下式计算：

式中：

—— 伸缩缝计算值（mm）；

—— 立柱材料的线膨胀系数，取0.0000235；

—— 极限温差，取27℃；

—— 立柱跨度（mm）；

—— 施工误差，取3mm；

—— 考虑其它作用的预留量，取2mm；

实际伸缩空隙d取18mm，满足要求！

幕墙转接件强度计算

只取一根转接件进行分析：

基本参数

（1）转接件断面面积：A = 750mm²；

（2）转接件断面抵抗矩：W = 15625mm3；

（3）转接件所受剪力：V = 3109.6N

（4）转接件所受轴向拉力：N = 13620.048N

（5）转接件所受弯矩：M = 248768N·mm

转接件的强度计算

校核依据：

上式中：

—— 转接件的抗弯强度（N/mm²）；

—— 转接件抗弯强度设计值，为215N/mm²；

—— 塑性发展系数，取1.05；

转接件强度满足要求！

注：长转接件采用双向长条孔连接，只能承受拉压力，无需校核，幕墙自重由短转接件承受。

六、幕墙埋件计算（土建预埋）

荷载信息

埋件承受立柱传递来的荷载相关信息如下：

（1）立柱的力学模型为：单跨简支(受拉)；

（2）立柱传递来的剪力设计值为：V = 3109.6N

（3）立柱传递来的轴向拉力设计值为：N = 13620.048N

埋件校核

本工程采用平板埋件（土建预埋），埋件固定主体结构上，预埋件由锚板和对称配置的直锚筋组成。

埋件参数

（1）混凝土强度等级为：C30

（2）埋件位置方式为：侧埋式

（3）锚筋材质为：HPB300

（4）锚筋直径为：12mm

（5）锚板厚度为：8mm

（6）钢筋配置层数为：2层

（7）每层配置的钢筋数为：2根

（8）埋件受力方式为：受拉

（9）锚筋中心距为：z = 110mm

（10）剪力作用点到埋件的距离：

（11）埋件所受弯矩设计值：

锚筋的总截面面积校核

由《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）C.0.1知：由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件，其锚筋的总截面面积应符合下列规定：

当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时，应分别按公式（C.0.1-1）和（C.0.1-2）计算，并取二者的较大值。

（JGJ102-2003  C.0.1-1）

（JGJ102-2003  C.0.1-2）

式中：

—— 锚筋的总截面面积（mm²）；

—— 剪力设计值（N）；

—— 法向拉力设计值（N）；

—— 弯矩设计值（N·mm）；

—— 钢筋层数影响系数，二层取1.0，三层取0.9，四层取0.85；

—— 钢筋受剪承载力系数，大于0.7时，取0.7；

—— 锚板弯曲变形折减系数；

—— 钢筋直径（mm），取值为 d = 12mm；

—— 锚板厚度（mm），取值为 t = 8mm；

—— 沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离，取值为z = 110 mm；

—— 混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm²），取值为14.3N/mm²；

—— 锚筋抗拉强度设计值（N/mm²），取值为270N/mm²；

其中：

则：

锚筋实际总截面面积为：

锚筋的总截面面积满足要求！

锚固长度的校核

由《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）C.0.5 知：受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度应符合下列要求：

当计算中充分利用锚筋的抗拉强度时，且考虑抗震因素，其锚固长度应按照下式计算：

式中：

—— 受拉钢筋锚固长度（mm）；

—— 混凝土轴心抗拉强度设计值（N/mm²），按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定采用，当混凝土强度高于C60时，按C60取值；

—— 锚筋公称直径（mm）；

—— 锚筋的外形系数，光圆钢筋取 0.16，带肋钢筋取 0.14；

则：

根据《玻璃幕墙工程技术规范》附录C.0.5第3条规定：当锚筋的拉应力设计值小于钢筋抗拉强度设计值，其锚固长度可适当减小，但不应小于15倍锚固钢筋直径。

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.3.3条规定：当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时，可取为基本锚固长度的60%。

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.3.1条还规定：受拉钢筋的锚固长度且不应小于200mm。

实际选用的锚筋长度为250mm；

锚筋的锚固长度满足要求！

混凝土抗压强度校核

作用在埋板上的反力：V = 3109.6N       　N = 13620.048N       　M = 248768N·mm

埋板尺寸：

混凝土抗压强度：

钢筋抗拉强度：

钢弹性模量：206000 N/mm²

混凝土弹性模量：30000N/mm²（C30）

钢弹性模量与混凝土弹性模量比值：

受压区面积的宽度：

由弯矩产生的压力：

最大压应力：

，混凝土抗压强度满足要求！

埋板强度校核

将锚筋作为支座，埋板可简化为简支梁结构，将最大弯矩位于锚筋处，受到混凝土的反作用力。

锚板厚度：8mm

最大压应力：

锚筋中心到埋板边缘距离：

锚筋处的最大压应力：

取1mm宽带状作为分析对象：

最大弯矩：

埋板许用弯曲应力：

埋板最小计算厚度：

t ≤ 8mm，埋板校核满足要求！

焊缝计算

基本参数

1） 焊缝形式：L型角焊；

2） 焊缝有效厚度：

—— 焊缝有效厚度（mm）；

—— 焊角高度（mm）；

3） 焊缝的有效截面面积：

—— 焊缝总面积（mm²）；

—— 竖向焊缝长度（mm）；

—— 横向焊缝长度（mm）；

4） 焊缝截面抵抗矩及惯性矩计算：

—— 截面惯性矩（mm4）；

—— 截面抵抗距（mm3）；

—— 三角焊缝中性轴位置(水平焊缝到中性轴距离)（mm）；

35.554mm

焊缝校核计算

校核依据：

双转接件时：　      （GB50017-2017  11.2.2-3）

单转接件时：　         （GB50017-2017  11.2.2-3）

式中：

—— 按焊缝有效截面计算，垂直于焊缝长度方向的应力（N/mm²）；

—— 正面角焊缝的强度设计值增大系数，取1.22；

—— 按焊缝有效截面计算，沿焊缝长度方向的剪应力（N/mm²）；

—— 角焊缝的强度设计值（N/mm²）；

焊缝强度满足要求！

七、幕墙胶类、紧固件计算

基本参数

（1）板块分格尺寸：宽×高=B×H=1540mm×1900mm；

（2）幕墙类型：横隐竖明玻璃幕墙；

（3）年度温差：27℃；

（4）螺栓型号：M6-普通碳钢(C级)；

硅酮结构密封胶粘结厚度示意图

结构胶的宽度计算

1） 水平荷载作用下结构胶粘结宽度：

a. 玻璃与铝框间：

（JGJ102-2003   5.6.3-2）

式中：

—— 风荷载和地震作用下结构胶粘结宽度最小值（mm）；

—— 作用在计算单元上的风荷载设计值（N/mm²）；

—— 作用在计算单元上的地震作用设计值（N/mm²）；

—— 玻璃分格短边长（mm）；

—— 结构胶的短期强度允许值，取0.2N/mm²；

b. 玻璃与玻璃间：

2） 自重效应分析：

自重荷载由横向支撑板承受，作用力对结构硅酮胶没有影响；

玻璃与铝框间实际胶缝宽度取16mm；

玻璃与玻璃间实际胶缝宽度取12mm。

结构胶的厚度计算

1） 玻璃与铝框间温度作用下结构胶粘结厚度：

—— 在年温差作用下玻璃与玻璃附框型材相对位移量（mm）；

—— 玻璃板块高度（mm）；

—— 年温差：27℃

—— 铝型材线膨胀系数：0.0000235；

—— 玻璃线膨胀系数：0.00001；

—— 温度作用下结构胶粘结厚度计算值（mm）；

—— 温度作用下结构硅酮密封胶的变位承受能力：10%

玻璃与铝框间实际胶缝厚度取9mm；

玻璃与玻璃间实际胶缝厚度取12mm。

结构胶设计总结

按5.6.1[JGJ102-2003]规定，硅酮结构胶还需要满足下面要求：

（1）粘接宽度≥7mm；

（2）12mm≥粘接厚度≥6mm；

（3）粘接宽度大于厚度，但不宜大于厚度的2倍；

综合上面计算结果，本工程设计中：

玻璃与铝框间结构胶满足规范要求！

玻璃与玻璃间结构胶满足规范要求！

耐候密封胶胶缝计算

耐候密封胶胶缝的宽度按下式计算：

式中：

—— 耐候密封胶粘结宽度（mm）；

—— 板块材料的线膨胀系数，取值为：0.00001；

—— 极限温差，取值为：27℃；

—— 板块高度（mm），取值为：1900mm；

—— 硅酮结构密封胶的变位承载能力：25%

—— 施工偏差，取值为：3mm；

—— 考虑其它作用的预留量，取值为：2mm；

则：

耐候密封胶的实际胶缝宽度为16mm。

耐候密封胶的胶缝宽度满足要求！

玻璃镶嵌槽紧固螺钉抗拉强度计算

板块承受水平总拉力计算：

—— 板块承受水平总拉力（N）；

—— 分格宽度（mm）；

—— 分格高度（mm）；

—— 板块水平荷载设计值（N/mm²）；

紧固螺钉抗拉强度计算：

—— 螺栓连接的抗拉强度设计值，对M6-普通碳钢(C级)取170N/mm²；

—— 螺栓有效直径：5.061833mm；

—— 螺栓抗拉承载能力设计值（N）；

—— 周边紧固螺栓个数：

个

实际取11个，满足要求！

八、副框及螺栓、承托件的计算

玻璃副框计算

基本参数

（1）玻璃分格：B × H = 1540mm×1900mm；

（2）组成玻璃板块的玻璃总厚度：t1= 12mm；

（3）副框总周长：S = 7000mm；

（4）副框计算部分总厚度：a = 4mm；

（5）副框材料：6063-T5；

玻璃副框与承托件示意图：

副框抗拉强度校核

校核依据：

式中：

—— 作用在板块上的水平总荷载（N）；

—— 承受荷载的断面总面积（mm²）；

—— 副框材料的抗弯强度设计值，对6063-T5，取90N/mm²；

—— 玻璃板块整体荷载组合设计值（N/mm²），根据前面玻璃计算可得：

带入数据，得：

副框的抗拉强度满足要求！

副框抗剪强度校核

校核依据：

式中：

—— 作用在副框上的的垂直总剪力（N），由玻璃自身重量和结构胶、分子筛、胶条等组成，实际计算中只取玻璃自重，其他部分可忽略；

—— 承受剪切荷载的断面总面积（mm²）；

—— 副框材料的抗剪强度设计值，对6063-T5，取55N/mm²；

另：

—— 玻璃的体积密度，为0.0000256N/mm3；

带入数据，得：

副框的抗剪强度满足要求！

玻璃承托件计算

基本参数

（1）玻璃分格：B×H = 1540×1900；

（2）承托件承载的玻璃总厚度：t2= 12mm；

（3）承托件厚度：t = 3mm；

（4）单个承托件总长度：L = 100mm；

（5）承托件受力点到根部距离：e = 11mm；

（6）承托件总悬臂尺寸：w = 20mm；

（7）每板块下承托件数量：n = 2；

（8）计算模型：近似按集中荷载悬臂梁计算；

（9）承托件材料：6063-T5；

承托件抗弯强度校核

校核依据：

式中：

—— 玻璃自重作用下在每个承托件根部产生的弯矩（N·mm）；

—— 在弯矩作用方向的净截面抗弯矩（mm3）；

—— 材料的抗弯强度设计值，对6063-T5，取90N/mm²；

另：

—— 每板块所受自重荷载设计值（N）；

—— 玻璃的体积密度，为0.0000256N/mm3；

承托件的抗弯强度满足要求！

承托件挠度校核

校核依据，按悬臂梁的挠度计算公式：

式中：

—— 玻璃自重作用下在承托件悬臂端产生的最大挠度（mm）；

—— 每个承托件所受自重标准值（N）；

—— 承托件弹性模量，对6063-T5，为70000N/mm²；

—— 作用方向的截面惯性矩（mm4）；

—— 悬臂梁的挠度限值（mm）；

另：

—— 每板块所受自重荷载设计值（N）；

承托件的悬臂端挠度满足要求！

第三章、铝单板金属幕墙结构计算

一、幕墙系统承受荷载计算

水平风荷载计算

按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）附表 E.5（全国各城市的雪压和风压值表）可知：海口地区，按50年重现期，取基本风压值为：

该幕墙工程的计算标高为 ：18.9 m，地面粗糙度类别为：B类地形。按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）可得：

阵风系数：

风压高度变化系数：

面板风载荷计算（直接承受风载荷）

1） 面板风荷载标准值：

按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）要求，视金属面板为直接承受风荷载的围护构件，体型系数不进行折减，故此，本工程（封闭式建筑物）墙面负压区体型系数取值为：

按规范JGJ102-2003中5.3.2规定，金属面板风荷载标准值应按下式计算，并且不应小于0.001N/mm²；

2） 面板风荷载设计值：

作用于幕墙上的风荷载设计值为：

—— 作用在幕墙上的风荷载设计值；

—— 风荷载分项系数；

按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）第 8.2.9 条取风荷载分项系数为：1.5；

因此，作用在幕墙上的风荷载设计值为：

支撑结构风载荷计算（非直接承受风载荷）

1） 支撑结构风荷载标准值：

支撑结构的从属面积：

按《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）第8.3.4条，当从属面积大于1m²小于25m²时，墙面和绝对值大于1.0的屋面局部体型系数可采用对数插值，即按下式计算局部体型系数：

支撑结构(非直接承受风荷载)的局部风压体型系数取值为：

按规范JGJ102-2003中5.3.2规定，风荷载标准值应按下式计算，并且不应小于0.001N/mm²；

2） 支撑结构风荷载设计值：

作用于幕墙上的风荷载设计值为：

—— 作用在幕墙上的风荷载设计值；

— —  风荷载分项系数；

按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）第 8.2.9 条取风荷载分项系数为：1.5；

因此，作用在幕墙上的风荷载设计值为：

垂直于幕墙平面的分布水平地震作用计算：

垂直于幕墙平面的分布水平地震标准值计算：

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 5.3.4 条，垂直于幕墙平面的分布水平地震标准值可按下式计算：

式中：

—— 垂直于幕墙平面的分布水平地震标准值（N/mm²）；

—— 动力放大系数，可取 5.0；

—— 水平地震影响系数最大值，本工程取值为：0.24；

—— 幕墙构件（仅包括面板）的重力荷载标准值（N）；

—— 幕墙平面面积（m²）。

垂直于幕墙平面的分布水平地震设计值计算：

垂直于幕墙平面的分布水平地震设计值为：

—— 水平地震作用分项系数；

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 5.4.2 条取地震作用项系数为：1.3；

—— 水平地震作用设计值（N/mm²）。

二、铝单板的选用与校核

基本参数

（1）板块分格尺寸：a×b=1400mm×1900mm；

（2）铝单板厚度：t=3mm；

模型简图为：

铝单板荷载计算

1） 板块自重：

—— 板块单位面积自重 （N/mm²）；

—— 板块厚度（mm）；

—— 铝单板的体积密度（N/mm3）；

2） 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用：

式中：

—— 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用 （N/mm²）；

—— 动力放大系数,取5；

—— 水平地震影响系数最大值，取0.24；

—— 铝单板单位面积自重 （N/mm²）；

3） 作用在板块上的风荷载及地震作用荷载组合：

用于强度计算时，采用设计值组合：　   （JGJ102-2003  5.4.1）

标准值组合：

用于挠度计算时，采用标准值： 　        （JGJ102-2003  5.4.1）

B板的强度、挠度校核

1） 强度校核

校核依据：

（JGJ133-2001  5.4.3）

式中：

—— 板块在组合荷载作用下的板中最大应力设计值（N/mm²）；

—— 铝单板弯矩系数，按边长比a/b查表，得m = 0.1212；

—— 作用在幕墙上的荷载组合设计值（N/mm²）；

—— 铝单板分格的短边边长（mm）；

—— 铝单板分格的长边边长（mm）；

—— 铝单板的折减系数；

—— 铝单板的厚度（mm）；

—— 铝单板抗弯强度 （N/mm²）；

首先按下面公式计算θ值：

（JGJ133-2001  5.4.3-3）

式中：

—— 计算参数；

—— 作用在板块上的荷载组合标准值（N/mm²）；

—— 铝单板分格的短边长度（mm）；

—— 铝单板的弹性模量（N/mm²）；

—— 铝单板的厚度（mm）；

按系数θ，查表[JGJ133-2001]5.4.3，η = 0.9177；

板块强度满足要求！

2） 挠度校核

校核依据：

（JGJ102-2003  6.1.3-2）

式中：

—— 铝单板挠度计算值（mm）；

—— 铝单板挠度的折减系数，按查表，为0.92 ；

—— 铝单板挠度系数，按边长比a/b查表，得μ = 0.00504；

—— 风荷载标准值（N/mm²）

—— 短边尺寸（mm）；

—— 弯曲刚度(N·mm)；

—— 许用挠度，取短边长的1/60，为7.917mm；

其中：

（JGJ102-2003  6.1.3-1）

式中：

—— 铝单板的弹性模量 （N/mm²）；

—— 铝单板的厚度（mm）；

—— 铝单板材料泊松比，为0.3；

板块挠度满足要求！

C板的强度、挠度校核

1） 强度校核

校核依据：

（JGJ133-2001  5.4.3）

式中：

—— 板块在组合荷载作用下的板中最大应力设计值（N/mm²）；

—— 铝单板弯矩系数，按边长比a/b查表，得m = 0.0843 ；

—— 作用在幕墙上的荷载组合设计值（N/mm²）；

—— 铝单板分格的短边边长（mm）；

—— 铝单板分格的长边边长（mm）；

—— 铝单板的折减系数；

—— 铝单板的厚度（mm）；

—— 铝单板抗弯强度（N/mm²）；

首先按下面公式计算θ值：

（JGJ133-2001  5.4.3-3）

式中：

—— 计算参数；

—— 作用在板块上的荷载组合标准值（N/mm²）；

—— 铝单板分格的短边长度（mm）；

—— 铝单板的弹性模量（N/mm²）；

—— 铝单板的厚度（mm）；

按系数θ，查表[JGJ133-2001]5.4.3，η = 0.9177 ；

板块强度满足要求！

2） 挠度校核

校核依据：

（JGJ102-2003  6.1.3-2）

式中：

—— 铝单板挠度计算值（mm）；

—— 铝单板挠度的折减系数，按查表，为0.92；

—— 铝单板挠度系数，按边长比a/b查表，得μ = 0.00261；

—— 短边尺寸 （mm）；

—— 弯曲刚度 (N·mm)；

—— 许用挠度，取短边长的1/60，为7.917mm；

其中：

（JGJ102-2003  6.1.3-1）

式中：

—— 铝单板的弹性模量 （N/mm²）；

—— 铝单板的厚度（mm）；

—— 铝单板材料泊松比，为0.3；

板块挠度满足要求！

铝单板的加强肋(支座)强度、挠度校核

1） 强度校核

校核依据：

a. 支座弯矩计算：

因为，所以肋承受的是梯形荷载；

式中：

—— 支座中点弯矩计算值()；

—— 作用在肋上的水平线荷载集度设计值（N/mm²）；

—— 板分格的短边边长（mm）；

—— 板格宽度（mm）；

b. 支座的抗弯强度计算：

—— 支座跨中最大应力设计值（N/mm²）；

—— 加强肋的截面抵抗矩（mm3）；

—— 塑性发展系数：

对于冷弯薄壁型钢龙骨，按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002，取1.00；

对于热轧型钢龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，取1.00；

此处取：γ = 1.05；

加强肋（支座）强度满足要求！

2） 挠度校核

校核依据：

式中：

—— 支座的挠度计算值（mm）；

—— 作用在肋上的水平线荷载集度标准值（N/mm²）；

—— 支座的跨度（mm）；

—— 支座材料（Q235）的弹性模量：206000N/mm²；

—— 支座材料的惯性矩（mm4）；

—— 支座的极限挠度，取跨度的1/180，为7.778mm；

加强肋（支座）挠度满足要求！

三、幕墙立柱计算(钢型材)

基本参数

（1）力学模型：双跨梁；

（2）立柱跨度：L=2600mm，短跨L1=1200mm，长跨L2=1400mm；

（3）立柱左分格宽：1900mm；立柱右分格宽：1900mm；

（4）立柱计算间距：B = 1900mm；

（5）立柱材质：Q235钢型材；

本处幕墙立柱按双跨梁力学模型进行设计计算，受力模型如下：

立柱型材选材计算

1） 风荷载作用的线荷载集度（按矩形分布）：

风荷载线分布最大荷载集度标准值（N/mm）

式中：

—— 风荷载标准值（N/mm²）；

—— 幕墙立柱计算间距（mm）；

风荷载线分布最大荷载集度设计值（N/mm）

2） 水平地震作用线荷载集度（按矩形分布）：

垂直于面板平面的分布水平地震作用标准值

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 5.3.4 条，垂直于幕墙平面的分布水平地震标准值可按下式计算：

式中：

—— 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值（N/mm²）

—— 动力放大系数，可取 5；

—— 水平地震影响系数最大值，按表5.3.4采用，本工程取值为：0.24；

—— 金属幕墙构件（含面板和框架）的重力荷载标准值（N/mm²）

则：

水平地震作用线荷载集度标准值（N/mm）：

水平地震作用线荷载集度设计值（N/mm）：

3） 幕墙所受线荷载集度组合设计值：

依据相关规范及设计资料，进行幕墙构件的承载力计算时，作用于幕墙上的风荷载和地震作用的组合系数分别如下：

风荷载组合系数：

地震作用组合系数：

幕墙所受线荷载集度组合设计值（N/mm）：

幕墙所受线荷载集度标准值（N/mm）：

4） 求支座反力及最大弯矩：

由双跨梁弯矩图可知，两支点0，2处弯矩为零，中支点弯矩最大为，而在均布荷载作用下，最大挠度在长跨内出现。

—— 中支座弯矩（N·mm）；

—— 中支座反力（N）；

确定材料的截面参数

1）  截面的型材惯性矩要求：

查《建筑结构静力计算手册》第二版表3-9附注说明：

其中：

代入

式中：

—— 按规范要求，立柱的挠度限值（mm）；

—— 风荷载线荷载集度标准值（N/mm）；

—— 长跨长度（mm）；

—— 型材的弹性模量（N/mm²），对Q235取206000N/mm²；

—— 材料需满足的绕X轴最小惯性矩（mm4）；

JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》规定：当跨度≤7500mm时，

钢型材的相对挠度不应大于L/300，铝型材的相对挠度不应大于L/180，

钢型材绝对挠度不应该大于15mm，铝型材绝对挠度不应该大于20mm；

当跨度大于7500mm时，钢型材挠度限值为L/500；

对本例取：

代入上式：

2） 截面的型材抵抗矩要求：

式中：

—— 立柱净截面抵抗矩预选值（mm3）；

—— 弯矩组合设计值（N·mm），即；

—— 塑性发展系数：

对于冷弯薄壁型钢龙骨，按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002，取1.00；

对于热轧型钢龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，取1.00；

—— 型材抗弯强度设计值（N/mm3），对Q235取215N/mm3；

选用立柱型材的截面特性

| 截面几何参数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选用型材号 | F50*4方钢管 | 净截面面积（An） | 694.796mm² |
| 型材材质 | Q235 | 垂直于X轴腹板总厚度（t） | 8mm |
| 抗弯强度设计值（fa） | 215N/mm² | 绕X轴惯性矩（Ix） | 237360mm4 |
| 抗剪强度设计值（τa） | 125N/mm² | 绕Y轴惯性矩（Iy） | 237360mm4 |
| 型材弹性模量（E） | 206000N/mm² | 绕X轴净截面抵抗矩（Wnx1） | 9494mm3 |
| 型材线密度（γg） | 0.054541N/mm | 绕X轴净截面抵抗矩（Wnx2） | 9494mm3 |
| 型材壁厚 | 4mm | 受力面对中性轴的面积矩（Sx） | 5864mm3 |

塑性发展系数说明：

对于冷弯薄壁型钢龙骨，按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002，取1.00；

对于热轧型钢龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，取1.00；

此处取：γ = 1.05

立柱的抗弯强度计算

1） 立柱轴向拉力标准值：

式中：

—— 立柱轴向拉力标准值（N）；

—— 幕墙单位面积的自重标准值（N/mm²）；

——幕墙立柱计算间距（mm）；

——立柱跨度（mm）；

2） 立柱轴向拉力设计值：

立柱弯矩示意图：

3） 抗弯强度校核：

校核公式：（双跨梁）

（JGJ102-2003）6.3.7

式中：

—— 立柱轴力设计值（N）；

—— 立柱弯矩设计值（N·mm）；

—— 立柱净截面面积（mm²）；

—— 在弯矩作用方向的净截面抵抗矩（mm3）；

—— 塑性发展系数：

对于冷弯薄壁型钢龙骨，按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002，取1.00；

对于热轧型钢龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，取1.00；

—— 型材的抗弯强度设计值，取215N/mm²；

则：

立柱抗弯强度满足要求！

立柱的抗剪计算

式中：

—— 立柱最大剪应力计算值（N/mm²）；

—— 立柱抗剪强度设计值（N/mm²），Q235取值为125N/mm²；

—— 立柱所受剪力（N）；

—— 立柱型材受力面对中性轴的面积矩（mm3）；

—— 立柱型材截面惯性矩（mm4）；

—— 型材截面垂直于X轴腹板的截面总宽度（mm）；

（1）求中支座剪力设计值，采用组合：

取V = 4482.957N

（2）立柱剪应力校核：

立柱抗剪强度满足要求！

立柱剪力示意图所示：

τmax= 13.844N/mm²

立柱剪力示意图

立柱的挠度计算

因为惯性矩预选是根据挠度限值计算的，所以只要选择的立柱惯性矩大于预选值，挠度就满足要求：

实际选用的型材惯性矩为：4

预选值为：4

实际挠度计算值为：

立柱挠度满足要求！

立柱在水平方向荷载作用下的挠度图如下图所示：

df= 1.539mm

立柱挠度图

四、幕墙横梁计算（钢型材）

基本参数

（1）横梁跨度为：B =1900mm；

（2）横梁上分格高度：H1= 1200mm；

（3）横梁下分格高度：H2= 1400mm；

（4）横梁计算高度：H = 1300mm；

（5）横梁材质：Q235钢型材；

（6）横梁的计算模型为简支梁，如下图所示：

横梁荷载计算

垂直于幕墙平面的水平方向荷载

由于垂直于幕墙平面的水平方向荷载在横梁上下部的荷载分布不同，故分别计算横梁上下部垂直于幕墙平面水平方向线荷载集度。根据横梁的跨度和高度判断垂直于幕墙平面的水平方向荷载分布形式（三角形或梯形）。

1） 横梁上部线荷载集度计算：

由于，采用梯形荷载分布

横梁上部荷载分布图

a. 横梁上部在风荷载作用下线荷载集度

风荷载线分布最大荷载集度标准值（N/mm）

风荷载线分布最大荷载集度设计值（N/mm）

b. 横梁上部在地震作用下线荷载集度

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102- 2003)第 5.3.4 条，垂直于幕墙平面的分布水平地震标准值可按下式计算：

水平地震作用线荷载集度标准值（N/mm）：

水平地震作用线荷载集度设计值（N/mm）

c. 幕墙所受荷载线集度组合设计值：

依据相关规范及设计资料，进行幕墙构件的承载力计算时，作用于幕墙上的风荷载和地震作用的组合系数分别如下：

风荷载组合系数：

地震作用组合系数：

幕墙所受荷载线集度组合设计值（N/mm）：

2） 横梁下部线荷载集度计算：

由于，采用梯形荷载分布

横梁下部荷载分布图

a. 横梁下部在风荷载作用下线荷载集度

风荷载线分布最大荷载集度标准值（N/mm）

风荷载线分布最大荷载集度设计值（N/mm）

b. 横梁下部在地震作用下线荷载集度

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102- 2003)第 5.3.4 条，垂直于幕墙平面的分布水平地震标准值可按下式计算：

水平地震作用线荷载集度标准值（N/mm）：

水平地震作用线荷载集度设计值（N/mm）

c. 幕墙所受荷载线集度组合设计值：

依据相关规范及设计资料，进行幕墙构件的承载力计算时，作用于幕墙上的风荷载和地震作用的组合系数分别如下：

风荷载组合系数：

地震作用组合系数：

幕墙所受荷载线集度组合设计值（N/mm）：

横梁的自重荷载

横梁自重荷载作用高度（mm），对挂式结构取横梁下分格高，对非挂式结构取横梁上分格高；

1） 横梁自重线荷载标准值（N/mm）

2） 横梁自重线荷载设计值（N/mm）

横梁的内力计算

垂直于幕墙平面的水平方向的内力计算值：

1） 垂直于幕墙平面的水平方向的弯矩设计值（N·mm）

式中：

—— 垂直于幕墙平面的水平方向的弯矩设计值（N·mm）

—— 横梁上部荷载弯矩设计值（N·mm）（按梯形分布）

—— 横梁下部荷载弯矩设计值（N·mm）（按梯形分布）

—— 横梁上部线荷载集度设计值（N/mm）

—— 横梁下部线荷载集度设计值（N/mm）

—— 横梁跨度（mm）

横梁在水平方向荷载作用下的弯矩图如下图所示：

M = 1325511.667N·mm

横梁在水平荷载作用下的弯矩图

2） 垂直于幕墙平面的水平方向的剪力设计值（N）：

式中：

—— 垂直于幕墙平面的水平方向的剪力设计值（N）

—— 横梁上部荷载剪力设计值（N）（按梯形分布）

—— 横梁下部荷载剪力设计值（N）（按梯形分布）

横梁在水平方向荷载作用下的剪力图，如下图所示：

V = 2175.8N

横梁在水平荷载作用下的剪力图

横梁在重力荷载作用下的内力计算值：

1） 横梁在重力荷载作用下的弯矩设计值（N·mm）（按矩形分布）

式中：

—— 横梁在重力荷载作用下的弯矩设计值（N·mm）

—— 自重作用下的线荷载集度设计值（N/mm）

—— 横梁跨度（mm）

横梁在重力荷载作用下的弯矩图如下图所示：

M = 211185N·mm

横梁在重力荷载作用下的弯矩图

2） 横梁在重力荷载作用下的剪力设计值（N）（按矩形分布）：

横梁在重力荷载作用下的剪力图，如下图所示：

V = 444.6N

横梁在重力荷载作用下的剪力图

初选横梁材料的截面参数

1） 横梁截面抵抗矩初选公式为

式中：

—— 横梁截面抵抗矩初选值（mm3）

—— 弯矩组合设计值（N·mm）

—— 塑性发展系数，取值为1.05

—— 钢型材的抗弯强度设计值（N/mm²），取值为215N/mm²

得出：

同理：

2） 横梁截面惯性矩初选值为

—— 横梁在水平力标准值作用下的挠度限值（mm）；

—— 横梁在自重力标准值作用下的挠度限值（mm）；

JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》规定：当跨度≤7500mm时，

钢型材的相对挠度不应大于L/300，铝型材的相对挠度不应大于L/180，

钢型材绝对挠度不应该大于15mm，铝型材绝对挠度不应该大于20mm；

当跨度大于7500mm时，钢型材挠度限值为L/500；

GB/T21086-2007《建筑幕墙》[5.1.9，b]规定：

自重荷载标准值作用下挠度不应超过其跨度的1/500，并且不应大于3mm；

B/300 = 1900/300 = 6.333mm

B/500 = 1900/500 = 3.8mm

对本例取：

—— 风荷载作用下线荷载集度标准值（N/mm），此处取横梁上部与下部相加值；

—— 型材的弹性模量（N/mm²），对Q235取206000N/mm²；

—— 绕Y轴最小惯性矩（mm4）；

……(受风荷载与地震作用的挠度计算)

—— 绕X轴最小惯性矩（mm4）；

—— 横梁自重线荷载标准值（N/mm）；

……(自重作用下产生的挠度计算)

选用的横梁材料的截面特性

依据上述的立柱截面初选计算结果，所选型材为：Q235钢型材

型材抗弯强度设计值：

型材抗剪强度设计值：

型材弹性模量：

型材壁厚：4mm

塑性发展系数说明：

对于冷弯薄壁型钢龙骨，按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002，取1.00；

对于热轧型钢龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，均取1.00；

此处取：γ=1.05

| 截面几何参数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绕X轴惯性矩（Ix） | 261500mm4 | 净截面面积（An） | 736mm² |
| 绕Y轴惯性矩（Iy） | 261500mm4 | 绕X轴面积矩（Sx） | 6360mm3 |
| 绕X轴净截面抵抗矩（Wnx1） | 10460mm3 | 绕Y轴面积矩（Sy） | 6360mm3 |
| 绕X轴净截面抵抗矩（Wnx2） | 10460mm3 | 垂直于X轴腹板截面总宽度（tx） | 8mm |
| 绕Y轴净截面抵抗矩（Wny1） | 10460mm3 | 垂直于Y轴腹板截面总宽度（ty） | 8mm |
| 绕Y轴净截面抵抗矩（Wny2） | 10460mm3 | 型材线密度（γg） | 0.057776N/mm |

横梁的截面校核

横梁的抗弯强度校核

按《玻璃幕墙工程技术规范》规定，横梁截面受弯承载力应符合下式要求：

（JGJ102-2003）6.2.4

式中：

—— 横梁绕截面x轴（平行于幕墙平面方向）的弯矩设计值（N·mm）；

—— 横梁绕截面y轴（垂直于幕墙平面方向）的弯矩设计值（N·mm）；

—— 横梁截面绕截面x轴（幕墙平面内方向）的净截面抵抗矩（mm3）；

—— 横梁截面绕截面y轴（垂直于幕墙平面方向）的净截面抵抗矩（mm3）；

—— 塑性发展系数，取值为1.05；

—— 型材抗弯强度设计值，取值为215N/mm²；

则：

横梁型材的抗弯强度满足要求！

横梁的抗剪强度校核

横梁截面抗剪承载力应符合下式要求（《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 6.2.5 条）：

（1）　              　　 （2）

式中：

—— 横梁水平方向（x轴）的剪力设计值（N）；

—— 横梁竖直方向（y轴）的剪力设计值（N）；

—— 横梁截面绕x轴的毛截面面积矩（mm3）；

—— 横梁截面绕y轴的毛截面面积矩（mm3）；

—— 横梁截面绕x轴的毛截面惯性矩（mm4）；

—— 横梁截面绕y轴的毛截面惯性矩（mm4）；

—— 横梁截面垂直于x轴腹板的截面总宽度（mm）；

—— 横梁截面垂直于y轴腹板的截面总宽度（mm）；

—— 型材抗剪强度设计值，取值为125N/mm²；

则：

横梁型材水平方向的抗剪强度满足要求！

横梁型材竖直方向的抗剪强度满足要求！

横梁的挠度校核

1） 横梁的水平方向挠度：

a. 横梁上部风荷载标准作用下挠度计算（梯形）：

b. 横梁下部风荷载标准作用下挠度计算（梯形）：

c. 横梁的水平方向挠度：

横梁水平方向的挠度满足要求！

横梁在水平方向荷载作用下的挠度图如下图所示：

df1= 5.481mm

横梁在水平方向荷载作用下的挠度图

2） 在自重标准值作用下横梁的挠度

横梁竖直方向的挠度满足要求！

横梁在竖直方向荷载作用下的挠度图如下图所示：

df2= 1.134mm

横梁在竖直方向荷载作用下的挠度图

五、连接件计算

基本参数

（1）幕墙立柱跨度：L=2600mm，短跨L1=1200mm，长跨L2=1400mm；

（2）龙骨材质：立柱为：Q235；横梁为：Q235；

（3）立柱与主体连接处钢角码壁厚：6mm；

（4）立柱与主体连接螺栓公称直径：12mm；

（5）立柱与横梁连接处角码厚度：5mm；

（6）横梁与角码连接螺栓公称直径：6mm；

（7）立柱与角码连接螺栓公称直径：6mm；

（8）立柱受力模型：双跨梁；

（9）连接形式：

立柱与主体：焊接

横梁与立柱：螺栓连接；

横梁与角码间连接

连接处螺栓强度计算：

横梁与角码通过螺栓连接，因此需要对连接部位的螺栓的抗剪强度进行验算，螺栓抗剪承载力设计值按下式计算：

式中：

—— 一个螺栓的抗剪承载力设计值（N）；

—— 每个螺栓的剪面数，此处取值为1；

—— 取螺栓杆直径，取值为6mm；

—— 螺栓的抗剪强度设计值，对M6 - 奥氏体不锈钢(A50)取175N/mm²；

则：

螺栓只受水平方向剪力，螺栓所受水平向的总剪力，即：

个

实际选取螺栓数为2个，满足要求！

连接部位横梁型材壁承压能力计算：

式中：

—— 连接部位幕墙横梁型材壁承压能力设计值（N）；

—— 横梁与角码连接螺栓数量：2个；

—— 螺栓公称直径：6mm；

—— 连接部位横梁壁厚：4mm；

—— 型材承压强度设计值，对横梁为Q235取305N/mm²；

横梁型材壁承压能力满足要求！

角码与立柱连接

连接处螺栓强度计算：

立柱与角码通过螺栓连接，因此需要对连接部位的螺栓的抗剪强度进行验算，螺栓抗剪承载力设计值按下式计算：

式中：

—— 一个螺栓的抗剪承载力设计值（N）；

—— 每个螺栓的剪切面数，此处连接为单剪，取值为1；

—— 取螺栓杆直径，取值为6mm；

—— 螺栓的抗剪强度设计值，对M6 - 奥氏体不锈钢(A50)取175 N/mm²。

则：

螺栓所受的剪力为：

式中：

—— 螺栓所受的总剪力（N）

—— 连接处水平剪力，其值为横梁所受水平向的剪力，即：

—— 连接处竖直向剪力，其值为横梁所受竖直向的剪力，即：

则：

所需螺栓的个数为：

个

实际选取螺栓数为2个，满足要求！

连接部位立柱型材壁承压能力计算：

式中：

—— 连接部位幕墙立柱型材壁承压能力设计值（N）；

—— 连接处螺栓个数：2个；

—— 螺栓公称直径：6mm；

—— 连接部位立柱壁厚：4mm；

—— 型材的承压强度设计值，对Q235取305N/mm²；

立柱型材壁承压能力满足要求！

角码壁抗承压能力计算：

角码的局部承压能力设计值为：

式中：

—— 连接部位角码壁承压能力设计值（N）；

—— 连接处螺栓个数：2个；

—— 螺栓公称直径：6mm；

—— 承压构件的较小总厚度，取值为5mm；

—— 型材的承压强度设计值，对Q235取305 N/mm²；

则：

角码壁抗压强度满足要求！

立柱与主体连接焊缝强度计算

—— 螺栓所受的总剪力（N）；

—— 连接处水平总剪力，等于立柱最大支座反力，即中支座反力：

—— 连接处竖直向剪力，其值为立柱所受竖直向的剪力，即：

则：

—— 角焊缝的总有效长度（mm）；

—— 角焊缝的高度（mm）；

—— 角焊缝的强度设计值（N/mm²）；

—— 焊缝最大应力值（N/mm²）；

柱与主体连接焊缝强度度满足要求！

立柱连接伸缩缝计算

为了适应幕墙温度变形以及施工调整的需要，立柱上下段通过插芯套装，留有一段空隙 —— 伸缩缝d，d值按下式计算：

式中：

—— 伸缩缝计算值（mm）；

—— 立柱材料的线膨胀系数，取0.000012；

—— 极限温差，取27℃；

—— 立柱跨度（mm）；

—— 施工误差，取3mm；

—— 考虑其它作用的预留量，取2mm；

实际伸缩空隙d取18mm，满足要求！

幕墙转接件强度计算

只取一根转接件进行分析：

基本参数

（1）转接件断面面积：A = 750mm²；

（2）转接件断面抵抗矩：W = 15625mm3；

（3）转接件所受剪力：V = 2568.8N

（4）转接件所受轴向拉力：N = 8575.14N

（5）转接件所受弯矩：M = 205504N·mm

转接件的强度计算

校核依据：

上式中：

—— 转接件的抗弯强度（N/mm²）；

—— 转接件抗弯强度设计值，为215N/mm²；

—— 塑性发展系数，取1.05；

转接件强度满足要求！

注：长转接件采用双向长条孔连接，只能承受拉压力，无需校核，幕墙自重由短转接件承受。

六、幕墙胶类计算

基本参数

（1）板块分格尺寸：a×b=1400mm×1900mm；

（2）幕墙类型：铝单板金属幕墙；

（3）年度温差：27℃；

耐候密封胶胶缝计算

耐候密封胶胶缝的宽度按下式计算：

式中：

—— 耐候密封胶粘结宽度（mm）；

—— 板块材料的线膨胀系数，取值为：0.0000235；

—— 极限温差，取值为：27℃；

—— 板块长边边长（mm），取值为：1900mm；

—— 硅酮结构密封胶的变位承载能力：25%

—— 施工偏差，取值为：3mm；

—— 考虑其它作用的预留量，取值为：2mm；

则：

耐候密封胶的实际胶缝宽度为16mm。

耐候密封胶的胶缝宽度满足要求！

板块压块计算

基本参数

（1）板块尺寸：a×b=1400mm × 1900mm；

（2）压板宽度：45mm

（3）压板长度：50mm

（4）压板厚度：6mm

（5）压板间距：350mm

（6）压板材质：6063-T5

压板的弯矩设计值计算

—— 压板单侧所受的弯矩设计值（N·mm）；

—— 板块所受的水平荷载设计值（N/mm²）；

—— 压板单侧所受的水平集中力（N）；

—— 压板间距（mm）；

—— 压板横截面宽度（mm）；

—— 板块短边长（mm）；

压板的应力计算

—— 压板所受的最大弯曲应力（N/mm²）；

—— 压板长度（mm)；

—— 压板厚度（mm）；

—— 压板上螺栓孔径（mm）；

—— 压板的抗弯距（mm3）；

—— 选用压板（6063-T5）的抗弯强度设计值为90N/mm²；

压板的抗弯强度满足要求！

—— 压板所受的最大剪应力（N/mm²）；

—— 选用压板（6063-T5）的抗剪强度设计值为55N/mm²；

压板的抗剪强度满足要求！

螺栓抗拉强度验算

—— 螺栓连接的抗拉强度设计值，对M6-普通碳钢(C级)取170N/mm²；

—— 螺栓有效直径：5.061833mm；

—— 螺栓抗拉承载能力设计值（N）；

，所以螺栓的抗拉强度满足要求！

第四章、屋面采光顶结构计算

一、采光顶承受荷载计算

风荷载计算

按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）附表 E.5（全国各城市的雪压和风压值表）可知：海口地区，按50年重现期，取基本风压值为：

该采光顶工程的计算标高为：18.9 m，地面粗糙度类别为：B类地形。按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）可得阵风系数：= 1.6363，风压高度变化系数：= 1.2104。

1） 风荷载标准值

采光顶处的建筑结构相对比较复杂，且与人们生命安全密切相关，如果有风洞试验按照风洞试验结果来确定准确荷载。本计算依据现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）规定，考虑常规采光顶风载本身不大，在计算中没有按从属面积进行插值折减。根据计算点体型位置，计算中采用的风荷载体型系数分别考虑其最大和最小两种情况选取，对本例分别取0、-2。

在计算风荷载时，同时参考JGJ255-2012《采光顶与金属屋面技术规程》5.3.1中规定，风荷载负压标准值不应小于0.001N/mm²，正压标准值不应小于0.0005N/mm²。

—— 比较大的风荷载体型系数情况下的风荷载标准值；

—— 比较小的风荷载体型系数情况下的风荷载标准值；

2） 风荷载设计值

—— 比较大的风荷载体型系数情况下的风荷载设计值；

—— 比较小的风荷载体型系数情况下的风荷载设计值；

雪荷载计算

1） 雪荷载标准值

—— 作用在采光顶上的雪荷载标准值（N/mm²）

—— 基本雪压，根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）取值：0kN/m²

—— 屋面积雪分布系数，按GB50009-2012表7.2.1，为1。

根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012公式7.1.1屋面雪荷载标准值为：

2） 雪荷载设计值

—— 雪荷载设计值（N/mm²）；

恒荷载计算

—— 采光顶构件自重荷载设计值（N/mm²）；

—— 采光顶结构平均自重取0.00065N/mm²；

当永久荷载不起控制作用时：

当永久荷载起控制作用时

活荷载设计值

—— 采光顶坡面活荷载设计值（N/mm²）；

—— 采光顶坡面活荷载标准值取：0.0005N/mm²（不上人屋面）；

荷载组合

1） 风荷载标准为正风压情况下的荷载组合

取自重、风荷载和活荷载组合：

第一可变荷载为：活荷载

第二可变荷载为：风荷载

所以，组合值系数依次为：

永久荷载组合值系数取：

风荷载的组合值系数取：

雪荷载的组合值系数取：

活荷载的组合值系数取：

—— 该情况下作用在采光顶表面的荷载设计值组合（N/mm²）；

先取自重和风荷载组合（永久荷载起控制作用）：

转化为垂直于水平面的荷载：

再与活荷载组合，得：

2） 风荷载标准为负风压情况下的荷载组合

取自重、风荷载和活荷载（因为风压为负，所以实际计算中其不参与组合）组合：

第一可变荷载为：风荷载

第二可变荷载为：活荷载（因为风压为负，所以实际计算中其不参与组合）

所以，组合值系数依次为：

永久荷载组合值系数取：

风荷载的组合值系数取：

雪荷载的组合值系数取：

活荷载的组合值系数取：

—— 该种情况下作用在采光顶表面的荷载设计值组合（N/mm²）；

先取自重和风荷载组合：

转化为垂直于水平面的荷载：

再与活荷载组合，得：

3） 最不利组合的确定

对比和，可以看到情况下是结构的最不利情况，结构计算应该以此进行。

二、中空夹层玻璃面板计算

基本参数

（1）玻璃面板宽度：B = 2235 mm；

（2）玻璃面板高度：H = 1840 mm；

（3）玻璃配置：中空夹层玻璃

（4）外片玻璃种类：钢化玻璃

（5）中片玻璃种类：钢化玻璃

（6）内片玻璃种类：钢化玻璃

（7）外片玻璃厚度：；

（8）中片玻璃厚度：；

（9）内片玻璃厚度：；

（10）面板的计算模型为：四边简支；

模型简图如下：

玻璃板块的荷载计算及分配

—— 外片玻璃厚度（mm）

—— 内片玻璃厚度（mm）

—— 中片玻璃厚度（mm）

—— 玻璃的体积密度（N/mm3）；

玻璃的自重计算

1） 内、外、中片玻璃的自重标准值计算：

—— 外片玻璃自重标准值（仅指玻璃）（N/mm²）；

—— 内片玻璃自重标准值（仅指玻璃）（N/mm²）；

—— 中片玻璃自重标准值（仅指玻璃）（N/mm²）；

2） 内、外、中片玻璃的自重设计值计算：

—— 外片玻璃自重设计值（仅指玻璃）（N/mm²）；

—— 内片玻璃自重设计值（仅指玻璃）（N/mm²）；

—— 中片玻璃自重设计值（仅指玻璃）（N/mm²）；

风荷载分配

1） 分配到内、外、中片玻璃上的风荷载标准值：

—— 作用在板块上的风荷载标准值（N/mm²）；

—— 分配到外片玻璃上的风荷载标准值（N/mm²）；

—— 分配到内片玻璃上的风荷载标准值（N/mm²）；

—— 分配到中片玻璃上的风荷载标准值（N/mm²）；

2） 分配到内、外、中片玻璃上的风荷载设计值（分配系数同上）：

—— 作用在板块上的风荷载设计值（N/mm²）；

雪荷载分配

1） 分配到内、外、中片玻璃上的雪荷载标准值（分配系数同上）：

—— 作用在板块上的雪荷载标准值（N/mm²）；

2） 分配到内、外、中片玻璃上的雪荷载设计值（分配系数同上）：

—— 作用在板块上的雪荷载设计值（N/mm²）；

活荷载分配

1） 分配到内、外、中片玻璃上的活荷载标准值（分配系数同上）：

—— 作用在板块上的活荷载标准值（N/mm²）；

2） 分配到内、外、中片玻璃上的活荷载设计值（分配系数同上）：

—— 作用在板块上的活荷载设计值（N/mm²）；

玻璃板块荷载组合

玻璃板块的受力组合采用自重、风荷载和活荷载组合。

1） 外片玻璃

a. 荷载标准值组合：

—— 分配到外片上的荷载标准值组合（N/mm²）；

—— 分配到外片上的风荷载标准值（N/mm²）；

—— 外片玻璃自重标准值（仅指玻璃）（N/mm²）；

先取自重和风荷载组合：

再与活荷载组合，得：

b. 荷载设计值组合：

—— 分配到外片上的荷载设计值组合（N/mm²）；

—— 分配到外片上的风荷载设计值（N/mm²）；

—— 外片玻璃自重标准值（仅指玻璃）（N/mm²）；

先取自重和风荷载组合：

再与活荷载组合，得：

2） 内片玻璃

a. 荷载标准值组合：

—— 分配到内片上的荷载标准值组合（N/mm²）；

—— 分配到内片上的风荷载标准值（N/mm²）；

—— 内片玻璃自重标准值（仅指玻璃）（N/mm²）；

先取自重和风荷载组合：

再与活荷载组合，得：

b. 荷载设计值组合：

—— 分配到内片上的荷载设计值组合（N/mm²）；

—— 分配到内片上的风荷载设计值（N/mm²）；

—— 内片玻璃自重标准值（仅指玻璃）（N/mm²）；

先取自重和风荷载组合：

再与活荷载组合，得：

3） 中片玻璃

a. 荷载标准值组合：

—— 分配到中片上的荷载标准值组合（N/mm²）；

—— 分配到中片上的风荷载标准值（N/mm²）；

—— 中片玻璃自重标准值（仅指玻璃）（N/mm²）；

先取自重和风荷载组合：

再与活荷载组合，得：

b. 荷载设计值组合：

—— 分配到中片上的荷载设计值组合（N/mm²）；

—— 分配到中片上的风荷载设计值（N/mm²）；

—— 中片玻璃自重标准值（仅指玻璃）（N/mm²）；

先取自重和风荷载组合：

再与活荷载组合，得：

玻璃面板的强度及挠度校核

中空夹层玻璃的强度校核

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第 6.1.2条，中空夹层玻璃在垂直于玻璃幕墙平面的风荷载和地震作用下，玻璃截面最大应力应满足下列条件：

式中：

—— 玻璃截面最大应力设计值 （N/mm²）；

—— 折减系数，由参数θ确定，其中

—— 荷载组合标准值（N/mm²）；

—— 玻璃的弹性模量（N/mm²）；

—— 弯矩系数；

—— 荷载组合设计值 （N/mm²）；

—— 玻璃板块短边边长（mm）；

—— 玻璃厚度（mm）；

1） 折减系数：

外片玻璃的强度折减系数：

中片玻璃的强度折减系数：

内片玻璃的强度折减系数：

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）查表6.1.2-2

表6.1.2-2   折减系数η

| θ | ≤5.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| η | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.68 |
| θ | 120.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 350.0 | ≥400.0 |
| η | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |

可得：

外片玻璃折减系数：

中片玻璃折减系数：

内片玻璃折减系数：

2） 弯矩系数：

由

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）查表6.1.2-1

表6.1.2-1   四边支承玻璃板的弯矩系数m

| a/b | 0.00 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 0.1250 | 0.1230 | 0.1180 | 0.1115 | 0.1000 | 0.0934 | 0.0868 | 0.0804 |
| a/b | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |  |
| m | 0.0742 | 0.0683 | 0.0628 | 0.0576 | 0.0528 | 0.0483 | 0.0442 |  |

可得：

弯矩系数：m = 0.06038

3） 强度校核：

外片玻璃产生的最大应力为：

外片玻璃强度满足要求！

中片玻璃产生的最大应力为：

中片玻璃强度满足要求！

内片玻璃产生的最大应力为：

内片玻璃强度满足要求！

中空夹层玻璃的挠度校核

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第6.1.3条，中空夹层玻璃在风荷载作用下的跨中挠度，应满足下列条件：

式中：

—— 挠度系数；

—— 荷载标准值组合（N/mm²）；

—— 风荷载标准值（N/mm²）；

—— 玻璃面板短边边长（mm）；

—— 折减系数；

—— 玻璃刚度。

计算中，玻璃板块的受力组合采用自重、风荷载和活荷载组合。

—— 外片玻璃自重标准值（仅指玻璃）（N/mm²）；

—— 内片玻璃自重标准值（仅指玻璃）（N/mm²）；

—— 中片玻璃自重标准值（仅指玻璃）（N/mm²）；

先取自重和风荷载组合：

再与活荷载组合，得：

1） 折减系数

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）第6.1.4条，计算中空夹层玻璃的折减系数时，玻璃的厚度t取玻璃的等效厚度；

依据上述公式可以算得参数：

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）查表6.1.2-2可得：

折减系数：η = 0.8043

2） 挠度系数：

由

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）查表6.1.3

表6.1.3   四边支承玻璃板的挠度系数μ

| a/b | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ | 0.01302 | 0.01297 | 0.01282 | 0.01223 | 0.01013 |
| a/b | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
| μ | 0.00940 | 0.00867 | 0.00796 | 0.00727 | 0.00663 |
| a/b | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| μ | 0.00603 | 0.00547 | 0.00496 | 0.00449 | 0.00406 |

可得：

挠度系数：μ = 0.00577

3） 玻璃刚度：

中空夹层玻璃的等效厚度为，由此可得中空夹层玻璃的刚度为：

4） 中空夹层玻璃挠度校核：

中空夹层玻璃产生的最大挠度为：

中空夹层玻璃的挠度满足要求！

三、单坡采光顶主龙骨计算

基本参数

（1）L = 4800mm；

（2）α = 5°；

（3）分格宽度：B = 1840mm；

（4）型材选择：Q235， 钢管150*100*8；

（5）截面面积：A = 3744mm²；

（6）抗弯矩：W = 150430mm3；

（7）惯性矩：I = 11282300mm4；

单坡采光顶的主龙骨设计计算，受力单元的主龙骨用斜梁计算简图分析内力，并按压弯构件验算截面强度。

计算模型如下：

主龙骨荷载计算

1） 荷载标准值组合：

计算取自重、风荷载和活荷载设计值组合。

—— 作用在采光顶表面的荷载标准值组合（N/mm²）；

—— 作用在采光顶表面的线荷载标准值组合（N/mm）；

—— 分格宽度（mm）；

先取自重和风荷载组合：

转化为垂直于水平面的荷载：

再与活荷载组合，得：

2） 荷载设计值组合：

取自重、风荷载和活荷载设计值组合。

—— 作用在采光顶表面的荷载设计值组合（N/mm²）；

—— 作用在采光顶表面的线荷载设计值组合（N/mm）；

先取自重和风荷载组合：

转化为垂直于水平面的荷载：

再与活荷载组合，得：

主龙骨的强度计算

校核依据：

(单坡采光顶的最大弯矩在跨中)

式中：

—— 选择的龙骨材料的强度设计值（N/mm²）；

—— 材料的截面面积（mm²）；

—— 材料的截面抗弯矩（mm3）；

—— 塑性发展系数：

对于冷弯薄壁型钢龙骨，按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002，取1.00；

对于热轧型钢龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，取1.00；

单坡采光顶的最大弯矩在跨中：

—— 跨中截面的轴力（N）；

—— 跨中截面的弯矩（N·mm）；

—— 斜梁长度（mm）；

—— 采光顶与水平面的夹角（度）；

主龙骨材料的强度满足要求！

主龙骨的挠度计算

校核依据：

其中：

—— 斜梁的挠度计算值（mm）；

—— 作用在采光顶表面的线荷载标准值组合（N/mm）；

—— 斜梁长度（mm）；

—— 材料的弹性模量（N/mm²）；

—— 材料的惯性矩（mm4）；

—— 材料的挠度限值，对钢材取跨度的1/250，对铝材取跨度的1/180(不上人屋面)及1/200(上人屋面)；

主龙骨的挠度满足要求！

四、单坡采光顶副龙骨计算

基本参数

（1）副龙骨跨度：

（2）副龙骨上分格高：

（3）副龙骨下分格高：

（4）副龙骨计算间距：

（5）型材选择：Q235， 钢管80*80*4

（6）抗弯矩：

（7）抗弯矩：

（8）惯性矩：

（9）惯性矩：

副龙骨受力分析

1） 副龙骨在平行于玻璃平面的组合荷载作用下的弯矩(取自重和活荷载组合)：

式中：

—— 副龙骨在平行于玻璃平面的组合荷载作用下的弯矩（N·mm）；

—— 副龙骨跨度（mm）；

—— 平行于玻璃平面的线组合荷载设计值（N/mm）；

其中：

—— 平行于玻璃平面的线组合荷载标准值（N/mm）；

—— 副龙骨上分格高（mm）；

2） 副龙骨在垂直于玻璃平面的组合荷载作用下的弯矩(取风、自重和活荷载组合)：

由于B≤H，因此在此方向上副龙骨受力是三角形荷载：

式中：

—— 副龙骨在垂直于玻璃平面的组合荷载作用下的弯矩（N·mm）；

—— 作用在采光顶表面的线荷载设计值组合（N/mm）；

其中：

—— 作用在采光顶表面的荷载标准值组合（N/mm²）；

—— 作用在采光顶表面的线荷载标准值组合（N/mm）；

—— 作用在采光顶表面的荷载设计值组合（N/mm²）；

—— 副龙骨计算间距（mm）；

副龙骨的抗弯强度计算

按副龙骨抗弯强度计算公式，应满足：

（JGJ102-2003   6.2.4）

式中：

—— 副龙骨绕X轴方向的弯矩设计值（N·mm）；

—— 副龙骨绕Y轴方向的弯矩设计值（N·mm）；

—— 副龙骨绕X轴方向的净截面抵抗矩（mm3）；

—— 副龙骨绕Y轴方向的净截面抵抗矩（mm3）；

—— 塑性发展系数：

对于冷弯薄壁型钢龙骨，按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002，取1.00；

对于热轧型钢龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，取1.00；

—— 型材的抗弯强度设计值，取215N/mm²。

副龙骨抗弯强度满足要求！

副龙骨的挠度计算

1） 副龙骨在平行于采光顶表面方向的挠度计算：

—— 副龙骨在平行于采光顶表面方向的挠度计算值（mm）；

—— 型材的弹性模量（N/mm²），取206000N/mm²；

—— 绕X轴惯性矩（mm4）；

2） 副龙骨在垂直于采光顶表面方向的挠度计算：

—— 副龙骨在垂直于采光顶表面方向的挠度计算值（mm）；

—— 绕Y轴惯性矩（mm4）；

—— 按规范要求，副龙骨的挠度限值（mm）；

按相关规范：

铝材副龙骨的相对挠度不应大于跨度的1/180；

钢材副龙骨的相对挠度不应大于跨度的1/250；

，副龙骨在平行于采光顶表面方向的挠度满足要求！

，副龙骨在垂直于采光顶表面方向的挠度满足要求！