建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 1号、2号业务受理处 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 海南-澄迈 |
| 设计编号 | 2026-01-02 |
| 建设单位 | 海口市恒慧基础建设有限公司 |
| 设计单位 | 中誉恒信工程咨询有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2026年3月27日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240322(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13976033623 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	4

4.1 工程材料	4

4.2 围护结构作法简要说明	5

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	6

4.5 可见光透射比	6

4.6 天窗	7

4.7 屋顶	7

4.8 外墙	7

4.9 挑空楼板	10

4.10 外窗热工	10

4.11 有效通风换气面积	13

4.12 非中空窗面积比	14

4.13 外窗气密性	14

4.14 幕墙气密性	14

4.15 规定性指标检查结论	14

5 热工性能权衡判断	15

5.1 屋顶	15

5.2 外墙	15

5.3 外窗热工	18

5.4 综合权衡	21

5.5 权衡判断结论	22

5.6 附录	23

建筑概况

| 工程名称 | 1号、2号业务受理处 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 海南-澄迈 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 建筑面积 | 地上393㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 4.2m |
| 建筑（节能计算）体积 | 1649.93 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 765.80 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 陶粒砼找坡层 | 0.530 | 7.250 | 1200.0 | 1136.5 | 0.1350 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 防水层 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| C20细石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土 | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造 (K=0.579,D=3.273)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 50mm＋防水层 8mm＋水泥砂浆 20mm＋陶粒砼找坡层 30mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.761,D=3.933)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=3.145,D=2.466)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=3.145,D=2.466)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

5. 热桥板：热桥板构造一 (K=3.145,D=2.466)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

6. 外窗：铝合金5mm透明+12mm空气+5mm透明玻璃 (K=4.043)：

传热系数4.043W/㎡.K，窗太阳得热系数0.633

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 765.80 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 1649.93 |
| 体形系数 | 0.46 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 392.84 | 372.96 | 1649.93 |
| 屋顶 | － | － | 392.84 | － |
| 合计 | 4.20 | 392.84 | 765.80 | 1649.93 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 37.70 | 134.40 | 0.28 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 32.40 | 134.40 | 0.24 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 13.52 | 50.40 | 0.27 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 13.52 | 50.40 | 0.27 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬暖地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | LC1826 | 1.80×2.60 | 1 | 7 | 4.68 | 32.76 | 37.70 |
|  |  | MLC3724 | 1.90×2.60 | 1 | 1 | 4.94 | 4.94 |  |
| 北向 | 立面2 | LC1206 | 1.20×1.80 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 | 32.40 |
|  |  | LC1826 | 1.80×2.60 | 1 | 6 | 4.68 | 28.08 |  |
| 东向 | 立面3 | LC1626 | 1.60×2.60 | 1 | 1 | 4.16 | 4.16 | 13.52 |
|  |  | LC1826 | 1.80×2.60 | 1 | 2 | 4.68 | 9.36 |  |
| 西向 | 立面4 | LC1626 | 1.60×2.60 | 1 | 1 | 4.16 | 4.16 | 13.52 |
|  |  | LC1826 | 1.80×2.60 | 1 | 2 | 4.68 | 9.36 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.28 | LC1826 | 0.79 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.24 | LC1826 | 0.79 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.27 | LC1826 | 0.79 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.27 | LC1826 | 0.79 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 50 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 1.389 | 0.900 |
| 防水层 | 8 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.035 | 0.326 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 陶粒砼找坡层 | 30 | 0.530 | 7.250 | 1.50 | 0.038 | 0.410 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 248 | － | － | － | 1.567 | 3.273 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-5的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土 | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 1.111 | 3.444 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.154 | 3.933 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.76 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.158 | 2.466 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.15 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.158 | 2.466 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.15 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.158 | 2.466 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.15 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 70.12 | 0.779 | 0.76 | 3.93 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 9.70 | 0.108 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 6.40 | 0.071 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 3.84 | 0.043 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 合计 |  | 90.06 | 1.000 | 1.29 | 3.61 | 0.49 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 78.54 | 0.798 | 0.76 | 3.93 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 9.70 | 0.098 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 6.40 | 0.065 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 3.84 | 0.039 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 合计 |  | 98.48 | 1.000 | 1.24 | 3.64 | 0.49 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 27.61 | 0.749 | 0.76 | 3.93 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 5.43 | 0.147 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 2.40 | 0.065 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 1.44 | 0.039 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 合计 |  | 36.88 | 1.000 | 1.36 | 3.56 | 0.49 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 27.61 | 0.749 | 0.76 | 3.93 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 5.43 | 0.147 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 2.40 | 0.065 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 1.44 | 0.039 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 合计 |  | 36.88 | 1.000 | 1.36 | 3.56 | 0.49 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 203.88 | 0.777 | 0.76 | 3.93 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 30.26 | 0.115 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 17.60 | 0.067 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 10.56 | 0.040 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 合计 |  | 262.30 | 1.000 | 1.29 | 3.61 | 0.49 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金5mm透明+12mm空气+5mm透明玻璃 | 18 | 4.04 | 0.63 | 0.790 | 《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇/建筑》 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | LC1626，LC1826，MLC3724，LC1206 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无外遮阳 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1826 | 1 | 7 | 4.680 | 32.760 | 18 | 4.043 |
| 2 | MLC3724 | 1 | 1 | 4.940 | 4.940 | 18 | 4.043 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 37.700 | 立面平均传热系数 |  |  | 4.043 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1206 | 1 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 4.043 |
| 2 | LC1826 | 1 | 6 | 4.680 | 28.080 | 18 | 4.043 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 32.400 | 立面平均传热系数 |  |  | 4.043 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1626 | 1 | 1 | 4.160 | 4.160 | 18 | 4.043 |
| 2 | LC1826 | 1 | 2 | 4.680 | 9.360 | 18 | 4.043 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 13.520 | 立面平均传热系数 |  |  | 4.043 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1626 | 1 | 1 | 4.160 | 4.160 | 18 | 4.043 |
| 2 | LC1826 | 1 | 2 | 4.680 | 9.360 | 18 | 4.043 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 13.520 | 立面平均传热系数 |  |  | 4.043 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1826 | 1 | 7 | 4.680 | 32.760 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.935 | 0.592 |
| 2 | MLC3724 | 1 | 1 | 4.940 | 4.940 | 18 | 0.633 |  | 1.000 | 0.633 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 37.700 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.597 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1206 | 1 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.920 | 0.582 |
| 2 | LC1826 | 1 | 6 | 4.680 | 28.080 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.945 | 0.598 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 32.400 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.596 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1626 | 1 | 1 | 4.160 | 4.160 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.932 | 0.590 |
| 2 | LC1826 | 1 | 2 | 4.680 | 9.360 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.937 | 0.593 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 13.520 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.592 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1626 | 1 | 1 | 4.160 | 4.160 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.930 | 0.589 |
| 2 | LC1826 | 1 | 2 | 4.680 | 9.360 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.935 | 0.592 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 13.520 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.591 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 37.70 | 4.04 | 0.60 | 0.28 | K≤4.00, SHGC≤0.44 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 32.40 | 4.04 | 0.60 | 0.24 | K≤4.00, SHGC≤0.52 | 不满足 |
| 东向 | 立面3 | 13.52 | 4.04 | 0.59 | 0.27 | K≤4.00, SHGC≤0.44 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 13.52 | 4.04 | 0.59 | 0.27 | K≤4.00, SHGC≤0.44 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 97.14 | 4.04 | 0.60 | 0.26 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | 79.48 |  | 40.43 | LC1626 | 4.16 | 0.66 | 外窗 | 0.53 | 0.17 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | MLC3724 | 4.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LC1626 | 4.16 | 0.66 | 外窗 |  |  |  |
|  | 102 | 38.12 |  | 33.60 | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 | 0.40 | 0.11 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 |  |  |  |
|  | 103 | 18.56 |  | 16.80 | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 | 0.40 | 0.11 | 适宜 |
|  | 104 | 18.56 |  | 16.80 | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 | 0.40 | 0.11 | 适宜 |
|  | 105 | 18.56 |  | 16.80 | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 | 0.40 | 0.11 | 适宜 |
|  | 106 | 18.53 |  | 38.22 | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 | 0.40 | 0.10 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 |  |  |  |
|  | 107 | 18.53 |  | 38.22 | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 | 0.40 | 0.10 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 |  |  |  |
|  | 108 | 18.53 |  | 38.22 | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 | 0.40 | 0.10 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 |  |  |  |
|  | 109 | 18.56 |  | 16.80 | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 | 0.40 | 0.11 | 适宜 |
|  | 110 | 18.53 |  | 38.22 | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 | 0.40 | 0.10 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 |  |  |  |
|  | 111 | 18.56 |  | 16.80 | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 | 0.40 | 0.11 | 适宜 |
|  | 112 | 18.56 |  | 16.80 | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 | 0.40 | 0.11 | 适宜 |
|  | 113 | 16.93 |  | 16.80 | LC1826 | 4.68 | 0.40 | 外窗 | 0.40 | 0.11 | 适宜 |
|  | 114 | 13.69 |  | 12.60 | LC1206 | 2.16 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.14 | 适宜 |
|  | 115 | 13.54 |  | 12.50 | LC1206 | 2.16 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.14 | 适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 37.70 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 32.40 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：LC1206） | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 7 | 有效通风换气面积 | 适宜 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 10 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求进行节能设计的权衡判断。

热工性能权衡判断

屋顶

屋顶构造

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 50 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 1.389 | 0.900 |
| 防水层 | 8 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.035 | 0.326 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 陶粒砼找坡层 | 30 | 0.530 | 7.250 | 1.50 | 0.038 | 0.410 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 248 | － | － | － | 1.567 | 3.273 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=0.9 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土 | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 1.111 | 3.444 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.154 | 3.933 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.76 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.158 | 2.466 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.15 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.158 | 2.466 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.15 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.158 | 2.466 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.15 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 70.12 | 0.779 | 0.76 | 3.93 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 9.70 | 0.108 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 6.40 | 0.071 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 3.84 | 0.043 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 合计 |  | 90.06 | 1.000 | 1.29 | 3.61 | 0.49 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 78.54 | 0.798 | 0.76 | 3.93 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 9.70 | 0.098 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 6.40 | 0.065 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 3.84 | 0.039 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 合计 |  | 98.48 | 1.000 | 1.24 | 3.64 | 0.49 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 27.61 | 0.749 | 0.76 | 3.93 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 5.43 | 0.147 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 2.40 | 0.065 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 1.44 | 0.039 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 合计 |  | 36.88 | 1.000 | 1.36 | 3.56 | 0.49 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 27.61 | 0.749 | 0.76 | 3.93 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 5.43 | 0.147 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 2.40 | 0.065 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 1.44 | 0.039 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 合计 |  | 36.88 | 1.000 | 1.36 | 3.56 | 0.49 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 203.88 | 0.777 | 0.76 | 3.93 | 0.49 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 30.26 | 0.115 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 17.60 | 0.067 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 10.56 | 0.040 | 3.15 | 2.47 | 0.49 |
| 合计 |  | 262.30 | 1.000 | 1.29 | 3.61 | 0.49 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金5mm透明+12mm空气+5mm透明玻璃 | 18 | 4.04 | 0.63 | 0.790 | 《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇/建筑》 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | LC1626，LC1826，MLC3724，LC1206 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无外遮阳 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1826 | 1 | 7 | 4.680 | 32.760 | 18 | 4.043 |
| 2 | MLC3724 | 1 | 1 | 4.940 | 4.940 | 18 | 4.043 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 37.700 | 立面平均传热系数 |  |  | 4.043 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1206 | 1 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 4.043 |
| 2 | LC1826 | 1 | 6 | 4.680 | 28.080 | 18 | 4.043 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 32.400 | 立面平均传热系数 |  |  | 4.043 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1626 | 1 | 1 | 4.160 | 4.160 | 18 | 4.043 |
| 2 | LC1826 | 1 | 2 | 4.680 | 9.360 | 18 | 4.043 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 13.520 | 立面平均传热系数 |  |  | 4.043 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1626 | 1 | 1 | 4.160 | 4.160 | 18 | 4.043 |
| 2 | LC1826 | 1 | 2 | 4.680 | 9.360 | 18 | 4.043 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 13.520 | 立面平均传热系数 |  |  | 4.043 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1826 | 1 | 7 | 4.680 | 32.760 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.935 | 0.592 |
| 2 | MLC3724 | 1 | 1 | 4.940 | 4.940 | 18 | 0.633 |  | 1.000 | 0.633 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 37.700 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.597 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1206 | 1 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.920 | 0.582 |
| 2 | LC1826 | 1 | 6 | 4.680 | 28.080 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.945 | 0.598 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 32.400 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.596 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1626 | 1 | 1 | 4.160 | 4.160 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.932 | 0.590 |
| 2 | LC1826 | 1 | 2 | 4.680 | 9.360 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.937 | 0.593 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 13.520 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.592 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1626 | 1 | 1 | 4.160 | 4.160 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.930 | 0.589 |
| 2 | LC1826 | 1 | 2 | 4.680 | 9.360 | 18 | 0.633 | 无外遮阳 | 0.935 | 0.592 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 13.520 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.591 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 37.70 | 4.04 | 0.60 | 0.28 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 32.40 | 4.04 | 0.60 | 0.24 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 13.52 | 4.04 | 0.59 | 0.27 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 13.52 | 4.04 | 0.59 | 0.27 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 97.14 | 4.04 | 0.60 | 0.26 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数和综合太阳得热系数应满足表3.4.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

综合权衡

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.58 D=3.27 |  |  | K=0.80 D=－－ |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=1.29 D=3.61 |  |  | K=1.50 D=－－ |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=－ D=－ |  |  | K=－ D=－ |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.28 | 4.04 | 0.60 | 0.28 | 4.00 | 0.44 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.24 | 4.04 | 0.60 | 0.24 | 4.00 | 0.52 |
|  | 东向 | 立面3 | 0.27 | 4.04 | 0.59 | 0.27 | 4.00 | 0.44 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.27 | 4.04 | 0.59 | 0.27 | 4.00 | 0.44 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 37.94 | 37.97 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 37.70 | 37.57 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 0.24 | 0.39 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 94.25 | 93.94 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 0.53 | 0.86 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 有效通风换气面积 | 适宜 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 9 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程权衡判断满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定的要求，节能符合要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 计算机房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 计算机房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 走廊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计算机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计算机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计算机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日